T.C.

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR  ÜNİVERSİTESİ

ENERJİ EVİ İNŞAATI YAPIM İŞİ

TEKNİK SARTNAMESİ

(İNŞAAT İŞLERİ)

BÖLÜM-1 YAPILACAK İŞLER VE UYULACAK ESASLAR:

1. Yüklenici, kesin kabul tarihinden sonrada malzemelerin kalitesinden, yapım ve onarım tekniğine uygun olarak yapılmamasından ortaya çıkan zarar ve ziyandan sorumludur.

2. İhale öncesi inşaatın yapılacağı arsa, yüklenici firma tarafından incelenmelidir. Yüklenici, projede bir hata veya çelişki tespit etmesi durumunda ihale öncesine kadar idareden düzeltilmesini talep etmelidir.

3. Uygulama safhasında tespit edilen aksaklıklar için yüklenici firma bir bedel talep etmeyecek ve idarenin onaylayacağı imalat şekliyle imalata devam edecektir.

4. İhale dokümanları olan; teknik şartname,  mahal listesi, uygulama projeleri ve detaylar  bir bütündür.  Alüminyum doğrama, reflekte cam, doğal taş kaplama mekanik sistemi vb. imalatları, imalatçı tarafından imalat projeleri hazırlanıp, idare tarafından onaylanmasına müteakip uygulaması yapılacaktır.

5. Tüm malzeme imalatlarında (seramik, fayans, boya, dış cephe kaplaması, merdiven korkuluğu, ahşap kapı, madeni aksam, yalıtım, XPS vb.) , imalat öncesi idareden malzeme onayı alınmalıdır. Malzemelerin seçimi esnasında Yüklenicinin sunacağı Türk Standartlarına uygun olarak üretilmiş en az 3 (Üç) alternatifli malzeme numunelerinden birini idare seçebileceği gibi, bunların tümünü reddedebilir, yeni malzeme sunulmasını isteyebilir. Aksi takdirde idarece malzeme onayı verilmeyecektir. Yüklenici, malzemeleri iş programlarını aksatmayacak şekilde önceden idarenin onayına sunacak ve meydana gelecek gecikmeden sorumlu olacaktır. Malzeme seçimi idarenin onayı ile kesinlik kazanacaktır. Onay tutanakları gerektiği takdirde iş bitiminde geçici ve kesin kabul komisyon üyelerine sunulacak şekilde saklanmalıdır.

6. Yüklenici, idarenin talep etmesi durumunda, malzeme numunelerini, bedeli kendisi tarafından karşılanmak üzere idarenin onaylayacağı bir laboratuar yada kuruluşta tahkikini yaptıracak ve neticelerini idarenin onayına sunacaktır. Bu gibi tahkikler için her türlü alet, malzeme ve teçhizat yüklenici tarafından sağlanacaktır.

7. Duvarlar örülürken, ve ısı yalıtımı imalatları yapılırken gerekli diş kalınlıkları bırakılmalı, cephedeki fuga ve söve imalatlarına ve detaylarına özen gösterilmelidir.

8. Tüm mekanlarda zemin kaplaması değişimlerinde imalatın düzgünlüğü açısından metal lama kullanılabilir.

9. Özel imalatlar ise Özel Birim Fiyat Teknik şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak yapılacak ve mutlaka örnek bölüm yapılacak, uygunluğu idarece onaylandıktan sonra imalata devam edilecektir.

10. Teknik Şartnamede belirtilmeyen imalatlar ilgili pozuna uygun olarak, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, İller Bankası, MSB, TCK inşaat teknik şartnamesi,  Özel Birim Fiyat Tarifleri ile Genel Teknik Şartname esas alınarak yapılacaktır.

11. Kazıdan çıkan malzemeler inşaat sahasından çıkarılarak ilgili Belediye ve/veya Valiliğin göstereceği alanlara dökülecektir. Müteahhide döküm sahasının tespitinden ve kullanımından  dolayı herhangi bir bedel ödenmeyecektir.

12. Arazinin inşaata hazır hale getirilmesi ( arazinin tesviyesi, arazi üzerindeki tüm yapıların yıkılması, inşaat artıklarının saha alanından uzaklaştırılması, vb.) yüklenicinin sorumluluğu altındadır. Bu işler için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

13. Bina altlarında ve istinat duvarları arkalarında yapılacak dolgu malzemeleri ile ilgili olarak idare tarafından ocak gösterilmeyecektir. Müteahhit malzeme elde edeceği ocağı bedelini ödemek kaydıyla kendisi temin edecek ve bununla ilgili olarak idareden herhangi bir bedel talebinde bulunmayacaktır.

14. İmalatlarda yapılacak olan nakliyeler için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

15. İmalatlar yapılırken projede belirtilen poz noların gerektirdiği sartlara ve ilave notlara uyularak gerekli imalatlar yapılacaktır.

16. İnsaatların yapımı esnasında kaldırılan, bozulan veya hasar gören yol, alt yapı, kaplamalı alan, yesil alanlar v.b. alanlar eski haline getirilecek sekilde onarılacaktır.

Her ne kadar bu bölümde bir sureti verilmemis ise de, Türkiye'deki Kamu Kuruluslarına ait Genel Teknik Sartnameler, Sözlesme Dokümanları'nın tamamlayıcı parçası olarak kabul edilecektir. Ancak bu Genel Teknik Sartnamelerin, Sözlesmenin bir parçası olan Teknik Sartnameler, birim fiyat tarif ve tanımlamaları basta olmak üzere is bu Sözlesmede öngörülen hususlarla çelismesi veya farklılasması durumunda, sözlesme dökümanları geçerli olacaktır.

BÖLÜM-2 SAHA İSLERİ

2A - BİNA TEMEL DRENAJI İÇİN DRENFLEKS DÖSENMESİ

2A-1. Genel

Bu Sartnamede, projelerde gösterilen yerlerde uygulanacak bina temel drenajı yapımı için malzeme ve metodlar tanımlanmaktadır. Müteahhit tüm kullanacağı malzemeleri Kontrol teskilatı onay için sunmalıdır. Müteahhit ayrıca yapılacak isin kalite ve yapısını gösteren örnekleri işe başlamadan önce hazırlayacaktır.

2A- 2. Malzemeler

Drenfleks: DIN 4262, çap 200 mm, yarı kesitte delikli, delik çapı 1.6 mm.

Filtre Malzemesi: Yıkanmıs doğal kum ve çakıl.

Baca. Kısım 2F'te açıklandığı gibi imal edilecektir

Drenfleksler, santiyede doğrudan günes ısığına maruz olmayan, asırı sıcak ve soğuğa karsı korunmus mahallerde üst üste en çok 3 sıra konularak depolanacaktır.

Drenfleksler hiçbir zaman toprak, çamur vb ile temas etmeyecektir.

2A- 3. İsçilik

Drenajı yapılacak bina çevrelerinde, projelerde gösterilen veya Kontrol teskilatınca belirlenen kot, derinlik ve eğimde boru hendeği Teknik Sartnamelerdeki prensipler çerçevesinde hazırlanacaktır. Hendek tabanına 10 cm den az olmamak üzere yıkanmıs tabii kum serilerek üzerine drenfleks imalatçı tavsiyelerine ve uyarılarına uygun olarak ve borunun deliksiz yarısı alta gelecek sekilde dösenecektir. Kotunda ve meyilinde düzgün sekilde dösenen boruların etrafına orta aksa kadar kum doldurularak boru sabitlenecektir. Boru üstüne, projelerde gösterildiği sekilde ancak 30 cm den az olmayacak sekilde uygun gradasyonda çakıl serilecektir. Bu tabaka üzerine, projelerde gösterilen kalınlıkta ancak 30 cm den az olmamak üzere kum serilecektir. Bu tabakanın üzeri Kontrol teskilatı tarafından seçilmis dısarıdan getirilen granüler malzeme ile doldurulacaktır. Drenflex boruları, projelerde gösterilen yerlerde insa edilecek yağmur suyu rögarlarına proje detaylarına uygun olarak bağlanacaktır.

2B - YAPISAL PEYZAJ İSLERİ

2B-1. Genel

Bu sartnamede, yapısal peyzaj isleri ile ilgili malzeme ve metodlar tanımlanmaktadır. Dıs mekanlarda yeralan andezit, traverten, bazalt plak tas, kayrak tas kaplama isleri Kısım 9A'da açıklanmıstır. Peyzaj isleri için gerekli hafriyat isleri Kısım 2B'de, beton, kalıp ve demir isleri Kısım 3A, 3B ve 3C'de, tesviye ve meyil betonu Kısım 3D'de, su yalıtımı Kısım 6D'de ve alt temel hazırlanması Kısım 2H'de açıklanmıstır.

İmalat resimleri ve kullanılacak malzemeler Kontrol teskilatınin onayına sunulacaktır. İmalat projeleri ve kullanılacak malzeme ve aksesuarlar onaylanmadan hiçbir malzeme santiyeye sevk edilmeyecektir. Müteahhit ayrıca yapılacak isin yöntem ve kalitesini gösteren örnekleri ise baslamadan önce hazırlayacaktır

2B-2. Saha Düzenlemeleri

Kazı ve dolgu islerinde önce bitkisel toprak sıyrılacak ve Uygulama projelerinde belirtilen bitmis kotlara göre detay projelerinde belirtilen katman kalınlıkları dikkate alınarak alt zemin kotları tespit edilecektir. Bu kotlara uygun olarak topografik ölçümler, ngerekli kazı ve dolgular ile alt zeminin ince tesviyesi yapılacak ve zemin uygun olarak sıkıstırılacaktır.

2B-3. Malzemeler

Andezit, Traverten plaklar: TS 10835'e uygun, 30xserbestx4 cm ebadında projede gösterilen yerlerde oturma-dinlenme alanlarında kullanılacaktır.

Bazalt plak taslar: TS 10835'e uygun, 30x30x3 cm ebadında projede gösterilen yerlerde oturma-dinlenme alanlarında kullanılacaktır.

Döseme Harçları: Döseme malzemelerinin altında 400 dz. Harç kullanılacaktır.

Portland Çimento: TS 19 PÇ 325

Kum: TS 706, TS 2717 yıkanmıs ve elenmis tabii kum,

Su: TS 266, Temiz ve zararlı maddelerden arınmıs

Oturma Bankları: Oturma banklarının ayakları ferforjeden imal edilmiş olacaktır. Oturma kısmı emprenye edilmis 1. sınıf ashaptan yapılacak ve ferforje ayaklara monte edilecektir.

2B-4. İsçilik

Döşemeler

Ünite dösemeleri çok fazla gerilmelere, çatlamalara, lekelenmeye veya diğer hasarlara meydan vermeyi önleyecek bir sekilde nakledilecektir. Önceden kalıplanmıs ünite dösemeleri yağmurda ıslanmaya, kara veya zeminde bulunan ıslaklıklara ve toprak veya diğer materyallerden dolayı kirlenmeye yada pislenmeye karsı depolama ve insaat esnasında uygun sekilde korunacaktır. Malzemeler paslanmaz, su geçirmez örtülerle, tahta takoz veya paletler üzerinde depolanmalıdır.

Traverten ve Bazalt Plak Tas Döseme İsleri

Plak kaplama yapılacak alanlardaki zemin tesviye ve sıkıstırması yapıldıktan sonra gerekli sıkısma testleri yapılacaktır. Yeterli sıkısmanın tesbiti halinde granüler (alt temel) dolgu ve sıkıstırması ilgili bölümlerde tanımlandığı sekilde yapılarak sıkısma testine tabi tutulacaktır.

Yapılacak granüler dolgu üzerine projelerde gösterilen kalınlıkta 400 doz hasır çelikli beton ve üzerine de tespit harcı Kısım 3A ve 3D'de açıklanan malzeme ve metodlar kullanılarak dökülecektir.

Plaklar, ortalama 4 cm ve 3 cm kalınlığındaki 400 dozlu harç üzerine projelerde gösterilen drenaj yönü ve eğimler dikkate alınarak dösenecek ve derzleri derz dolgu harcı ile yapılacaktır.

Çim Bordür

Bordur altına dökülecek 250 dz kaide betonu donatılı olacaktır. Elemanlar harç üzerine bordur aralarında 1-2 cm bosluk olacak sekilde yerlestirileceklerdir. Bordur önüne ve arkasına harç ile yastıklama yapılacaktır. Bordur araları elenmis kum ile yapılan 400 dozlu harçla doldurulacak ve harç prizini almadan demir ile derz üzerine oluklandırma yapılacaktır.

Oturma Bankları

Taşıyıcı ayaklar, ferforjeden olusturulacaktır. Ana gövde üzerine emprenye edilmis, budaksız, birinci sınıf kuru keresteden projesindeki boyutlarda hazırlanmıs ashap parçalar monte edilecektir. Montajda çelik vidaları kullanılacaktır.

2C - BİNALAR İÇİN TOPRAK İSLERİ

2C-1. Genel

Bu Sartname hafriyatı, dolgu, dolgunun sıkıstırılmasını ve kazı malzemesinin uzaklastırılmasını, burada söz konusu edilen şartlar uyarınca ve çizimlere bağlı kalmak sureti ile ya da Kontrol Teşkilatının direktifleri çerçevesinde gerçeklestirilmesini kapsar. Bütün hafriyat ve dolgu kotlara bağlı kalınarak yapılacak veya Kontrolun yazılı talimatı uyarınca hareket edilecektir.

Burada belirtilmis olan boyutları asan bir hafriyat yapılması halinde olusacak fark Müteahhitin mali sorumluluğu kapsamına girecektir. Ayrıca, Müteahhit, olusacak hafriyat fazlasını Kontrolun talimatı uyarınca, herhangi bir mali karsılık beklemeksizin gereğine göre sıkıstırılmıs toprak, kırma taş veya beton ile doldurmakla yükümlü tutulacaktır. Toprak islerine başlamadan önce Müteahhit saha temizleme işlerini yapacaktır. Temizleme sahadaki tüm organik ve diğer moloz ve atıkların uzaklastırılmasını kapsar.

2C-2. Malzemeler

Seçilmis dolgu malzemesi; temellerin çevresinde, yapısal temellerin altları hariç, kullanılacak olan seçilmis dolgu malzemesi kök ve benzeri organik madde, çöp, moloz ve 7,5 cm'den büyük taslar içirmeyen uygun malzemeden olusacaktır. Malzeme sıkıstırılabilir ve No.200 elekten (0.075 mm) % 10'dan azı geçen ve 12 veya daha küçük bir plastik endekse sahip niteliklerde olmalıdır. Kapiler su bariyeri zemine oturan dösemelerin altında kullanılacak ve kırma tas ve kırılmıs ya da doğal çakıldan olusacaktır. Maksimum tane büyüklüğü 4 cm olacak ve No 4 elekten ağırlık olarak % 2 den fazlası geçmeyecektir.

2C-3. İsçilik

Temel Zemininin Hazırlanması:

Temel zemini son tesviye islemi yapılarak ve gerekmesi halinde yumusak zemin kısımların kazılarak uygun malzeme ile doldurularak hazır hale getirilecektir. Yangın Merdiveni Kazı alanının tabanı itina ile düzeltilecektir. Kot farkının 2cm'in üzerinde olduğu bölgeler Dolgu ve Sıkıstırma paragrafında belirtildiği gibi kazılacak veya sıkıstırılarak doldurulacaktır. Bu islemler temel kazısı çalısmaları dahilindedir ve Müteahhit tarafından İdare'ye ilave mali yük getirilmeksizin yapılacaktır. Hafriyat nihai kotlara kadar tamamlandıktan sonra herhangi bir temel atma isine baslamadan, yapılan isleri kontrol etmesi ve onaylaması ve gereği halinde ölçüm için verileri kayda geçirmesi için Kontrol haberdar edecektir.

BÖLÜM 3: BETON İSLERİ

3A - YERİNDE DÖKME BETON

3A-1. Genel

Bu Sartnamedeki isler, burada belirtilmis ve/veya sart kosulmus B.A. demiri, kalıplar ve diğer kalemler ile kalıpların sökülmesi dahil tüm yerinde dökme beton islerinin uygun olarak dökülmesi ve tamamlanması için gerekli tüm isçilik, el aletleri, malzemeler, ekipman ve hizmetlerin temin edilmesini kapsar. Gömülü elemanların yerine konulmasında diğer disiplinler ile tam uyum sağlanmıs olacaktır. Uygun sablonlar veya talimatlar veya her ikisi, kalıplar içine konulmamıs elemanların hazırlanması veya yerlestirilmesi için temin edilecektir. Beton dökülmeden önce gömülü elemanların kontrolü yapılmıs olacak, beton ve diğer malzemelerin veya mekanik islerin testleri tamamlanmıs ve Kontrol teskilatı tarafından onaylanmıs olacaktır.

Malzemelerin örnekleri Kontrol Teskilatının talimatı ve gereğine uygun olarak, malzemeler santiyeye getirilmeden önce teslim edilmis ve onaylanmıs olacaktır. Bu bölüm altındaki insaat faaliyetleri baslamadan önce, asağıdaki maddeler de dahil, Kontrol teskilatı tarafından istenen tüm detay ve bağlantı çizimleri teslim edilecek ve onaylanacaktır.

Çelik sınıflarını, ölçülerini ve aralıklarını büküm ve ekleme detaylarım, ekleme yerlerini gösteren B.A. Demiri detayları, döseme demirleri, demir destekleri, paspayı elemanları ve aksesuarları için, B.A. demirinin yerlestirilmesi ve zemin döseme betonu içindeki demirin nihai konumunun nasıl temin edileceğini gösteren çizimler dahil tüm montaj çizimleri teslim edilecektir.

Tasdiklenmis veya test edilmis malzemelerin santiyeye getirilmesinden önce test raporlarının veya belirtilen özelliklere uygunluğunu kanıtlayan belgelerin tasdik edilmis kopyaları teslim edilmis ve onayları alınmıs olacaktır.

Depolama

Beton malzemelerinin depolama sekli onaya bağlı olacaktır. Test raporlarına uygun olarak her bir sevkiyatın belirlenmesi ve kontrolü için kolay ulasıma imkan verecek sekilde olacaktır. Çimento, santiyeye sevk edilmesinden hemen sonra, nemlenmesini önlemek için yeterli kosullarda, kuru hava sartlarından etkilenmeyen, uygun olarak havalandırılmıs bir mekan içinde bağımsız olarak depolanacaktır. Agregalar iyi bir drenaj sağlanacak, yabancı maddelerin karısmasını önleyecek ve derecelendirmeyi koruyacak sekilde depolanacaktır.

Örnekler ve Test Etme

Numuneler Kontrol teskilatı denetiminde alınacak ve testler, Kontrol Teskilatı tarafından onaylanan laboratuvarlarda masrafları Müteahhit tarafından karsılanarak yaptırılacaktır.

Çimento

Çimentodan numune alınması fabrikada veya santiyede yapılacak veya onaylanmıs bağımsız bir test laboratuvarında, Kontrol teskilatıin kontrollüğü altında ve İsveren'e ilave bir maliyet getirmeyecek sekilde test edilecektir. Numune alma ve test etme islemlerinin her bir çimento sevkiyatı için TS EN 196-1'e uygun olarak yapıldığı tasdiklenmis laboratuvar test raporlarının kopyaları teslim edilecektir. Test sonuçlarının uygunluğu Kontrol teskilatı tarafından onaylanana kadar çimento kullanılmayacaktır. Beton santrali veya fabrika haznesinde 4 aydan fazla bekleyen çimento, kullanılmadan önce tekrar test edilecektir. Santiyeye sevk edilmis çimento test yapıldıktan sonra uygun bulunmadığı takdirde insaat sahasından uzaklastırılacaktır. Agregalar TS 707'de tariflendiği gibi test edilecektir. Fabrika üretim raporlarının tasdiklenmis kopyaları çimento sevkiyatları ile birlikte sunulacaktır.

Beton İsler Sırasında Basınç Deneyleri:

Müteahhit test amacı ile Kontrol teskilatının kontrollüğü altında gerekli mukavemeti elde etmek için her sınıftan dökülmüs betonun her bir kat için veya 50 m3 ü için 2 set test numunesini temin edecektir. Bu numuneler döküm yapılan ana yapının döküm ve kür sartları ile aynı sekilde dökülecek ve kür edilecektir. Her set üç test numunesinden olusacak ayrı beton karısımlarından alınacaktır. Numuneler TS 3114 ISO 4012, TS EN 12390-2 ve TS 2940 ISO 2736-1'e uygun olarak muhafaza edilecektir. Test numuneleri TS 2940 ISO 2736- 1'e göre hazırlanacak, kür edilecek ve laboratuvara gönderim için paketlenecektir. Numunenin hava muhtevası her mukavemet testi için TS 2941' e uygun olarak belirlenecektir.

Numuneler Müteahhit tarafından test ettirilecek ve masrafları kendisine ait olacaktır. Silindirler veya küpler TS 3114 ISO 4012'e uygun olarak test edilecektir. Normal olarak üç numunenin test sonuçları ortalaması esas alınarak değerlendirme yapılacaktır. Üçlü bir set içinden bir numunenin düsük mukavemet vermesinin nedeni uygunsuz numune alma, kalıplama, tasıma veya kür edilmesinden kaynaklanıyor ise diğer iki numunenin deney sonuçlan esas alınacaktır. Test numuneleri, TS 500'te her sınıf beton için tariflenmis özelliklere ve mukavemet dereceleri esas alınarak Kontrol Teskilatı tarafından değerlendirilecektir. Numuneler standart olarak 28 günde test edilecek, fakat 7 günlük testler Kontrol teskilatıin müsaadesi ile ve malzemeler ile kullanılan karısım oranları için testler yapılarak betonun 7 gün ve 28 gün mukavemetleri arasında bir iliski kurulmus olması sartı ile yapılabilecektir. Bu durumda her setten en çok l numune 7 günde kırılabilecektir. Laboratuvarda kür edilmis numunelerin mukavemet gereklerini sağlamadığı durumda, betonun karısım oranını veya su oranını veya her ikisini, islerin kalan bölümleri için, değistirmeye Kontrol teskilatının talimat verme yetkisi vardır ve bu İşveren'e ilave bir maliyet getirmeyecektir (Kontrol teskilatı ayrıca, mukavemet sartlarını sağlamayan betonların sökülmesini isteme yetkisine sahiptir).

Yapıda veya Yapıdan Alınan Sertlesmis Beton Testleri

Kontrol numunelerinin mukavemet testleri sonuçlan dökülmüs betonun Sartname gereklerini karsılamadığı zaman veya bu betonun kalitesinin Sartname gereklerinin altında olduğuna dair baska bir kanıt bulunduğunda TS 500'e göre karot alma ve test etme islemleri yapılacaktır. Karot numuneleri masrafları Müteahhite ait olmak üzere test edilecektir. Kusurlu imalat giderilecektir. Herhangi bir kusur Kontrol teskilatının onayladığı sekilde düzeltilecek ve Kontrol Teşkilatına ilave maliyet getirmeyecektir.

3A- 2. Malzemeler

Asağıdaki malzemeler ilgili Sartnamelere ve asağıda belirtilen sartlara uygun olacaktır:

Agregalar

Agregalar TS 706 veya TS 707'ye uygun olacaktır. Kaba agrega tanımlanmıs limitler içinde inceden kalına doğru iyi sekilde derecelendirilmis olacaktır. En büyük ölçü C 20, 25 ve 30 Sınıfı beton için 25 mm, C 14 ve 16 Sınıfı beton için de 32 mm. olacaktır.

Asağıda verilmis olan agrega sınıflandırma tablosu burada sadece referans olarak yer almaktadır.

İnce Agrega

İnce agreganın elek analizleri asağıda verilen tabloya uygun olacaktır.

Ağırlık Esası ile Her Elekten Geçenlerin Yüzdesi

Elek Ölçüsü Geçenlerin Yüzdesi 3/8'in. (9.5 mm) No.4 (4.75 mm) No. 8 (2.37 mm) No.l6(1.18mm) No. 30 (0.59 mm) No.50 (0.29 mm) No. 100 (0.1 47 mm) 100 95-90 80 - 100 50-85 25-60 10-30 2-10

Kalın Agrega

Kalın agreganın elek analizleri asağıda verilen tabloya uygun olacaktır.

Ağırlık Esası ile Her Elekten Geçenlerin Yüzdesi Kalın agreganın maksimum büyüklüğü

Elek Ölçüsü 1 inç (25 mm) 3A inç (19 mm) 2in. (50.8 mm) - 1-1/2 in. (38.7 mm) 100 - 1 in (25.0 mm) 95 - 100 100 ¾ in. (19.0 mm) - 90 – 100 1/2 in. (12.5 mm) 25 -60 - 3/8 in. (9.5mm) - 20-55 No.4 (4.75mm) 0 -10 0-10 No. 8 (2.37 mm) 0 -5 0-5 *Su: Su taze olacak ve zararlı miktarlardaki yağ, asit, tuz, alkali, organik madde veya diğer bozucu maddelerden arındırılmıs olacaktır.

Katkı Maddeleri

Bozucu etkiler yapan klorid iyonları veya diğer iyonları ihtiva eden katkı maddeleri kullanılmayacaktır. Beton karısımının teskilinde diğer katkı maddeleri kullanılabilir. Diğer katkı maddeleri, beton dökme veya bitirme sartlarının gerektirdiği durumlarda, yazılı onay üzerine kullanılabilir, ancak çimento miktarının azaltılmasına müsaade edilmeyecektir. Müteahhit önerdiği beton karısım cetveli ile birlikte katkı maddelerinin üretim belgelerini de Kontrol teskilatının onayına sunacaktır.

Ankraj Kalemleri

Duvarların ve mekanik tesisat kalemlerinin betona ankrajı için bırakılacak delikler ve bağlantı elemanları, kullanılacak ankrajlara uygun tiplerde ve standart imalat olarak temin edilecek ve bu Teknik Sartnamenin diğer kısımlarındaki açıklamalara göre montajı yapılacak ve de Kontrol teskilatı onayına bağlı olacaktır.

Çimento

Yapının herhangi bir bölümünde görünen beton yüzeyler için herhangi bir tipteki çimentonun sadece bir markası kullanılacaktır. Onaylanmıs karısımın belirlenmesinde Portland çimentosu tek basına kullanılacaktır.

Portlant Çimentosu

Portland çimentosu TS 19 Tip I veyaTip II veya onaylanmıs muadili olacaktır.

Kür Malzemeleri

Geçirimsiz Tabaka Malzemesi olarak Polietilen tabaka kullanılır ise 0,1 mm kalınlıkta, opak beyaz renkte olacak ve gerilim özellikleri ile neme dayanaklılığı hakkındaki test sonuçlan sunulacaktır. Çuval bezi ticari kalitede, temiz ve kuru halde iken iki veya daha fazla katının l m2'sinin toplam ağırlığı 475 gr. veya daha fazla olacaktır. Kür islemi bilesenlerini olusturan örtü, Kontrol teskilatı tarafından onaylanacak boya veya döseme kaplaması üzerine ters bir etkisi olmayacaktır. Kalıp Malzemeleri, Kaplamalar ve Bağlantılar Kalıp malzemeleri, kaplamalar ve bağlantılar Sartnamenin KALIP Bölümü içinde verilmistir.

B.A.Demiri

Betonarme demiri TS 708 ve TS 4559'a uygun olarak ve Projelerde gösterildiği gibi S420, S500 olacaktır.

Su

Su taze olacak ve zararlı miktarlardaki yağ, asit, tuz, alkali, organik madde veya diğer bozucu maddelerden arındırılmıs olacaktır.

Beton Sınıfları ve Mukavemetleri

Diğer bölümlerde yer alan ve belirtilen değisik sınıflardaki betonun TS 500'e göre asağıda verilmis olan mukavemetler için oranlanması ve karısımı yapılacaktır:

| Sınıf | Silindir Basınç Dayanımı kg/cm2 | Küp Basınç Dayanımı kg/cm2 |
| --- | --- | --- |
| C30 | 300 | 350 |
| C25 | 250 | 300 |
| C20 | 200 | 250 |
| C 16 | 160 | 200 |
| C 14 | 140 | 160 |

Yüksek mukavemeti erken kazandıran çimento ile yapılmıs betonun 7 gündeki mukavemeti Sartnamede verilmis tip I veya tip II ile yapılan betonun mukavemetine esit olacaktır.

3A-3. İsçilik

Şartnamede verilmis beton sınıflarının gereklerini sağlamak için deneme beton karısımlarının ve testlerinin yapılması nıüteahhitin sorumluluğunda olacaktır. Test amacıyla yapılan beton karısımları onaylı agrelarla yapılacaktır. Çökme, birim ağırlık ve hava muhtevası testleri Kontrol teskilatıin kontrollüğü altında, sahada yapılacaktır. Sürüklenmis Hava Muhtevası, karıstırıcıya hava sürükleyici katkı maddesi ilave edilmesi veya fabrikada üretilmis hava sürükleyici çimento kullanılması yolu ile sağlanacaktır.

Hava miktarının standartlarda belirtilen aralık içinde artırılması gerektiği zaman daha önce karıstırılmıs olan hava sürükleyici katkı maddesi ile uyumlu olan ilave hava sürükleyici katkı maddesi karıstırıcıya konulacaktır. Hava muhtevası santiyede döküm noktasındaki beton karısımı içinde yapılmıs ölçümlemelere dayandırılacaktır. Hava muhtevası TS 802'ye uygun olarak beton hacminin %5 ile 7'si oranında sağlanmıs olacaktır ve su muhtevası ağırlık olarak 0.53'ü geçmeyecektir.

Beton Karısımları ağırlık esası ile oranlanacaktır. Su ve katkı maddeleri ise hacim veya ağırlık esası ile oranlanabilecektir. Test numuneleri TS EN 12390-2'e göre yapılacak ve kür edilecek ve TS 3114 ISO 4012'e uygun olarak test edilecektir. Su çimento oranı ile ortalama 28 günlük veya daha erken basınç mukavemeti ki bu noktada beton tam çalısma yükünü almalıdır. Arasındaki iliskiyi gösteren eğriler Sartnamede verilmis veya gösterilmis basınç mukavemetleri dahil olmak üzere bir dizi değerler için tesis edilmis olacaktır. Bu eğriler en az üç noktada ve her nokta en az üç test numunesinden alınmıs ortalama değerleri gösterecek sekilde tesis edilecektir. Müsaade edilebilir en büyük su çimento oranı, ortalama bir basınç mukavemeti veya Sartnamede verilmis olandan % 15 daha büyük bir ortalama eğilme mukavemeti olusturmak için, bu eğrilerin gösterdiği kadar olacaktır. İnsaat faaliyetlerinin baslamasından önce, Müteahhit kullanılmak için önerilmis her beton sınıfının imalatında kullanılacak olan en büyük kalın agrega ölçüsü ve tüm bilesenlerin karısım oranlarını veren bir rapor sunacaktır. Oranlar kuru çimentonun ağırlığını ve doymus kuru yüzey kosullarındaki agregalarm ağırlığını gösterecektir. Rapor ile birlikte, seçilmis karısım oranlarının istenen kalitel erdeki betonun imalıtını gerçeklestireceğini tasdikleyen, deney laboratuvarından alınmıs tüm test sonuçları ve test raporları verilecektir. İsler sırasında kullanılan malzemeler beton kalitesinin tatminkar olduğunu gösteren ilave testler yapılmadan değistirilmeyecektir.

Agrega derecelendirmesindeki bozuklukları gidermek için düzeltici ilaveler sadece yazılı

onay üzerine kullanılacaktır. Çökme TS EN 12350-2'e uygun olarak belirlenecek ve yeterli mukavemetin elde edilmis olması sartı ile asağıdaki limitler içinde olacaktır.

| Yapısal Elemanlar | Vibrasyonlu Beton için Çökme (cm) |  |
| --- | --- | --- |
|  | En Az | En Çok |
| Zemin Döseme Betonu | — | 5 |
| Duvarlar, kolonlar döseme betonu ve kirisleri, (kalınlık en fazla 25 cm) | 7.5 | 10 |
| Diğer bina insaatı | 5 | 7.5 |

Belirtilmis olan en fazla değer üzerine 2,5 cm'ye kadar bir toleransa tek bir karısım için müsaade edilecektir, ancak bu müsaadenin verilebilmesi için tüm karısımların veya test edilmis son 10 karısımın ortalamasının en fazla limiti geçmemesi sarttır.

Beton İmalatı ve Karıstırılması

Yukarıda sartları verilmis olan betonun bilesenleri ve karısım cetvelleri burada tarif edilenler dısında TS 1247'de belirtildiği sekilde ölçülecek, karılacak, karıstırılacak ve makine ile tasınacaktır. Betonun dökülmesi Beton dökülmesi Paragrafı Altındaki Karısma ve Dökme Arasındaki Zaman Aralığı Paragrafı içinde belirtilen süreler içinde olacaktır. Beton tesisi kontrol teskilatının onayına bağlı olarak el ile isletilen, yarı-otomatik veya daha iyisi olabilir. Beton santralı ve karıstırma ekipmanı yeterli kapasitede olacaktır.

Beton Santralı

Agregalar ve Çimento

İnce agrega, değisik ölçülerdeki kalın agrega ve kullanılıyorsa dökme çimento için ayrı hazneler veya bölmeler temin edilecektir. Hazneler yeterli büyüklükte ve tüm çalımsa sartlarında malzemelerin birbirinden ayrı kalmasını sağlayacak tarzda yapılmıs olacaktır. Agregalar el ile isletilen tesiste tek tartıda tek ölçek içinde kümülatif olarak tartılabilir veya yarı-otomatik tesiste tek tartıda tek ölçek içinde kümülatif olarak veya ayrı ölçeklerde ayrı tartılarda tartılabilir. Yarı-otomatik bir tesiste, dökme çimento ayrı ölçekte ve ayrı bir tartıda tartılacaktır. El ile isletilen tesiste ise, dökme çimento, tek tartım için ayrı bir ölçeğe bağlanabilecek veya kümülatif olarak tartım için agrega ambarına bağlanabilecek ayrı bir kefede tartılacaktır ve çimento ile agrega için ayrı terazi kollan ve kadranlar olmalıdır. Çimento agregalar ile aynı ölçekte tartılıyor ise önce çimento tartılacak ve tüm ambarların bos olduğunu teminen bir ara kilitleme yapılacak ve böylece çimentonun tartanından önce terazinin dengelenmesi sağlanacaktır. Yarı otomatik bir tesiste su, tartı veya hacim yolu ile ölçülebilir. Karısım kontrollerinin, tüm karısım ambarlan tamamen bosalıncaya kadar yeni karısım islemi baslayamayacak sekilde ara kilitlenmesi yapılacaktır. Tesis tüm faaliyetlerin her zaman incelenebileceği sekilde düzenlenecektir. Tesis, betonda homojen karısımın sağlandığını kanıtlamak için yapılacak testler için numune alınmasına olanak verecek sekilde düzenlenecektir. Santral ekipmanı beton bilesenlerinin tutarlı olarak asağıdaki toleranslar içinde ölçülebilmesini sağlayacak nitelikte olmalıdır.

| Çimento | +/- %1 |
| --- | --- |
| Su | +/- %1 |
| Agrega | +/- %2 |
| Katkı Maddesi | +/- %3 |

Her karısım karıstırıcı içine çimento ve agrega'dan önce bir miktar su verildikten sonra bosaltılacaktır. Belirlenmis karıstırma süresinin ilk %25'nin sonuna kadar su verilmeye devam edilecektir. Karılmıs bilesenlerin bir önceki karıstırılmıs beton tamamen bosalmadan karıstırıcı içine girmesini önleyen kontrol sağlanacaktır.

Su Haznesi ve Katkı Maddeleri Kabı

Kullanım için onaylanmıs her katkı maddesi, doğru ölçümleme yapabilecek mekanik bir karıstırıcı yardımı ile karıstırma suyunun bir bölümü olarak ve sıvı halde ve de belirlenmis karıstırma süresince karısımın her yerine katkı maddesini düzgün olarak dağıtacak sekilde ilave edilecektir. Beton santraline uygun bir su ölçümleme cihazı ve mekanik katkı maddesi kabı temin edilecektir. Karıstırıcıya su getiren mekanizma vanalar kapalı olduğu zaman su kaçağına meydan vermeyecek sekilde olacaktır. Katkı maddesi kapları, karıstırılacak olan değisik miktarlardaki katkı maddelerinin çabuklukla ayarlanmasına müsaade edecek kapasitede olacak ve her bir katkı maddesinin su ile birlikte karısım içine bosaltılması otomatik olarak yapılacaktır.

Nem Kontrolü

Beton santrali, agregaların değisen nem muhtevalarını çabuklukla ayarlayabilecek ve karıstırılacak malzemelerin ağırlıklarını değistirebilecek kapasitede olacaktır.

Tartı Aletleri

Müteahhit standart test ağırlıklarını ve her bir ölçümleme aletinin çalıstırılması için gerekli diğer yardımcı ekipmanı temin edecektir. Beton bilesenlerinin tartı aletleri kullanımları sırasında toplam kapasitelerinin +/- %0,4’ü hassasiyetinde olacaklardır. Periyodik testler talimat verildiği gibi yapılacaktır. Her bir testin tamamlanması üzerine ve göstergelerin kayıt ve kontrol cihazlarının tekrar kullanımından önce gerekli ayarlamalar, tamirler veya değistirmeler uygun bir çalısmayı sağlamak için yapılacaktır. Her tartı ünitesinin tartı isleminin her asamasında tartı yükünü gösterecek olan camlı bir göstergesi veya bos iken tam dengede olan denge göstergeli terazi kolu olacaktır. Kollu terazi göstergesinin kol kapasitesinin en az %5'ine esit asağı ve yukarı hareket imkanı olacaktır. Tartı ekipmanı beton santralı operatörünün bütün kadranları ve göstergeleri kolaylıkla gözlemleyebileceği sekilde yerlestirilecektir. Yarı-otomatik bir beton tesisi için en az iki adet doğru çalısan kayıt aletleri temin edilecektir. Her kayıt aleti kilitlenebilen bir kabin içinde ve beton santrali operatörünün ve Kontrol teskilatıin kolaylıkla gözlemleyebileceği sekilde yerlestirilmis olacaktır. Kayıt aletlerinden bir tanesi karısıma giren bütün agregaların ağırlıklarını ve karıstırma kazanı bosaltıldıktan sonra sıfırlamayı üzerinde basılı veya oto-grafık kayıt olarak gösteren tek bir tablo veya serit çıkaracaktır. Suyun ağırlığı veya hacmi, sayet merkezi bir beton santralında karısım yapılıyorsa benzeri sekilde kayıt edilecektir. Tablolar veya cetveller, kullanılan karısımların farklı tiplerini, mühürlü harfler, numaralar, renkli mürekkep veya diğer uygun yollar ile gösterecektir ve her tipten karısımın ağırlıklarındaki değisimlerin kolaylıkla gözlemlenebileceği ve 15 dakikadan fazla olmayan aralıklarla günün saatini göstereceği (damgalı veya önceden basılı) sekilde markalanacaktır ve bunlar İdare'nin malı olacaktır. Bütün tartı, gösterge kayıt ve kontrol ekipmanı açık havadan ve toza karsı korunmus olacaktır.

Beton Karıstırıcıları

Beton karıstırıcıları onaylanmıs, sabit kamyon üstü (transmikser) veya betoniyer tipinde olabilir. Karıstırıcılar en az 0,75 m3 karısmıs beton kapasitesinde olacak ve imalatçısının önerdiği kapasitenin üzerinde doldurulmayacaktır. Karıstırıcılar malzemeleri düzgün yayılı olarak birlestirebilecek ve bu karısım ayrımsa olmadan bosaltılabilecek kapasitede olacaktır. Sabit karıstırıcılar ve betoniyerler gerekli karıstırma süresi tamamlanana kadar bosaltma mekanizmasını kilitleyen kabul edilebilir bir sistem ile teçhiz edilecektir. Transmikserler kazan dönüs sayısını hassas olarak gösteren sayaç ile teçhiz edilmis olacaktır. Karıstırıcılar veya beton tesisi karıstıran betonun toplam sayısını otomatik olarak sayacak bir cihaza sahip olacaktır. Karıstırıcılar marka plakası üzerinde imalatçısının tayin ettiği kazan hızında çalıstırılacaktır. Burada sartları verilmis olan karısım süreleri karıstırıcı kazanın dönüs hızının uygun kontrolü ve karıstırıcı içindeki malzemelerin uygun imal edilmesi esas alınarak belirlenmistir. Karıstırma süresi, betonun gerekli tutarlılıkta üniform olmasını sağlayacak veya karıstırıcının önünde, ortasından ve arkasından alınan test numunelerinin kum/çimento veya çimento/su oranlarında %10'dan fazla bir fark olduğunda, arttırılacaktır. Su katılmasını gerektiren fazladan karıstırmaya müsaade edilmeyecektir. Mikser kazanları temiz tutulacak ve içinde sertlesmis beton bulunmasına izin verilmeyecektir. Karıstırıcı bıçakları derinlikleri %10'dan fazla eskidiği durumlarda değistirilecektir. Bir karıstırıcının kullanımına, herhangi bir zamanda uygun olmayan sonuçlar verdiği zaman, karıstırıcı tamir edilene kadar ara verilecektir.

Sabit Karıstırıcılar

0.75m3 kapasiteli karıstırıcılar için her bir karıstırma süresi, karıstırma suyunun tamamı toplam karıstırma süresinin % 25'i bir zamanda katılmak sartı ile tüm katı malzemelerin kazan içine konulmasından sonra, l dakikadan az olmayacaktır. Daha yüksek kapasiteli karıstırıcılar için karıstırma süresi ise ilave karıstırılan betonun her 0.40 m3'ü için 15 saniye arttırılacaktır. Betonun kısmi karıstırılması için sabit gerekli karıstırıcı kullanıldığında karıstırma süresi bilesenlerin karılması için gerekli olan en az süreye indirilebilir (yaklasık 30 saniye). Betonun üretilmesi ve kalıp içine dökülmesi ile ilgili yöntem ve ekipmanlar Kontrol teskilatıin onayına bağlıdır.

Transmikserler

Transmikserler, Kontrol teskilatıin ekipman ve metodları yazılı olarak onaylanması ile kullanılabilir. Bu sekilde imal edilen betonlar, bu Sartnamedeki gerekliliklere her bakımdan uygun düsmelidir. Bir transmikser komple karıstırma veya kısmi karısımı tamamlama veya sabit karıstırıcı yöntemiyle kullanıldığında her karısım, yatay akılsı tiplerde en az 35, en fazla 75 dönüs ile, yüksek akıslı olanlarda ise en az 50, en fazla 75 devir ile karıstırılacak, her iki durumda da, karıstırma hızı aracın imalatçısı tarafından belirlenen devir hızında olacaktır. Herhangi bir ilave karıstırma, araç imalatçısının tayin ettiği karıstırma hızı ile yapılacaktır. Betonun uygun sekilde denetlenmesi için, transmikser betonun döküleceği yere gelinceye kadar, transmikserde karıstırılmıs betonun baskaca karıstırılmasına izin verilmeyecektir.

Hazır Beton

Kontrol teskilatı ön onay için karısım oranlarının ve çalısılabilirlik ile ilgili tüm ayrıntıların sunulması kosuluyla hazır beton kullanımına izin verebilir. Müteahhit, beton dökme zamanından çok önce, hazır betonun bu Sartnameye uygun düstüğünü ve örnekler alıp deneyler yaparak üretilen her sınıftaki betonun tanımlanan en düsük mukavemeti sağlayabildiğini kanıtlayabilmek için bütün önlemleri almıs bulunmalıdır. Böyle bir izin, ancak beton TS 500 ve/veya C 1926'daki tanımlamalara uyduğu taktirde Kontrol teskilatı tarafından verilebilir. Kontrol teskilatı, beton dökme isleri baslamadan önce çökme (koni) deneyi isteyecek ve her kamyondan bir deney silindiri alınmasını isteyebilecektir. Her yüklemeye, karıstırma zamanını, gönderilen yeri ve her malzemenin su, katkı malzemesi ve beton sınıfını gösteren bir gönderi pusulası eslik edecektir.

Zemin Dösemesi Dısındaki İnsaat derzleri

Çatı ve kat dösemelerindeki insaat derzlerinin arasındaki mesafe 18 m'yi geçmeyecektir. Beton biriminin yekpare olarak çıkması için kesintisiz dökülmelidir. Daha önce dökülmüs betonun hasar görmemesi için yeterince sertlesmis olması kaydıyla bitisik bölümlerde beton dökülebilir. Çizimlerde belirtilmeyen derzler, yapının mukavemetini azaltmayacak ve görünümünü bozmayacak sekilde bırakılmalı ve yerlestirilmelidir. Gerekiyorsa insaat derzleri, kirisler ana kirisle kesişmiyorsa kirislerin veya dösemenin ortasına yakın yerlere getirilmelidir ve bu gibi durumlarda insaat derzi vasıtası ile kesme ve diğer kuvvetlerin aktarılması için, Kontrol teskilatıin onayladığı sekilde demir kullanarak kirislerdeki derzler ana kiris genisliğinin iki katına esit bir yerde bırakılmalıdır. Kolonlardaki veya duvarlardaki derzler en yüksek kirisin altına getirilmelidir. Temel pabuçlarında yatay derz bırakılmamalıdır. Duvar temellerindeki düzey insaat derzleri asgari miktarlara indirilmelidir. Bütün beton derz yüzeyleri tümüyle temizlenmeli ve bitisik beton dökülmeden tüm artıklar temizlenmelidir. Beton yüzeylerin derz seviyelerine gelirken, beton ilk pirizini almadan ek beton dökülecek sekilde planlanması gerekir. Kirisler ve dösemeler tek islemle dökülmelidir. Pencere ve kapı boslukları olan duvarlarda, açıklıkların alt ve üstünde olmak üzere ayrı kesintiler yapılabilir. Diğer kesintiler, yapısal gereksinimlere veya mimari detaylara veya ikisine birden uyularak belirtilen seviyelerde bırakılacaktır. Yatay insaat derzlerinin bulunduğu yerlerde 2,5 cm pahlı ve kolay çıkarılması için yağlanmıs bir ahsap çıta kalıbın içine tesbit edilecektir. Beton, çıtanın altından 2,5 cm yukarısına kadar dökülecektir. Çıta beton döküldükten l saat sonra alınacak, bozukluklar tahta mala ile düzeltilecek ve tüm artıklar temizlenecektir. İlave betonu dökmeden önce, yatay derzler, derzleme paragrafından belirtildiği gibi düzenlenecektir. Baska bir sey belirtilmedikçe, betonarmede daimi derz olusturulacaktır. Kontrol teskilatıin belirttiği sekilde eğimli saplama ve kamalar sağlanacaktır. Duvarlardaki, duvar ve döseme veya temel arasındaki derzlerde uzunlamasına ve en az 4 cm derinliğinde kamalar kullanılacaktır.

Döküme Hazırlama

Beton dökülmeden önce hafriyatdaki su alınmalıdır. Su akısı yanlardaki uygun drenajlara yöneltilmeli ve taze dökülmüs betonu yıkamasına izin vermeden uzaklastırılmalıdır. Sertlesmis beton, artıklar ve yabancı maddeler kalıp içlerinden ve tasıyıcı ve karıstırıcı araçların iç yüzeylerinden alınmalıdır. Beton dökülmeden önce, demirler tesbit edilmis ve incelenerek onaylanmıs olmalıdır. Müteahhit, diğer isler için gerekli tüm gömülü elemanların, ankraj, plak, cıvata vs gibi malzemelerin sıkıca yerine tesbit edildiğinden emin olmalıdır. Beton dökülmesi için gerekli tüm hazırlıklar konusunda Kontrol teskilatıin onayı alınacaktır. Tekerlekli beton tasıma araçları için yollar hazırlanmalı ve bu gibi araçlar demirler üzerinde veya demirlere dayalı geçitler üzerinden yürütülmemelidir. Nem tutucunun belirtilmediği yerlerde, emme olayının önlenebilmesi için yarı gözenekli alt malzeme uygulanacak ve gözenekli alt malzeme onaylanan sekilde kapatılacaktır.

Betonun Dökülmesi

Beton, hazırlandığı yerden döküleceği son yere kadar kesintisiz olarak ve olabildiği kadar çabuk tasınmalı ve betonlama isi tamamlanıncaya kadar segregasyona veya malzeme kaybına uğratılmamalıdır. Günes, sıcak, rüzgarın veya Müteahhit tarafından sağlanan olanakların, uygun sekilde bitirmeyi ve betonun kür edilmesini etkileyebileceği durumlarda, beton dökülmesine izin verilmeyecektir. Beton kalıplar içine, son alacağı duruma yakın sekilde düzgün ve yaklasık yatay olarak ve 30 cm'yi geçmeyen tabakalar teskil ederek dökülmelidir. Beton bulasmıs kalıp ve demirler izleyen katlar dökülmeden önce temizlenmelidir. Hortumla dökme isleminde, betonun 30 cm'den daha kalın tabaka teskil etmeden sıkıstırılması denetlenmeli ve ağızlar segregasyon olmayacak sekilde yerlestirilmelidir. Üzerinde baska bir çalısma yapılacak beton, asırı sıkısma ve serbetlenmenin önlenebilmesi için doğru seviyede mastarlanmalıdır. Özellikle belirtilmedikçe kablo ve borular betonda bırakılmayacaktır.

Karıstırma ve Dökme Arasındaki Süre

Sabit mikserlerde karıstırılan ve karıstırmasız normal araçlarla tasınan beton, karısımların karısma haznesine verilmesinden itibaren max. 30 dakika sonra kalıp içine dökülmüs olmalıdır. Transmikserde karıstırılan veya transmikserle veya karıstırıcılı araçlarla tasınan beton 60 dakika içinde kalıp içine dökülecektir. Yalnız beton ısısınını 30 °C üzerinde olması durumunda bu süre 30 dakikaya indirilecektir. Mikserlere aktarılan, transit karıstırılmıs beton veya santral çimentosu ve agrega, çimentonun eklenmesinden l saat içinde kalıplara dökülmüs olmalıdır. Beton, mikserden alındığı sekilde kalıba dökülecektir. Depolama ve/veya istiflemeye izin verilmeyecektir.

Soğuk Hava Kosulları

Hava sıcaklığının 0°C altına düstüğü durumlarda, beton Kontrol teskilatıin izni olmadan dökülmeyecektir. Karısımın ısısı, suyu, agregayı veya her ikisini de Kontrol teskilatıin onaylayacağı sekilde ısıtarak arttırılabilir, Müteahhit Kontrol teskilatının kalite kontrol elemanının karısım ısısını ölçebilmesi için uygun termometreler sağlanacaktır. Beton döküldükten sonra, Kontrol teskilatıin onayladığı uygun bir yöntem kullanılarak en az 7 gün süre ile betonun donması önlenmelidir. Hatalı ve yetersiz korunma nedeniyle tahribat görmüs beton Meteahhit tarafından bedelsiz olarak kaldırılarak yeniden dökülecektir.

Sıcak Hava Kosulları

Günlük hava ısısının 35 °C üstüne çıktığı sıcak hava kosullarında asağıdaki önlemler alınmalıdır. Kalıplar ve malzemeler su püskürtülerek ıslatılacaktır. Beton, ısının en düsük olduğu kosullarda ve karısımın iç ısısının hiçbir sekilde 32 °C üstünde olmadığı kosullarda dökülecektir. Dökülen betonun ısısı 30°C üstüne çıktığı durumlarda suyu agregayı veya her ikisin de soğutarak, Kontrol teskilatıin onaylayacağı sekilde düsürülebilir. Müteahhitin, Kontrol teskilatının kalite Kontrol Elemanının karısımın ısısını ölçebilmesi için uygun termometreler sağlaması gerekir. Demirlerin ısısı 50 °C üzerine çıktığı durumlarda, demirlere su püskürtülecektir. Dökme isi tamamlandıktan sonra, kalıplar yeterli bir süre sulanacaktır. Betonarme dösemelerde yeni bitmis beton yüzeyi su sıkılarak veya onaylı bir püskürtme yöntemi uygulanarak, döseme orta derecede kür edilinceye kadar ıslak tutulacaktır.

Oluk, Konveyör veya Pompa ile Betonun Tasınması

Kontrol teskilatından yazılı onay alınması kosulu ile, beton, oluklar, konveyor veya pompalar vasıtası ile tasınabilir. Müteahhit onay alırken, betonun mikserden kalıplara döküleceği son noktaya kadar olan çalısmalarla ilgili tüm düzenlemeleri ve oluk, konveyor veya pompa ile tasınması sırasında meydana gelecek kesintilerin soğuk derzler yaratmaması için ne gibi önlemler alacağını bildirmelidir. Beton dökülmesi sırasında alüminyum oluk veya borular kullanılmayacaktır. Konveyör ve pompalar iyi bir isçilikle en elverisli hızda ve çabuklastırılmıs olarak beton dökülmesine elverisli olmalıdır. Daha iyi çalısmaları için beton malzemelerde ve karısımda değisiklik gerektiren oluk veya konveyörlere izin verilmeyecektir.

Oluklar, saç veya saç kaplanmıs ahsaptan, yuvarlatılmıs kesitli, sağlam yapılı, tasma tedbiri alınmıs olacaktır, öm'den uzun oluklar veya uygun eğim kosullarını sağlayamayanlar, dağıtımından önce besleme haznesine yöneltildikleri taktirde kullanılabilirler. Beton alüminyum veya alüminyum alasımlı borularla tasmmayacaktır. Konveyör tasarımı ve çalıstırılması ve oluk kesitlerinin seçilmesi, betonun mikserden son döküm noktasına kadar düzenli akmasını sağlayacak, malzemelerin ayrısmasına, harç kaybına veya çökme deneyinde değisikliğe yol açmayacak sekilde olmalıdır. Her oluğun veya konveyörün dökme bölümü ayrısmayı önleyecek bir gereç ile donatılacaktır. Oluklar ve konveyörler her çalıstırmadan önce ve sonra temizlenmelidir. Artık malzemeler ve birikmis su, kalıpların dısına atılacaktır. Pompalar, betonun sürekli biçimde, bosluksuz, ayrısıma uğramadan veya 5 cm'den fazla çökme deneyi farklılığı göstermeden kalıplara ulastırılabileceği sekilde çalıstırılmak ve yönlendirilmelidir. Pompa ile çalısmalar bittiğinde, boru içlerinde kalan ve kullanılacak olan beton, kirlenmeden veya ayrısmadan çıkarılmalıdır. Her çalısmadan sonra, ekipman tümüyle temizlenmeli ve akan su kalıp dısına dökülmelidir. Doğrudan veya olukla dökülen betonda en fazla serbest düsüs l m'den yüksek ve pompayla dökmede l.5m'den yüksek olmamalıdır. Serbest düsüs bu limitleri asarsa, tremiler kullanılacaktır.

Sıkıstırma

Dökmeden hemen sonra, her beton tabakası, elle tesviye, sisleme ve dökme islemleri esliğinde olarak beton vibratörleri ile sıkıstırılacaktır. Vurmaya veya kalıpların dıstan sarsılmasına izin verilmeyecektir. Kalıp içindeki betonun aktarılması için vibratör kullanılamaz. Betona giren vibratörlerin en düsük titresimi 8000 devir/dakika olmalıdır. Titresimli ekipmanların, betonun gerekli sağlamlığa eristirmesi için yeterli sayı ve güçte olması zorunludur. Daldırma süresi, itiraza yol açacak ayrısmalara meydan vermeden gerekli doyurucu sağlamlığı sağlayacak kadar, 5 ile 15 saniye arasında olmalıdır. Vibratör, prizlenmeye baslamıs olan alt tabakalara kadar daldırılmayacaktır. Vibratör 45 cm arayla düzgün sekilde uygulanmalıdır ancak alet görsel olarak etkisizliği hissedilecek sekilde daha uzak noktalara tatbik edilmemelidir. Ekipmanın bozulması olasılığına karsı yedek vibratörler hazır bulundurulmalıdır.

Kaynastırma

Prizlenmis olan betonun üstüne veya yanına yeni betonu dökmeden önce, sertlesmis olan betonun yüzeyi kaba agrega görünecek sekilde, serbetten, kabuklardan, yabancı ve gevsek maddelerden tümüyle temizlenecektir. Kalıplar yeniden sıkıstırılacaktır. Temizlenmis yüzeyler ıslak olabilir ancak beton dökülürken birikmis su olmaması gerekir. Görünen sertlesmis betondaki, döseme ortalarındaki yarıklar ıslatılacak ve betondakine benzer oranlarda hazırlanan bir sulu çimento harcı ile kapatılacaktır. Harç düsey yüzeylerde mümkün olduğu kadar kalın olmalı, yatayda ise en az 1,25 cm kalınlığında sürülmelidir. Taze beton, sulu harç ilk pirizini almadan dökülmelidir.

Kat ve Çatı Dösemeleri Dısındaki Beton Yüzeyler

Kalıplar kaldırıldıktan 12 saat sonra, yüzey bozuklukları asağıdaki sekilde düzeltilecektir. Betonun ısısı, çevre ısısı, ve düzeltme harcı, kür etme de dahil olmak üzere 10°C üzerinde olmalıdır, üst ve gevsek malzeme kaldırılmalıdır. Petekler, agrega kümeleri, 1.25 cm çapından büyük bosluklar ve cıvata ve çubuklardan meydana gelmis delikler sağlam betona kadar açılacak, genisletilecek, tümüyle ıslatılacak ve temiz çimento serbeti fırça ile sürülerek, harçla doldurulacaktır. Harç, bir ölçü Portland Çimentosu ve daha fazla olmamak kaydıyla No. 16 elekten geçen 2 ölçü ince agrega ve asgari miktardaki su ile kuru betonun renginin bitisikteki betona uyabilmesi için, tüm harçlarda beyaz Portland Çimentosu ile çimentonun bir kısmı iyice karıstırılarak elde edilecektir. Harç yerine sıkıca yerlestirilecektir. Duvarları tümüyle geçen delikler, harçla iç yüzeyden dıs yüzeye doğru bastırılarak doldurulacaktır. Duvarı tümüyle geçmeyen delikler ise iyice doldurulacaktır. Yamalama isi bitisik yüzeylerin renk ve dokusuna uygun olmalıdır. Yamalar 7 gün süre ile ıslak küre tabi tutulmalıdır. Destek çubuklarının çıkıntıları, çıplak, boyanacak veya sıva görecek beton yüzeyler ile aynı düzlemde bitirilmelidir.

Düz Bitirme

Yukarıdaki çalısmalar tamamlandıktan sonra boyanacak veya çıplak olarak bırakılacak olan beton iç veya dıs yüzeyler düzgün olarak bitirilmelidir. Düzgün bitirme, l ölçü Portland çimentosuna 30 No. elekten geçen 2 ölçü ince agrega eklenip kalın boya kıvamına gelinceye kadar su katılarak elde edilen serbetin ıslatılmıs beton yüzeylere fırça ile sürülmesi seklinde uygulanacaktır. Kuruduğunda, yanındaki beton yüzeyler ile yaklasık olarak aynı renkte olması için, deneme karısımlarında kararlastırılan sekilde, harç hazırlanırken tümüyle ve çimento içinde kısmi olarak beyaz Portland çimentosu kullanılacaktır. Harç, yüzeydeki çukur, hava kabarcığı veya deliklerin doldurulabilmesi için mastar veya ahsap mala ile düzeltilecektir. Fazla serbet mala ile alınacak ve yüzey herhangi bir serbet tabakası kalmayacak sekilde çuval bezi ile silinecektir. Priz süresince harç, püskürgeç kullanılarak ıslak tutulacaktır. Herhangi bir alan aynı gün içinde tamamlanacak ve bitmis alanın sınırları, bitmis yüzeylerde doğal biçimdeki fasılalarla tamamlanacaktır.

Beton Kat ve Çatı Dösemeleri

Çalısmaların yapıldığı yerdeki ısı 10 °C altında olmamalıdır. Kat ve çatı dösemesi yüzey tamamlamalarında, Smm'lik mastar kullanıldığında, yüzeyler 3mm'den fazla hata göstermeyecek sekilde düzgün olmalıdır. Yüzeyler süzgeçlere doğru tesviye edilmelidir. Bitmis yüzeylerin sert elemanlarla tozlandırılmasma veya beton yüzeylere ilave su tutulmasına izin verilmeyecektir.

Yekpare Bitirme

Baska bir tanımlama yapılmadıkça, yüzeyler iri agrega görünmeyecek sekilde mastarlarla düzeltilip tesviye edilerek gereken seviyeye getirilecektir. Beton, hala yesil renkte iken ancak insan ağırlığına derin iz bırakmaksızın dayanabilecek sertliğe eristiğinde ahsap mala ile doğru ve gerçek düzlemine getirilecektir. Yüzeydeki nem ortadan kalktığı anda, iri agrega görünmeyecek sekilde, mala ile düzeltilmelidir. Döseme yüzeyleri, çelik mala ile mala izleri dahil hiçbir iz görünmeyecek sekilde titizlikle bitirilecektir. Çatı dösemesi yüzeyleri, hafifçe çelik malayla düzeltilerek, çıkıntılar veya diğer bozukluklardan arındırılacaktır.

Kaldırım ve Yaya Yolu Betonu

Beton sıkıstırıldığında ve tesviye edildiğinde belirtilen kalınlıkta olacak sekilde, bir tabakalık kalıplar halinde dökülecektir. Beton, kalıplara döküldükten sonra yüzey sıkıstıralacak düzeye gelene kadar yan kalıplara kılavuzlanmıs malayla düzeltilecektir. Beton uygun ahsap veya metal tokmakla tokmaklanacak ve sıkıstıralacak olup yüzey belirlenen seviyeye kadar ahsap bir malayla malalanacaktır. Kaldırımın bitmis yüzeyi 3.00 m.lik mastarla ölçüldüğünde test kenarından 0,5 cm.'den fazla sehim göstermeyecektir. 0.5 cm.'yi asan hatalar Kontrol teskilatı'in talimatına göre düzeltilecektir. Yüzey Merkezden Merkeze açıklıkları 3,5 m'den fazla olmayacak sekilde yerlestirilmis büzülme derzleriyle dikdörtgen alanlara bölünecektir. Büzülme derzleri derz açma makinası kullanılarak kaldırım anosunun kalınlığının en az 1/4'ü derinliğinde ve anonun üst kısmında beton tazeyken açılacaktır. Kür süresinin sonunda büzülme derzleri dikkatlice temizlenecek ve derz dolgu malzemesiyle doldurulacaktır. Derzdeki beton yüzey-kuru durumunda olacak ve derz dolgu malzemesinin uygulanması sırasında atmosfer ve döseme sıcaklığı 10 °C'nin üstünde olacaktır. Kaldırım yüzeylerine tasmayı minimuma indirmek amacıyla derzler beton yüzeyiyle silme olacak sekilde doldurulacaktır. Tasan örtme malzemesi derhal sıyrılacak ve kaldırım yüzeyleri temizlenecektir. Yalancı derzler doldurulmayacaktır. Bordürlerin ve yağmur oluklarının derzi ağızlarının üst 2,5 cm.si derz örtme malzemesiyle örtülecektir. Örtücü malzeme tatbik edilmeden önce derz ağızları tamamen temizlenecektir. Örtme islemi malzeme betonun açık yüzeylerine tasmayacak sekilde yapılacaktır. Derz betonunun yüzeyi kuru olacak ve derz örtme malzemesinin uygulanması sırasında atmosfer ve beton sıcaklıkları 10 "C'nin üzerinde olacaktır. Betonun açık yüzeyleri üzerindeki fazla malzeme derhal sıyrılacak ve açık yüzeyler temizlenecektir.

Kür

Beton, asağıda belirtilen sürelerde, betonda kullanılan çimento cinsine göre, nem kaybı, ani ısı değisikliği, maddi hasar ve yağmur veya akan sulardan korunmalıdır.

Tip III Çimento 3 gün

Tip I,II Çimento 7 gün

Kat ve Çatı Dösemeleri Dısındaki Beton Yüzeyler Paragrafında anlatılan düzeltme isleri baslamadan, beton, belirtilen sürelerde ve 5 °C üstünde olarak nemli durumda tutulmalıdır. Beton dökülüp yüzeyler tamamlandıktan ve yüzeydeki serbest su kaybolduktan hemen sonra kür çalısmalarına baslanılmalıdır. Kiris, döseme veya diğer bölümlerin kalıp gören alt yüzeyleri, kür dönemi sonuna kadar kalıplar alınıncaya dek veya kalıplar kür döneminden önce alındıysa onaylanmıs metodla, nemli tutularak kür edilmelidir. Kür çalısmaları, onaylanan biçimde asağıdaki yöntemlerden biri veya birkaçı birden uygulanarak yapılacaktır.

Nem ile Kür

Kalıp görmeyen yüzeyler çuval bezi veya örtülerle örtülecek, yerlestirilmeden önce ıslatılacak ve en az 15 cm birbiri üstüne bindirilecektir. Bez veya örtüler sürekli olarak ıslak ve beton yüzeyi ile temasta bırakılacaktır. Kalıp içindeki kalıp gören yüzeylerde, kalıp sürekli olarak nemli tutulmalıdır. Kalıplar kür dönemi sonundan önce alınırsa, kür isi kalıpsız yüzeylerdeki gibi uygun malzemeler kullanılarak yürütülecektir. Çuval bezi, yalnızca kaplanacak yüzeylerde ve iki kat olarak uygulanacaktır.

Geçirimsiz Örtü ile Kür

Bütün yüzeyler, su püskürtülerek tümüyle ıslatılacak ve su yalıtım örtüsü, polietilen örtü veya polietilen kaplı ve serilmeden önce iyice ıslatılmıs çuval bezi ile kaplanacaktır. Örtüler 30 cm'den az olmamak üzere bindirilerek serilecek veya ağırlık kullanarak veya derzlerin iyice kapatılması için bantlanarak ve 10 cm'den az olmamak kaydıyla birbiri üstüne bindirilerek daimi bir kapatma sağlanacaktır. Örtülerin kaymaması veya rüzgarla sismemeleri için ağırlıklar kullanılmalıdır. Örtüler dösemelerin açık kenarlarında asağıya doğru katlanacak, onaylanan yöntemlerle sabitlestirilecektir. Kür döneminde örtülerde olusabilecek yırtık veya delikler hemen onarılacak veya bunlar değistirilecektir.

Zar Tabakası Olusturan Malzeme ile Kür

Malzemeyi uygulamadan önce, dolgu malzemesi ile sonradan doldurulacak olan derzlerin üstleri geçici bir malzeme ile kapatılarak, malzemenin derzlere girmesi ve nem kaybı önlenecektir. Malzeme nemli yüzeye, ıslak tabaka kaybolduktan hemen sonra uygulanacaktır. Malzeme püskürteç ucu rüzgardan korunmus, güçlü püskürtme ekipmanları ile atılmalıdır. Malzeme iki kat uygulanmalı ve her kata 9,8 m2/lt kesintisiz olarak atılmalıdır. El püskürteçi kullanıldığında ikinci kat, birinci kata dik açı teskil edecek yönde atılmalıdır. Malzeme düzgün ve süreklilik gösteren bir zar olmalı, çıkmamalı, çatlayıp parçalanmamak delik ve diğer bozukluklar tasımamalıdır. Malzeme uygulandıktan sonra 3 saat içinde yüzeylere yağmur yağması veya izleyen islerle yüzeyin tahrip olması durumlarında, malzeme yukarıdaki oranlarda olmak üzere hemen yeniden tatbik edilmelidir.

Betona yapısması ve kaynasması gereken döseme kaplaması uygulanacak yüzeylerde zar tabakası olusturan malzeme kullanılmamalıdır. Ancak esnek yer dösemeleri için yapıstırıcı uygulanacak alanlarda reçine esaslı veya klorine edilmis lastik esaslı malzemeler uygulanabilir. Zar tabakası olusturan kür malzemesi, serbest buhar kullanarak kür ısısı ayarlanan yüzeylerde de kullanılmamalıdır. Tabaka olusturan kür malzemesi kullanılmasına izin verilen yerlerde, sürekli olarak görünecek olan yüzeyler renk katılmamıs ancak uçucu boya kullanılmıs malzeme ile küre tabı tutulmalıdır, boya katkısız kür malzemesi kullanıldığında, beton yüzeyler kür süresince, doğrudan gelen günes ısınlarından korunmalıdır. Kür malzemesi ile kaplı yüzeyler kür süresi boyunca yaya ve araç trafiğinden, asındırıcı ve kirletici etkenlerden uzak tutulmalıdır.

Betonun Kırılması

Dökülen beton kesitlerden geçecek tüm boru, kablo, kanal vb tesisler için gerekli rezervasyonlar sağlanmalıdır. Dökülen betonun sonradan kırılarak bu tesisler için delik açılmasına müsaade edilmeyecektir. Herhangi bir nedenle dökülen beton kesitte delik açılması gerekmesi halinde, Müteahhit bunu, Kontrol teskilatı tarafından onaylanan imalat sekli ve projesine uygun sekilde ve Kontrol teskilatı nezaretinde yapacaktır.

3B – KALIP İSLERİ

3B-1. Genel

Bu Sartnamedeki isler, kalıpların üretilmesinde, kurulmasında, sökülmesinde ve korunmasında kullanılacak malzemeler ve uygulanacak metotlarla ilgilidir. Endüstriyel Kalıp, bu Sözlesmenin gerçeklestirilme hızından dolayı tercih edilmistir. Temel kalıpları, bazı saha isleri, haricindeki bütün yerlerde Endüstriyel Kalıp kullanılacaktır.

Çizimler

Kalıp çizimleri Müteahhit tarafından diğer Sözlesme çizimleri ile uyumlu olarak hazırlanacak, takip eden imalatlar için gerekli nisler ve bosluklar gösterilecektir. Tüm disiplinlere ait çizimler arasındaki koordinasyonu sağlamak Müteahhidin sorumluluğundadır. İmalat çizimleri betonda bırakılacak tüm rezervasyonları ve gömülü malzemeleri kapsayacaktır. Müteahhit tarafından hazırlanan bu çizimler, Kontrol teskilatının onayına sunulacaktır. Kontrol teskilatıin imalat çizimlerini onaylamıs olması Müteahhitin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

3B-2. Malzemeler

Kalıp, yas betondaki herhangi bir sıvı kaybını önleyecek ve betonu sok ve vibrasyona maruz bırakmadan sökülecek sekilde insa edilmelidir. Betonun vibrasyona maruz kalacağı durumlarda, bütün takozlar kaymayı veya deplasmanı önleyecek sekilde tespit edilmelidir. Kalıp, ahsap veya çelikten olacaktır ve tüm bağlantı elemanlarını ve desteklerini içerecektir. Çizimlerde brüt beton olarak gösterilen beton yüzeyler onaylanmıs kalıplar kullanılarak dökülmeli ve bu yüzeylerde herhangi bir petek, çapak, çıkıntı ve hava deliği olmamalıdır. Kalıp tahtalarının düzeni, yapı derzi ve çıkıntıların yerlestirilme sekli, girintili veya çıkıntılı derzlerin birlikte kullanılması, Müteahhit tarafından Kontrol teskilatı ile isbirliği içinde dikkatli bir sekilde etüd edilmelidir. Asağıda, Kontrol teskilatının talimatlarına bağlı olarak santiyede kullanılabilecek, bazı kalıp tanımlamaları verilmistir:

Çelik Kalıp Yüzeyler

Çelik kalıplar yeterince sağlam, tümüyle düzgün ve temiz olmalıdır. Koruyucu bir boya ile boyanmak ve her türlü pas veya bitmis beton atıklarından arındırılmıs olmalıdır. Kenarlarında çimentonun sızmasını önleyecek özel detaylar olmalı ve su geçirmez bir bağlantı olusturmalıdır. Bu kalıpların boyutları ve düzenleri Müteahhit tarafından etüd edilmeli ve Kontrol teskilatının onayına sunulmalıdır.

Kontraplak (plywood) Kalıp Yüzeyleri

Kontraplak kalıplar yeterli kalınlıkta olmalı ve gerektiği gibi takviye edilmelidir. "Visaform" ile veya esdeğeri bir plastik yüzeyli kontraplak olmalı veya poliüretanlı bir cila ile cilalanarak esdeğer bir yüzey sağlanmalıdır. Su geçirmezlik, sağlamlık, tamamen düz ve temiz yüzeyler gibi nitelikler için yukarıdaki paragrafta çelik kalıplar için verilen sartlar aynen geçerlidir. Aynı kalıp malzemesinin tekrar kullanımı konusunda Kontrol teskilatıle uzlasmaya varılmalıdır. Ve Kontrol teskilatıi tatmin edici yüzey kosullarını sağlamayan kalıp malzemesinin kullanılmasına hiçbir sekilde izin verilmeyecektir. Aks içinde esit ebatlı kullanılacaktır.

Kalıplarda Şişme

Kalıp, beton dökümü sebebiyle olusacak basınç ve yüklere, sıkıstırma ve vibrasyon metodu ne olursa olsun, şişme yapmayacak ve şakulden kaçma yaratmayacak sekilde tasarlanmalıdır.

Kabul edilebilir maksimum değerler asağıda verilmektedir:

Yer 								Kabul edilebilir sehim

Bitişik çerçeve elemanları arasında 						+ l mm

Çerçeve elemanı üstündeki bitişik bağlantılar arasında			+ l mm

Düsey bir yüzeyin toplam derinliğinde 					+ l mm

Yatayda 3 m'lik bir uzunlukta 						+l  mm

Müteahhit, Kontrol teskilatı tarafından belirlenen sehimler için kalıpta pay bırakmalıdır.

3B-3. İsçilik

Müteahhit, asağıdaki hususlara kesinlikle çok dikkat etmelidir:

a) Kalıbın tasarımı, isçiliği ve kurulması

b) Beton muhtevasının kontrolü, karıstırılması ve dökülmesi

c) İlgili tüm islemlerin yeterli seviyede teknik kontrolü

Müteahhit, kalıbı, tasarımım, kurulmasını, çakılmasını ve sökülmesini sağlamalıdır ve kalıbın stabilitesinden, yas beton ve tüm beklenmedik ani yüklere karsı güvenilirliğinden, dökme, vibrasyon, tokmaklama, hazırlama ve kür sırasında betonun zarar görmesini önlemekten sorumludur. Kalıp, çizimlerde gösterilen beton boyutlarını verecek ve belirtilen yüzey bitislerini sağlayabilecek sekilde kurulmalıdır. Bütün yükler altında maksimum kabul edilebilir sehim, serbest açıklığın 1/500'ünü ya da daha önce Kalıplarda Sisme paragrafında verilen değerleri (hangisi daha küçükse) geçmemelidir. Eğer iç bağlantı gerekliyse, çizimlerde aksi gösterilmediği takdirde, yüzeyden 30 mm'den daha az mesafede kalmayacak sekilde yerlestirilen metal elemanlarla birlikte cıvata ve çubuklar kullanılmalıdır. Bu gibi cıvata ve çubukların sökülmesi sırasında olusan delikler, karısımı Kontrol teskilatı tarafından onaylanacak bir harç ile doldurulmalıdır. Bütün kalıplar, üzerilerindeki eski beton ve diğer artıklardan tamamen temizlenmelidir. Beton dökülmeden hemen önce, testere talası, rende parçalan vb maddelerin temizlenebilmesi için kalıpta geçici bosluklar sağlanmalıdır. Beton dökülmeden önce, kalıp yüzeyi Kontrol teskilatı tarafından incelenmeli ve onaylanmalıdır. Ancak bu onay, Müteahhidin sorumluluklarını hafifletmeyecektir. Tesbit blokları, levha ankrajları ve çubuklar, cıvatalar ve duvar bağlantıları vs. bütün yuvalar ile birlikte, beton dökülürken yerlestirilmelidir ve delikler, menfezler, oluklar, yivler vs. beton dökülmeden önce düzgün bir sekilde kalıba alınmalıdır. Kontrol teskilatıin onayı olmadan, bu tip isler için veya herhangi bir baska sebeple, betonun hiçbir bölümü kırılıp atılmayacaktır. Donatıyı yerlestirmeden önce, kalıbın iç yüzeyleri onaylanmıs bir kalıp yağı ile yağlanmalıdır. Donatı elemanlarının kalıp yağı ile kirlenmemesi için azami dikkat gösterilmelidir.

Kalıbın Alınma Süresi

Aksi belirtilmediği takdirde;

- Temel yan kalıpları beton dökülmesinden 2 gün sonra sökülebilecektir.

-10 metreye kadar açıklıklı dösemelerde, gerekli destek bırakılarak 14 günde sökülebilecektir.

-10 metreden fazla açıklıklı döseme kalıpları ile kiris alt kalıpları, gerekli destek bırakılarak 21 günde sökülebilecektir.

Kalıpların güvenli olarak çıkarılması ve geçici takviyeler ile ilgili sorumluluk Müteahhide aittir. Kalıpların erken alınmasından veya betonun yeterli düzeyde takviye edilmemesinden olusacak hasarlı isler kaldırılarak, bedeli Müteahhit tarafından karsılanarak yeniden yapılacaktır. Kalıbın alınması sırasında, kolonların, kirislerin vs. kenarlarının kırılmaması için, bu noktalarda azami dikkat gösterilmelidir. Kalıbın sökülebilmesi için gerekli minimum zamanın geçmesinin Müteahhit tarafından sağlanması, hiçbir sekilde Müteahhit’i, betonun yeterli mukavemete ulasmasını ve gerektiği gibi kür yapılmasını garanti etme sorumluluğundan kurtarmaz.

3C - BETONARME DEMİRİ İŞLERİ

3C-1. Genel

Bu sartnamedeki isler betonarme imalatlarda kullanılacak demirlerin temini, saklanması, islenmesi ve montajı ile ilgilidir. Müteahhit, herhangi bir imalata baslamadan ilgili tüm imalat çizimlerini onay için Kontrol teskilatına sunacaktır. Müteahhit, kullanacağı demirleri üreten firma tarafından yaptırılan kimyasal analiz, çekme ve uzama test sertifikalarını herhangi bir siparis vermeden önce Kontrol teskilatının onayına sunacaktır. İsyerine getirilen her partideki değisik çaptaki demirlerden Kontrol teskilatı nezaretinde alman numunelere ayrıca çekme ve uzama testi yaptırılacaktır.

3C- 2. Malzemeler

Betonarme demiri TS 708 ve TS 4559 standartlarına uygun olacaktır. İsyerine getirilen demir Kontrol teskilatı tarafından onaylanan sekilde stoklanacaktır. Demirin hiçbir sekilde toprak ile temasına izin verilmeyecektir. Demir stoklarının üstü, su, toz ve nemden korunması için uygun malzemeler ile sarılacak ve en fazla 3-4 günlük demir ihtiyacı açıkta bulunacaktır.

3C- 3. İsçilik

Tüm demirler imalat çizimlerine uygun olarak kesilecek ve bükülecektir. Bükme islemi soğuk olarak yapılacaktır. Bükme islemi için gerekirse mekanik makinalar kullanılabilecektir. Donatı detaylandırılması ve bükülmesi ile ilgili olarak TS 500 sartlarına aynen uyulacaktır. Kullanılacak tüm çelik elemanlar TS 500 sartlarım sağlamalıdır. Kaynaklı ek yapılmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Betonarme demiri proje ve sartnamelere uygun olarak yerlestirilecektir. Demirler bağ teli ile sıkıca bağlanacaktır. Demirin kalıp ile temas eden yüzeylerine pas payı olusturacak şekilde plastik takozlar konulacaktır. Plastik takozların yeterli olmadığı durumlarda temellerde demir sehpalar kullanılacaktır. Yüzeyi paslanmıs, kirlenmis demirler beton dökümünden önce sert fırça ile iyice temizlenecek ve demirin üzerinde herhangi bir pas, beton ve çamur, kir vb kalmaması sağlanacaktır. Kontrol teskilatı tarafından onaylanmadan beton dökümü yapılmayacaktır.

3D - TESVİYE, MEYİL BETONU

3D-1. Genel

Bu Sartnamede, projelerde gösterilen dösemelerde uygulanacak tesviye ve meyil betonu yapımı için malzeme ve metodlar tanımlanmaktadır. Müteahhit tüm kullanacağı malzemeleri Kontrol teskilatıe onay için sunmalıdır. Müteahhit ayrıca yapılacak isin kalite ve yapısını gösteren örnekleri ise baslamadan önce hazırlayacaktır.

3D-2. Malzemeler

Kullanılacak malzemeler 3A Yerinde Dökme Beton Sartnamesinde verilmistir.

3D- 3. İsçilik

Üzerine suni tas, doğal tas, seramik vb kaplanacak yüzeyler ile çatıda istenilen meyilin uygulanabilmesi için projelerde gösterildiği sekilde 200 kg çimento dozlu harçla tesviye ve meyil betonu yapılacaktır. Tesviye ve meyil betonu dökülmeden önce uygulanacağı yüzey toz ve gevsek malzemelerden tamamen temizlenecektir. Beton dökülecek alanlar ıslatılacak ve hazırlanan harç düzgün bir sekilde yayılarak kuvvetlice yerlestirilecek ve perdahlanacaktır. Dökülen betonun korunması ve bakımı Kısım 3A'da açıklandığı şekilde yapılacaktır.

3E -ÇİMENTO HARÇI İLE ŞAP YAPILMASI

3E-1. Genel

Bu Sartnamede, projelerde gösterilen duvar ve dösemelerde uygulanacak çimento harç ile şap yapımı için malzeme ve metodlar tanımlanmaktadır. Müteahhit tüm kullanacağı malzemeleri Kontrol teskilatına onay için sunmalıdır. Müteahhit ayrıca yapılacak isin yöntem ve kalitesini gösteren örnekleri ise baslamadan önce hazırlayarak, Kontrol teskilatıin mutabakatını alacaktır.

3E- 2. Malzemeler

Portland Çimento: 	TS 19 PÇ 325

Kum: 			TS 706, TS 2717 yıkanmıs ve elenmis tabii kum,

Su: 			TS 266, Temiz ve zararlı maddelerden arınmıs

Çimento temini, muhafazası ve kullanımı ve imalatların kür edilmesi hususlarında yukarıda 3A Yerinde Dökme Beton Sartnamesinde belirtilen sartlara uyulacaktır.

3E- 3. İsçilik

Çimento harç ile sap projede gösterildiği sekilde, dösemede tesviye betonu üzerine veya doğrudan tabliye betonu üzerine seramik ve PVC döseme kaplaması yapılacak mekanlarda en az 2,5 cm kalınlıkta sap uygulanacaktır. Tesviye betonu prizini almadan üzerine sap yapılmayacaktır. Sap harcı l metreküp kuma 400 kg çimento karıstırılarak yapılacaktır. Sap kalınlığı projedeki yerine göre 2,5-5 cm arasında değisebilir. Sap yapılacak alan uzun kenarı 1,5 m'yi geçmeyen ve 2 m2 den büyük olmayan anolara bölünür ve ano kenarlarına düzgün rendeli ince çıtalar konulur. Daha sonra derzler, Kontrol teskilatıin onaylayacağı bir malzeme ile doldurulacaktır. Malzeme, sap yapılacak alana düzgün olarak yayılır ve madeni mala ile iz bırakmayacak sekilde perdahlanır ve daha sonra helikopter kullanılarak yüzeyler kotuna ve pürüzsüz hale getirilir. Sıcaklığın 4° C altına düsmesi halinde sap uygun malzemeler ile örtülerek soğuktan, açıkta kalan sap yüzeyler günes etkisinden korunacaktır. Sap en az 48 saat süreyle korunacak ve nemli tutulacaktır.

3F - ÇİMENTO HARÇI İLE SIVA İSLERİ

3F-1. Genel

Bu Sartnamede projelerde gösterilen duvar ve tavanlarda uygulanacak çimento harç ile sıva isleri için malzeme ve metodlar tanımlanmaktadır. Müteahhit kullanacağı tüm malzemeleri kullanmadan önce Kontrol teskilatıe onay için sunacaktır. Müteahhit ayrıca yapılacak isin yöntem ve kalitesini gösteren örnekleri, ise baslamadan önce hazırlayacaktır.

3F-2. Malzemeler

Portland Çimento: 		TS 19 PÇ 325

Kireç: 				TS 30

Kum: 				TS 706, TS 2717 yıkanmıs ve elenmis tabii kum,

Su: 				TS 266, Temiz ve zararlı maddelerden arınmıs

Çimento Harcı: 		TS 1262

(iç yüzeyler)

Çimento Harcı: 		TS 1481

(dıs yüzeyler)

Çimento ve kireç kullanılacağı zamana kadar kuru olarak saklanmalıdır. Malzemeler yer ile temas etmemeli, üzeri kapalı tutulmalı ve ıslak yüzeylerden uzak bulunmalıdır.

3F- 3. İsçilik

Sıva yapılacak yüzeyler gevsek malzemelerden, toz, kir ve yabancı maddelerden arındırılmıs olacaktır. Uygulanacak yüzeyle adezyon sağlanması için yüzeylerin Kontrol teskilatıin uygun göreceği sekilde nemlendirilecektir. Sıva isine baslanmadan önce konulması gereken tüm bağlantı parçaları, kör kasalar vb yerlerine takılmıs olacaktır. Dıs yüzeylerde ilk tabaka (kaba sıva) için l metreküp kaba kum, 250 kg Portland çimentosu karıstırılmalı ve 20 mm kalınlıkta uygulanmalıdır. Dıs yüzeylerde ikinci tabaka (ince sıva) için l metreküp ince kum, 400 kg Portland çimentosu karıstırılarak 8 mm kalınlıkta uygulanmalıdır. İç yüzeylerde ilk tabaka (kaba sıva) için l metreküp kaba kum, 250 kg Portland çimentosu ve 0. l m3 kireç karıstırılmalı ve 20 mm kalınlıkta uygulanmalıdır. İç yüzeylerde ikinci tabaka (ince sıva) için l metreküp ince kum, 250 kg Portland çimentosu ve 0. l m3 kireç karıstırılarak 8 mm kalınlıkta uygulanmalıdır. Tavanlarda ise serpme sıva 350 dozlu çimento; ince sıva l m3 ince kum, 250 kg Portland çimentosu ve 0. l m3 kireçten yapılan harç ile sıvanmalıdır. Asma tavan yapılan yerlerde tavan sıvası yapılmayacaktır. Sıva küçük partiler halinde, su sızdırmayan uygun kaplarda makina veya el ile karıstırılmalıdır. İlk karısımdan sonra karısım akıskanlığını düzeltmek için su katılmasına müsaade edilmeyecektir. Donmus, katılasmıs, yumrulasmıs veya kısmen prizini almıs malzemeler kesinlikle kullanılmayacaktır. Sıva kalınlığı üniform olmalı ve kalınlığın ayarlanabilmesi için metal mastarlar kullanılmalıdır. Sıva uygulanmasından önce binada sıcaklık en az 4° C olmalı ve bu sıcaklık sıva uygulaması ve sıva tamamen kuruyana kadar da sağlanmalıdır. Yeterli havalandırma sağlanmalıdır. Kullanılacak ısıtma yöntemi Kontrol teskilatıin onayına tabidir. Sıva yapılacak yüzeyler isleme baslamadan önce dikkatlice incelenmelidir. Mastarların yerinde ve doğru pozisyonda olduğu kontrol edilmelidir. İlk kat (kaba) sıva yeterli basınç ile uygulanmalıdır. İlk kat sıva prizini almadan esit kalınlıkta ve ikinci tabaka (ince sıva) için yeterli bağlantıyı sağlayacak kabalıkta bırakılmalıdır. Kaba sıva yüzeyi uygun çubuk kullanılarak düzeltilmeli ve ince sıva uygulanabilecek sekilde bırakılmalıdır. Kaba ve ince sıva en az 48 saat nemli olarak küre tabi tutulmalıdır. Sıva dona karsı korunmalıdır.

BÖLÜM 4: DUVAR İSLERİ

4A - BİMS BLOKLARLA DUVAR İSLERİ

4A-1. Genel

Bu Sartnamede Projelerde gösterilen yerlerde uygulanacak bims duvar isleri tanımlanmaktadır. Müteahhit gerekli imalat resimlerini hazırlayacak ve tüm kullanacağı malzemelerle birlikte Kontrol teskilatına inceleme ve onay için sunacaktır. Kullanılması önerilen tuğlaların birim ağırlık, basınç mukavemeti, donma direnci, yabancı madde vb özelliklerinin; TS 406 standartlarını sağlayıp sağlamadığı, tüm masrafları Müteahhit tarafından karsılanmak üzere, Kontrol teskilatıin onaylayacağı bağımsız bir laboratuvarda test edilerek belirlenmesi gerekmektedir. Bu testler her sevkiyatta tekrarlanacaktır.

4A- 2. Malzemeler

Bims: 			TS 406

Çimento: 		TS 19

Kireç: 			TS 30

Harç: 			TS 2848 Tip A, minimum basınç mukavemeti 150 kg/cm2

Bims Blokları, toprakla temas etmeyecek ve direk günes ısığı almayacak sekilde ve onaylanmıs biçimde depolanacaktır. İstenmeyen kırılma ve kopmaların olmaması için itina ile tasınacaktır. Harç yapımında kullanılacak çimento ve kireç kuru bir yerde üstü kapalı olarak depolanacaktır. Kum, yabancı maddelerin karısmasını mümkün kılmayacak sekilde depolanacaktır. Kumun doğrudan zemin üzerinde depolanması durumunda, kumun altındaki zemin düz, toz, çamur ve atıklardan arınmıs olmalı ve drenajı iyi bir sekilde sağlanmalıdır. Her kum kümesinin en alttaki 150 mm lik kısmı harç yapımında kullanılmamalıdır. Beton briketler, kum, çakıl veya tüf cüruf ve bims gibi malzemeler ile agrega çimento, su karısımının özel kalıplara dökülmek ve dövme, prese veya vibre edilmek suretiyle elde edilen insaat malzemesidir. Duvarda kullanılanlarla, duvar briketi ve dösemede dolgu olarak kullanılanlara da döseme briketi adı verilir. Briket imal edilecek betonun birim hacim ağırlığı duvar briketlerinde 1600 kg/m³ ve döseme briketlerinde ise 1400 kg/m³ den fazla olmamalıdır. Duvar briketleri, ancak yük tasımayan yerlerde ve bacalarda kullanılır. Genellikle ebatlar 11x6x23, 10x20x40, 20x20x40, 30x20x40 olmak üzere içi dolu veya delikli olarak dikdörtgen prizma biçiminde olacaktır. Yan kısımlarda harç yuvaları bulunacak ve her üç boyuttaki ebat toleransı +3 mm. Den ve koniklik veya meyilde 2 mm. den fazla olmayacaktır. Delikli beton blok ve brikette ve tuğlalarla da delikten maksat, bunların imalinde, özelliğinde, özel kalıplar kullanılmak sureti ile, iç kısımlarında vücuda getirilen yekpare ve mütemadi bosluklardır, özel kalıp kullanmadan karısım sekli, malzemenin cinsi, granülometrisi ve özel katkı malzemesi ile kendiliğinden, bütün bünye içinde, gelişigüzel meydana gelen boslukları havi ve briketlere, (bosluklu) tabir edilir. Genellikle iki delik ihtiva eden delikli briketlerde delikler aynı kesitte ve et kalınlıkları aynı ebatta olacaktır. Merkeze nazaran münferit delikler 15x15 mm. den daha büyük olmamak üzere, delikler toplam hacmi her bir briket tüm hacminin % 50 den daha fazla olmayacak ve briketlerin bes yüzü kapalı sadece biri açık olacaktır, delikler arası ile briketlerin harici satıhları arasında bulunan dolu kısımları kalınlıkları 3 cm. den asağı olmayacaktır. Muhtelif dozajda yapılan duvar briketlerin en az tazyik dirençleri asağıda gösterilmistir. Döseme briketlerinde ise, delik ekseni doğrultusunda yapılan net yüzeye göre basınç direnç değeri 15 kg/cm² den az olmayacaktık. Su emme veznen % 20 den fazla olmayacaktır. Don tesirine maruz briketlerde don sonu basınç direncinde % 25 den fazla bir düsüs olmayacaktır. Normal döseme briketlerinde, boslukları bütün briket boyunca devam etmesine mukabil dösemelerin kenarlarında bir tarafı, kapalı uç briketleri kullanılmalıdır. Briketler kenarları keskin ve muntazam ve istenilen ebatta bünyesi mütecanis yüzleri düzgün olacak, kırık ve çatlaklardan salim bulunacaktır, muntazam olmayan, çatlamıs, parça kopmus eksik briketler kullanılmayacaktır. İmâl edilen briketler, hava tesirlerine karsı korunacak ve 15 gün geçmeden kullanılmayacaktır.

4A- 3. İsçilik

Dıs hava sıcaklığı 2° C m altına düstüğünde duvar örülmemelidir. Üzerinde su veya don tabakası bulunan bims kullanılmayacaktır. İçinde sertlesmis, yumrulasmıs madde bulunan ve donmus harç kullanılmayacaktır. Örülen duvarlar 48 saat dona karsı korunacaktır. Duvar, sakulünde, doğru hizasında, düzgün ve esit aralıklarla dizilmis sıralar halinde dösenecek ve herbir sıra alttaki ile düzgün derz teskil edecektir. Herbir bims blok dösendikten sonra harç henüz yumusak ve plastik durumda iken nihai durumuna yerlestirilecektir. Harç katılastıktan sonra oynatılan bimsler sökülerek taze harç ile yerine yeniden dösenecektir. Duvar örgüsü en üstten alta sakulünde olmalıdır. Kimyasal reaksiyon sonucu serlesen harç hiçbir sekilde kullanılmamalıdır. Hava sıcaklığının 27° C ve üzerinde olduğu zamanlarda harç karıldıktan sonra 2 saat, hava sıcaklığının 27° C in altında olması halinde ise 3 saat içinde kullanılmalıdır. Bims doygunluğa erisecek ve dösendiğinde kuru yüzey elde edilebilecek sekilde ıslatılacaktır. Yatay ve düsey derzler tamamen harç ile doldurulacaktır. Kırık ve hasarlı bims blokları kullanılmayacaktır. Harç topak ve parçaları prizini alıp sertlesmeden duvar üzerinden temizlenecektir. Duvar yüzeyleri, harç kalıntılarının dısında derzlerdeki harç prizini alıp sertlesinceye kadar temizlenmeyecektir. Duvarlar temiz olarak teslim edilecektir. Gölgedeki hava sıcaklığının 37°C tan fazla ve nisbi nemin % 50 den az olduğu durumlarda, uygulamayı takip eden 48 saat içinde duvar direk rüzgar ve günes etkisinden korunacaktır. Soğuk havada duvar örülmesi kontrol teskilatıçe onaylanan yöntemlere göre yapılacaktır. Yüksekliği 3 mt’yi geçen duvarlarda, duvar genisliğinde 20cm yüksekliğinde donatılı beton duvar hatılı yapılacaktır. Pencere altında ve üstünde, kapı üstünde duvar genisliğinde donatılı beton lentolar kullanılacaktır. Duvar hatıl donatıları tasıyıcı sistem kolonuna bağlanacaktır

BÖLÜM 5: METAL İSLERİ

5A –ÇESİTLİ ÇELİK İMALATLAR

5A-1. Genel

Bu Sartnamede, projelerde gösterilen yerlerde uygulanacak çesitli çelik kolon, kiris, makas, asık, kusak, ,merdiven, korkuluk, gömülü çelik, ankraj ve kuranglez ızgaralarının yapımı için malzeme ve metodlar tanımlanmaktadır. Müteahhit kullanacağı tüm malzemeleri ve ilgili imalat resimlerini Kontrol teşkilatına onay için sunmalıdır. Demir döküm parmaklık ve korkuluklar ile, çatı saçak altı elemanlarından numune yapılarak Kontrol teşkilatının onayını müteakip imalatına baslanacaktır. Demir döküm imalatlar eskitme boyası ile boyanacaktır. Müteahhit ayrıca yapılacak isin kalite ve yapısını gösteren örnekleri ise baslamadan önce hazırlayacaktır.

5A- 2. Malzemeler

Çelik St 37 olacak ve kimyasal özellikleri TS 908, TS 909, TS 910, TS 911, TS 912, TS 913, TS 2162'deki kosulları sağlayacaktır. Cıvatalar ve somunlar TS80,TS 1021, TS 1026, grade A veya esdeğeri rondelalar TS 79 a uygun olacaktır.

5A- 3. İsçilik

Yapılacak tüm imalatlarda kaynaklar fabrikada yapılacaktır. Kaynaklı imalatlarda TS 563 EN 499 ve TS 3357'ye uygun olacaktır. Kontrol teskilatı’nin gerekli gördüğü kaynaklı imalatlar röntgen ile kontrol edilecektir. Hazırlanan çelik imalatlar, projelerde gösterilen yerlere kotunda ve terazisinde monte edilecektir. Montaj, imalat resimlerine uygun olarak ve yapılacaktır.

5A-4. Yüzey hazırlama ve kaplama

Beton içinde kalan çelik imalatlar boyanmayacaktır. Tüm parçalar kesildikten sonra SA 2 !/2 kum ile kumlanacaktır. Kumlanmayan parçalar kesinlikle kullanılmayacaktır. Çelik imalatlar yüzeyine yapılacak kaplamaya göre 2 katagoride toplanacaktır.

1. katagoride galvanizli imalatlar bulunacaktır. Galvanizleme TS 914 EN ISO 1461’e uygun sıcak derin daldırma yöntemi ile yapılacaktır.

2. katagoride bulunan çelik imalatlar epoksi boya ile 1 kat astar 2 kat boya seklinde boyanacaktır. Astar katı 50 mikron, katların her biri 75 mikron boya olacaktır. Her bir boya katı birbirinde ayı renkte veya tonda olacaktır.

5B - PASLANMAZ ÇELİK İMALATLAR

5B-1. Genel

Bu sartnamedeki isler paslanmaz çelik imalatlar, bütün ilgili elemanları ile komple imal ve montajını kapsamaktadır. İmalat projeleri ve kullanılacak malzeme Kontrol teskilatının onayına sunulacaktır. İmalat projeleri ve kullanılacak malzeme onaylanmadan hiçbir malzeme santiyeye sevk edilmeyecektir. İmalat projeleri, kullanılacak profilleri, bağlantı detaylarım, boyutları ve diğer bütün bilgileri içerecektir. Müteahhit, ayrıca Kontrol teskilatıının onayı alınmak üzere korkuluk ve duvar bandı yapımlarım gösteren birer numune imalat yapacaktır. Tüm korkuluk ve duvar bandı ve paslanmaz çelik duvar ve kolon kaplamaları tasıma ve montaj sırasında bir hasara uğramaması için yapıskan bir plastik filmle kaplanmıs bir halde temin edilecek ve bu kaplama montaj sonrasında sökülecektir. Hasarlı ve tahrip olmus korkuluk ve duvar bandı ve paslanmaz çelik duvar ve kolon kaplamaları Müteahhit tarafından masraf çıkarmaksızın değistirilecektir.

5B- 2. Malzemeler

Deniz atmosferi göz önüne alınarak, DIN 14401’e uygun "Austenitique" ayarlı paslanmaz çelik malzeme kullanılacaktır. %18 Krom, %11 Nikel, %2 Molybdene, bunun dısındaki her türlü ayar, özellikle de "Ferritique" ayar reddedilecektir. Çelik hammaddesi St 52 sınıfı olacaktır. Hepsi iyi bir sekilde haddelenmis veya çekilmis olacak ve kırılgan olmayacaklardır.

5B- 3. İsçilik

Projelerde kaynağı ile birlesme gösterilen yerlerde argon kaynağı kullanılacaktır. Tüm vida, cıvata ve diğer montaj elemanları da aynı sekilde paslanmaz çelik olacaktır. Paslanmaz çelik korkuluklar, projesinde gösterilen yerlere, kotunda, düzgün bir sekilde monte edilecek ve montaj sonrasında herhangibir oynama, sallanma olmayacaktır.

5C - DİLATASYON PROFİLLERİ

5C-1. Genel

Bu sartnamedeki isler binalarda, bina genlesme derzlerinde uygulanacak dilatasyon profillerinin komple imal ve montajını kapsamaktadır. İmalat onaylı detaylara uygun olarak yapılacaktır. Müteahhit kullanılacak tüm malzemeleri Kontrol teskilatıin onayına sunacaktır. Müteahhit, ayrıca dilatasyon profilinin imalat numunesini yaparak Kontrol teskilatının onayına sunacaktır.

5C- 2. Malzemeler

Alüminyum Profil: Kısım 7A'da belirtilen özelliklerde olacaktır.

Fitil: Fitil EPDM olacak ve günes ve dıs hava kosullarından etkilenmeyecektir.

5C- 3. İsçilik

Dilatasyon bosluğu kenarlarına detay projelerine göre alüminyum profiller çelik dübelli vidalar vasıtasıyla monte edilecektir. Bağlantı aralıkları 0.50 m'den fazla olmayacaktır. Monte edilen alüminyum profillerin yuvalarına sistemin özel EPDM fitili yerlestirilerek dilatasyon bosluğu kapatılacaktır.

5D- ALÜMİNYUM ASMA TAVAN

5D-1. Genel

Bu Sartnamede, projelerde gösterilen yerlerde uygulanacak alüminyum asma tavan yapımı için malzeme ve metodlar tanımlanmaktadır. Müteahhit kullanacağı tüm malzemeleri İdareye onay için sunacaktır. İdare tarafından talep edilmesi durumunda Müteahhit, yapılacak isin yöntem ve kalitesini gösteren imalatların numunesini yapacaktır. Müteahhit, imalata baslamadan önce asma tavan içindeki tesisat ekipmanı boyutlarına göre belirlenen asma tavan alt kotlarının da ayrıca belirtildiği gerekli tüm uygulama detaylarını gösteren imalat projelerini hazırlayarak onay için İdareye sunacaktır.

5D- 2 Malzemeler

Alüminyum paneller, EN 1396'ya uygun 0. 7 mm kalınlıktaki plakalardan ve 60x60 cm ve 30x30 cm boyutlarında imal edilecektir. Paneller geçmeli tip olarak tasarlanacak ve montaj sonrası tavanda paneller dısında herhangi bir görünen parça olmayacaktır. (Clipin sistem) Paneller projesinde belirtilen yerlerine göre perfore keçeli, perfore keçesiz ve deliksiz dolu tipte olacaktır. Standart panel ile kapatılamayacak kısımlarda paneller düzgün bir sekilde kesilecektir. Paneller düzgün ve terazisinde olacaktır. Panellere BS 8290 TAIM ve AFRNOR NFP 68-203 ‘e uygun sekilde en az 50 mikronluk bir kat polyester toz boya uygulaması yapılmıs olacaktır. Onaylanan üretici firmanın renk kataloğundan panel renklerine İdarece karar verilecektir. Montaj malzemesi olarak kullanılan profiller galvanizli çelik olacaktır. Konstrüksiyonda kullanılacak metal özellikleri ve galvaniz yöntemi ve kalınlıkları konularında İdarenin önceden onayı alınacaktır. Paneller perfore edilmis ve bordürlü olacak (bordür genisliği max.10 cm olacak) Ayrıca mahallerdeki asma tavan panellerinin yarım modül olarak bittiği duvar kenarı ve pencere kenarlarında, görüntü düzgünlüğü açısından, çerçeve olusturalacak sekilde deliksiz asma tavan paneli kullanılacaktır. Perfore asma tavan paneli arkasına uygulanacak akustik kumas 0,3 mm kalınlığında dokusuz ve alev almayan (selüloz ve cam elyafı karısımlı) özellikte DIN 4102B1 standardına uygun olacaktır.

5D- 3 İsçilik

Montaj üreticinin tavsiyelerine ve DIN 18168 standartına uygun olarak yapılmalıdır. Montaj sonrası asma tavanda hiçbir sarkma, sehim ve eğriliğe müsaade edilmeyecektir. Asma tavan yapılacak mekanın çevre duvarına asma tavan alt kotu isaretlenerek,4 mm çapındaki özel ayarlı galvanizli çelik askı takımları ile 60 cm (30cm)aralıklı mesafede ve istenilen kottaki düzeyde teraziye alınacaktır. Tavan kenarlarına 1 mm kalınlığında gizli tasıyıcılı sistemin C profillerinin dönülmesi, gizli tasıyıcılı profillerin altından 60x60 (30x30) boyutunda 0.70 mm kalınlığında tırnaklı alüminyum plakalar yerlestirilecektir. Plakalar takılmadan önce üzerinde elektrik armatürleri ve tesisat özelliklerine göre yerler açılmıs olarak santiyeye getirilecektir. Asma tavan kenarlarında mekan boyutu nedeniyle tam panel ile kapatılamayan bir bant olusması halinde, paneller fabrikadan kesilmis olarak getirilecektir. Paneller dört taraftan profillere geçmeli klipslerle tutturulacaktır. Asma tavan bakımı ve sökümü için özel anahtarları İdareye teslim edilecektir. Alüminyum asma tavan kenarlarında, mekan boyutu  nedeniyle, alçı plaka asma tavan yapılması gerekmesi halinde, kenarlarda uygulama projesine ve imalat resimlerine uygun olarak alçı plaka asma tavan yapılacaktır(İdarece gerekli görülmesi halinde) Panel üzerine santiyede delik açılmasına müsaade edilmeyeceği için, Müteahhit, kullanılacak armatür ve diğer ekipmanı dikkate alarak panellerin fabrikada ve boya öncesi delinmesini sağlayacaktır.

BÖLÜM 6: ISI VE SU YALITIMI

6A - ÇATI YALITIMI

6A-1. Genel

Bu Sartnamede, bina çatılarında uygulanacak su ve ısı yalıtımı için malzeme ve yapım metodu tanımlanmaktadır. Müteahhit, kullanacağı tüm malzemeleri ve gerekli imalat resimlerini Kontrol teskilatına onay için sunacaktır. Kontrol teskilatı tarafından talep edilmesi durumunda Müteahhit, yapılacak isin yöntem ve kalitesini gösteren numune imalatlar yapacaktır.

6A- 2. Malzemeler

Ahsap Çatı

Çatı yapıların üstünü örten ve dıs etkilerden koruyan sistemdir. Üzerine etki yapan kar, rüzgâr gibi yapı kısımlarına nakleden çatılarda özel sartnamesinde daha yüksek nitelikte kereste kullanılması kaydı yok ise ikinci sınıf kereste kullanılacaktır.

Çatı Elemanlarının Nitelikleri:

Latalar: Kesit boyutları en az 30 mm. x 50 mm. olacaktır. Mertekler üzerine, çatı saçak hattına paralel olarak çivilerle tutturulacaktır.

Kaplama tahtaları: Aralıksız olarak çakılacaktır. Tahtaların kalınlığı en az 18 mm. olacak, tahtalar çatı saçak hattına paralel çakılacaktır. Çatılara iklime ve örtü malzemesi cinsine göre meyil verilir.

Mertekler: Aks aralıkları genellikle 0,50 m. den olmaz. Kaymalarını önlemek için asıklara oturdukları noktalarda çivilere tutturulacaktır.

Asıklar: İstinat ettikleri yerlere tespit edilmelidir. Kaymaya engel olmak için takoz ve kösebentlerle insai tedbir alınmalıdır. Asık kesitlerinin büyümemesi ve sehime engel olunması için yapandalar kullanılmalıdır.

Makaslar: Yapımı ek ve düğüm noktalarının teskili itinalı olarak metot ve kurallara göre yapılacaktır. Seri olarak yapılmasına geçmeden önce yerde yapılacak sablona göre alıstırılacaktır. Daha sonra monte edilecektir. Rüzgar etkisini önlemek üzere gerekli hallerde kontrvatmanlar teskil edecektir. Kalıp ve iskelelerde kullanılan ve evsafını kaybetmeyen kerestelerin oturtma çatılarda kullanılması mümkündür.

Su yalıtımı: Ahsap çatı üzerine 3mm kalınlıkta plastomer esaslı cam tülü tasıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile çatı örtüsü altında 1 katlı su yalıtımı yapılacaktır (soğuk çatılarda %5 ile %36 arasında eğim olan yerlerde, -10C soğukta bükülmeli).

Isı yalıtımı: Çatı arasında döseme üzerine 8 cm kalınlıkta 18 kg/m³ yoğunluğunda cam yünü ile ısı yalıtımı yapılacaktır.

6B – BİNA TEMEL VE BODRUM SU VE ISI YALITIMI

6B-1. Genel

Bu Sartnamede, temel ve bodrumlarda uygulanacak su ve ısı yalıtımı için malzeme ve yapım metodu tanımlanmaktadır. Müteahhit, kullanacağı tüm malzemeleri ve gerekli imalat resimlerini Kontrol teskilatına onay için sunacaktır. Kontrol teskilatı tarafından talep edilmesi durumunda Müteahhit, yapılacak isin yöntem ve kalitesini gösteren numune imalatlar yapacaktır.

6B- 2. Malzemeler

Su İzolasyonu: TS 11758-1'e uygun (-7 °C) 2 mm kalınlıkta cam tülü tasıyıcın ve 3 mm kalınlıkta polyester keçe tasıyıcılı polimer örtülerle yapılacaktır.

Astar: TSE 113 'e uygun ve keçe imalatçısı tarafından önerilen ürün.

Isı Yalıtımı: Duvarlarda, TS 11989'a uygun extrüde polistren sert köpük ile yapılacaktır. Malzemenin yoğunluğu min.26-32 kg/m3, basma dayanımı 250kPa, ısı iletkenliği 0,028W/m °K, yangın mukavemeti Bl, tam daldırma ile uzun sürede su emme W l l sınıfı olmalıdır. Dösemede, TS 11989'a uygun extrüde polistren sert köpük ile yapılacaktır. Malzemenin yoğunluğu min.28-35 kg/m3, basma dayanımı 200kPa, ısı iletkenliği 0,028W/m °K, yangın mukavemeti Bl, tam daldırma ile uzun sürede su emme W l l sınıfı olmalıdır.

Jeotekstil: 150 gr/m2 sentetik esaslı keçe.

Baskı Çıtası: Projelerde gösterilen kesitte alüminyum profil.

Şap: Kimyasal madde (Sika veya benzeri) katkılı sap.

Malzemeler, özellikle su yalıtım malzemeleri, direkt günes ısığından korunarak ve rulolar dik olarak depolanacaktır.

6B- 3. İsçilik

Su Yalıtımı

Temel ve bodrumlarda bohça su ve ısı yalıtımı dısarıdan yapılacaktır. Projelerde gösterilen yer ve boyutta temel altlarına dökülen grobetonun üstüne düzgün bir yüzey elde etmek için ince perdah çekilecektir. Beton prizini aldıktan sonra, üzerine temel betonu gelecek kısımları toz ve kirden arındırılarak, astar, yüzeye üretici tavsiyelerine uygun olarak ve yaklasık 400 gr/m2 miktarında sürülecektir. Cam tülü tasıyıcılı polimer örtü salümo ile ısıtılarak astar sürülen yüzeye bastırılarak iyice yapıstırılır ve altta hava kabarcığı, bosluk kalmamasına dikkat edilir. Rulolar ende 15 cm boyda l0 cm bindirmeli olarak yapıstırılır. Temel kenarlarında örtü, dıs duvar hizasından daha ileriye doğru grobetona yapıstırılır. İlk sıra izolasyon uygulaması tamamlandıktan sonra üstüne uygulanacak polyester keçe tasıyıcılı polimer örtü alttaki örtü ile aynı istikamette ancakek yerleri kaydırılarak aynı sekilde uygulanacaktır. Proje kalınlığında ekstrude polistren ısı yalıtımı membranlarının üzerine serilecektir. Temel insaatı sırasında ısı yalıtımının hasara uğramaması için üzerine 250 doz grobeton ile projede gösterilen kalınlıkta koruma betonu dökülecektir. Su yalıtımın bina dıs duvar hizasının dısına tasırılan kısmının da insaat faaliyetleri sırasında hasara uğramaması için üzeri kolaylıkla kırılabilecek sekilde düsük dozlu beton ile kaplanır. Temel betonunu dökülmesi ve kum dolgunun yapılmasına müteakip geotekstil keçe serilecektir. İnsaatın ilerlemesini ve bodrum kat duvarlarının tamamlanmasını takiben, daha düzgün bir yüzey temin ederek, su yalıtımının duvara iyi yapısmasını temin için, beton yüzeylere mukavemeti yüksek olan kimyasal madde katkılı şap uygulaması yapılacaktır. Bu uygulamayı takiben, tabanda yapılan islemin aynısı dıs duvarlarda yapılır ve duvar tabanında uzun bırakılan izolasyon ile daha önce temelde bırakılan kısım, üzerindeki beton kırılıp çıkarıldıktan sonra birlikte yapıstırılarak tam bir bohçalama sağlanır. Bu kısım, daha sonra tekrar beton gömlek içine alınarak muhtemel hasarlara karsı korunacaktır. Duvar izolasyonu, üstte projesine uygun alüminyum baskı profili ile duvarda sabitlenecektir. Binaya giren ve binadan çıkan borular için duvarda gerekli su sızdırmazlık contası olan boru kılıfı, beton dökümü öncesi bırakılmalı ve izolasyon bu kılıfın etrafında dikkatle uygulanmalıdır.

Isı Yalıtımı

Dıs duvarlarda dısarıdan yapılacak ısı yalıtımı için kullanılacak ekstrüde polistren sert köpük, sıva uygulanacak yerlerin (kuranglezlerde) dısında düz yüzeyli olacaktır. Isı köprüsü olusturmaması için levhaların tümü herbirine binili geçmeli olmalıdır. Ekstrüde polistren köpük levhalar su yalıtımı üzerine soğuk asfalt uygulaması veya su yalıtımının salumo ile hafif ısıtılması suretiyle su yalıtımı üzerine yapıstırılacaktır. Doğrudan duvara (kuranglezlerde) yapılacak uygulamada polistren köpük levhalar metrekarede en az 6 adet plastik dübel ile duvara monte edilecektir.

6C - BİNA ISI İZOLASYONU (KAPLAMA ALTI)

6C-1. Genel

Bu Sartnamede, bina dıs yüzeylerinde uygulanacak ısı yalıtımı için malzeme ve yapım metodu tanımlanmaktadır. Müteahhit, kullanacağı tüm malzemeleri ve gerekli imalat resimlerini Kontrol teskilatına onay için sunacaktır. Kontrol teskilatı tarafından talep edilmesi durumunda Müteahhit, yapılacak isin yöntem ve kalitesini gösteren numune imalatlar yapacaktır.

6C- 2. Malzemeler

Isı yalıtımı TS 901-1 EN 13162 10 ’a uygun, taş yünü ile yapılacaktır. Birim Hacim Kütlesi asgari 8-500 kg/m3, ısı iletkenliği 0.030 - 0,035W/m °K, yangın mukavemeti A, su buharı dizüfyon direnç faktörü 1 olmalıdır.

6C- 3. İsçilik

Yalıtımı yapılacak bina yüzeyi toz, kir, harç vb maddelerden arındırıldıktan sonra taş yünü ile binanın pencere ve kapı açıklıkları dısında kalan tüm cephesi kaplanacaktır. Isı köprüsü olusturmaması için levhaların tümü herbirine binili geçmeli olmalıdır. Taş yünü levhalar duvarlara ısı köprüsü olusumunu engelleyecek sekilde plastik kovanlı çelik çivili dübeller ile tutturulacaktır. Levhalar her m2 de 6 dübel ile duvara tutturulmalıdır. Isı yalıtımı sonrası cephe kaplaması yapılırken alttaki ısı yalıtımının zarar görmemesi için gerekli önlemler alınacak ve kırılan bozulan kısımlar Kontrol teskilatının vereceği talimatlar çerçevesinde tamir edilecektir.

6D - ISLAK HACİM YALITIMI

6D-1. Genel

Bu Sartnamede, bina içinde ıslak hacimlerde dösemede uygulanacak su yalıtımı için malzeme ve yapım metodu tanımlanmaktadır. Müteahhit, kullanacağı tüm malzemeleri Kontrol teskilatıe onay için sunacaktır. Kontrol teskilatı tarafından talep edilmesi durumunda Müteahhit, yapılacak isin yöntem ve kalitesini gösteren numune imalatlar yapacaktır.

6D- 2. Malzemeler

Su yalıtımı için kullanılacak malzeme çift kompenentli, elastomerik reçine esaslı sıvı plastik olacaktır. Müteahhit, uzun yıllar kullanılmıs ve kalitesi kanıtlanmıs ürünleri Kontrol teskilatıin onayına sunacaktır.

6D- 3. İsçilik

Yalıtımı yapılacak yüzey her türlü toz, kir, yağ vb maddelerden arındırılarak, yıkanacaktır. Uygulama esnasında ve sonrasındaki 48 saat boyunca ortam sıcaklığı 5 °C'nin altına düsmemelidir. Uygulama havasız tabanca veya rulo ile yapılacaktır. İzolasyonu yapılacak alanları çevreleyen duvarlarda da projede gösterilen yüksekliğe kadar ancak hiçbir sekilde 25 cm den az olmayacak sekilde izolasyon yapılacak ve köseler ilk kat uygulamasından sonra yalıtım filesi ile desteklenecektir. İlk kat, aderans temini için inceltilerek sürülecek ve müteakip 2 kat inceltilmeden uygulanacaktır. Uygulanacak katlar arasında imalatçının önerdiği süreler sağlanacaktır. Uygulamada toplam yaklasık 2,5 kg/m2 malzeme kullanılacak ve izolasyon kalınlığı en az l mm olacaktır. İzole edilen alana 7 gün süreyle girilmeyecek ve gerekli koruma sağlanacaktır.

6E - BİNA ISI İZOLASYONU ( MANTOLAMA )

6E-1. Genel

Bu Sartnamede, bina dıs yüzeylerinde uygulanacak ısı yalıtımı için malzeme ve yapım metodu tanımlanmaktadır. Müteahhit, kullanacağı tüm malzemeleri ve gerekli imalat resimlerini Kontrol teskilatına onay için sunacaktır. Kontrol teskilatı tarafından talep edilmesi durumunda Müteahhit, yapılacak isin yöntem ve kalitesini gösteren numune imalatlar yapacaktır.

6E- 2. Malzemeler

Isı yalıtımı: TS 901-1 EN 13162 10 ’a uygun, taş yünü ile yapılacaktır. Birim Hacim Kütlesi asgari 8-500 kg/m3, ısı iletkenliği 0.030 - 0,035W/m °K, yangın mukavemeti A, su buharı dizüfyon direnç faktörü 1 olmalıdır.

Yapıstırıcı: Portlant çimento esaslı, akrilik reçine dispersiyon tozu ve polimer katkılı yapıstırıcısının, ısı panosu için yapısma mukavemeti 0,08 N/mm2, ısı iletkenlik katsayısı 0,031 W/mK,tuğla/ beton için yapısma mukavemeti 0,25 N/mm2 olacaktır.

Sıva: Portlant çimento esaslı, akrilik reçine dispersiyon tozu ve polimer katkılı sıvanın yapısma mukavemeti 0,08 N/mm2 olacaktır.

File: 160 gr/m2 ağırlığında,cam elyaflı,alkali dayanımlı, 3,5x3,5 mm göz aralığında yanıcı madde içeriği %20 olan file kullanılacaktır.

Dübel: Dübel gövdesi geri dönüsüme uğramamıs polietilen, dübel çivisi geri dönüsüme uğramamıs poliamit, tasıma gücü 0,15 kN, dübel bası çapı min 5,5 olan dübel kullanılacaktır.

6E- 3. İsçilik

Bina dıs cephesinin ipine ve sakülüne getirilmesi için 3F sartnamesine uygun olarak sıvanacaktır. Uygulama +5 ve +30 ºC arasında yapılacaktır. Donmuş ve erimekte olan veya 24 saat içerisinde donma tehlikesi olan yerlerde uygulama yapılmayacaktır. Mantolama uygulaması na baslamadan önce yüzey her türlü toz, kir ve yağdan arındırılacaktır. Mantolama alt kotuna uygulanacak olan alüminyum su basman profilinin arka yüzüne gelecek sekilde bir tarafı yapıskanlı ısı yalıtım bandı ipinde monte edilecektir. Yalıtım bandı üzerine su basman profili ipinde ve terazisinde olacak sekilde 50 cm aralıklarla monte edilecektir. Cephedeki fugalar ısı yalıtım panosuna belirtilen ölçülerde ipinde açılacaktır. Isı yalıtım panolarını arka yüzeylerine m2’ye 5 kg sarfiyatla, çelik mala yardımıyla yapıstırıcı sürülecektir. Yapıstırıcının dıs kenarlara sürülmemesine dikkat edilecektir. İlk sıra yalıtım panoları uzun kenarı yataya gelecek sekilde subasman profiline oturarak monte edilecektir. Pano uygulaması köselerde ve cephelerde sasırtmalı olarak yapılacaktır. Kenarlarda sadece yarım ve tüm pano kullanılacak kenarlarda ayarlama yapılmayacaktır. Montaj esnasında duvardaki bosluklar dikkate alınacak ve çatlama olmayacak sekilde panolar yerlestirilecektir. Yapıstırma isi bittikten 24 saat sonra panolara m2’ye 6 dübel gelecek sekilde dübelleme yapılacaktır. Dübelleme yapılırken levha ortasına 2 adet panoların birlestiği köse noktalarına birer adet dübel uygulanacaktır. Dübeller kaba sıva altındaki yapı malzemesine 25-35 mm tutunma derinliğine sahip olacaktır. PVC esaslı fuga, damlalık, kapı ve pencere profilleri ile alüminyum esaslı köse profilleri sıva yardmı ile yerlestirilecektir. İlk kat sıva 2 kg/m2 sarfiyatla düzgün yüzeyli olacak sekilde mala yardımıyla yapılacaktır. Henüz kurumamıs sıvanın üzerine donatı filesi gerilerek mala yardımıyla yerlestirilecektir. File köse profillerinin üzerine de döndürülecektir. Kapı ve pencerelere, file çekildikten sonra yaklasık 30x40 cm ebatlarında yatayla 45º açı yapacak sekilde diogonal extra donatı filesi uygulanacaktır. Filede ek yerlerinde 10 cm bindirme yapılacaktır.1. kat sıva uygulandıktan 3-4 saat sonra 2. kat sıva 3 kg/m2 sarfiyatla düzgün yüzey olacak sekilde uygulanacaktır.

BÖLÜM 7: KAPI, PENCERE VE CAM İSLERİ

7A - ALÜMİNYUM KAPI, PENCERE

7A-1. Genel

Bu Sartnamede, projelerde gösterilen yerlerde uygulanacak alüminyum kapı, kapı kasası, pencere, denizlik, harpusta ve panjur yapımı için malzeme ve metodlar tanımlanmaktadır. Müteahhit kullanacağı tüm malzemeleri, imalatı yapacak firmayı ve kullanacağı profilleri onay için İdareye sunacaktır. Müteahhit, ayrıca, imalata baslamadan önce, yerinde ölçüler alıp Sözlesme dokümanlarında verilen projelerdeki ölçüleri tahkik edecektir. Müteahhit, mimari projelerde verilen prensipler ve bu sartnamedeki kosulları sağlayacak sekilde imalat resimlerini hazırlayarak onay için İdareye sunacaktır. Müteahhit, yapılacak isin yöntem ve kalitesini gösteren örnek imalatları da ise baslamadan önce hazırlayacaktır

7A- 2. Malzemeler

İsin kapsamına giren tüm imalatta gerek malzeme ve gerekse montaj asamalarında uyulacak standartlar asağıda belirtilmistir. İsin gereğine göre uyulması zorunlu ancak belirtilmemis standart, yönetmelik ve talimat bulunması halinde burada belirtilmemis olması, bunlara da uyulmayacağı anlamını tasımaz.

TS 412 Biçimlenebilen alüminyum ve alüminyum alasımları kimyasal bilesimi

TS EN 914 Galvanizlendirme (sıcak daldırma metodu ile)

TS 498 Yapı elemanlarının boyutlandırılmasında alınacak yüklerin hesap değerleri

TS EN 755-2 Alüminyum ve alüminyum alasımlı eksrüzyon mamulleri için mekanik özellikler

TS 4922 Metalik malzemelerin yüzey islemi, alüminyum alasımların anodik oksidasyonu (Eloksal) teknik özellikler

TS 4924 Alüminyum ve alüminyum alasımlı eksrüzyon profillerin tasarım esasları

TS 4926 Alüminyum ve alüminyum alasımlı eksrüzyon profillerin boyut ve toleransları

TS 825 Binalarda ısı yalıtımı kuralları

TS EN 3180 Alüminyum ve alüminyum alasımların anodik oksidasyonu.

ISO 2931 Admitans veya empedans ölçümüyle sızdırmaz anodikoksit kaplamaların kalitesinin değerlendirilmesi

TS EN 1382 Metalik malzemelerin yüzey islemi- Alüminyum ve alüminyum alasımları renkli anodik kaplaması daha önce asit isleminin uygulandığı renkli damla deneyi ile absorbe güç kaybının tayini

TS 1385 Metalik malzemelerin yüzey islemi- Alüminyum ve alüminyum alasımları renkli anodik kaplaması. Alüminyum renkli anodik kaplamasının ısık hastalığı tayini

TS EN 2675 Alüminyum ve alüminyum alasımları anodik oksidasyon asit çözeltisine daldırma sonucu olusan kütle kaybını ölçerek sızdırmazlık özelliğinin değerlendirilmesi

TS EN 2676 Alüminyum ve alüminyum alasımları anodik oksidasyon, fosforik asit çözeltisine daldırma sonucu olusan kütle kaybını ölçerek sızdırmazlık özelliğinin değerlendirilmesi

TS 2677 Alüminyum ve alüminyum alasımları anodik oksidasyon sekil değistirme ile anodik kaplamaların çatlamaya karsı dayanımlarının değerlendirilmesi

TS 5245 AIMgSi05, Alüminyum alasımlarından yapılan hassas toleranslı eksrüzyon profilleri tasarım esasları

TS 5246 AIMgSi05, Alüminyum alasımı hassas toleranslı eksrüzyon profillerinin boyut ve toleransları

TS 5247 prEN 12020-1 AIMgSi05, Alüminyum alasımı hassas toleranslı eksrüzyon profilleri teknik teslim sartları

TS EN 12258-1 Hafif metal ve alasımları- terimler ve tarifler.

TS 7677 Oluklu levhalar-alüminyum alasımlarından.

TS 7678 oluklu levhalar- alüminyum

TS EN 4644 Pencere ve camlı dıs kapılar- rüzgar direnci tayin metodları.

TS EN 1 026 Pencere ve camlı dıs kapıların hava sızdırmazlığı tayini metodu.

TS EN 1 027 Statik basınç altında pencerelerin su geçirmezliği tayini.

TS 3539 Çift camlı pencere ünitesi

TS EN 571-1 Tahribatsız muayene- Bölüm 1

BS 1331 T bağlantılar

BS 4315 Su ve hava sızdırma testi için metodlar.

BS 4873 Alüminyum alasımlı pencereler

BS 6496 Çekilmis alüminyum alasımlara uygulanacak organik sıvı kaplamalar için sartnameler

CP 15 1 Kapı ve pencereler.

DIN 1 055 Rüzgar yükü.

DIN 1249 Cam

DIN 1712 Alüminyum alasımları.

DIN 1725 Alüminyum alasımları

DIN 1748 Alüminyum çekme profil.

DIN 1961 Cam temini

DIN 4102 İnsaat malzemelerinin yanma durumu

DIN 4108 Yüksek binalarda ısı yalıtımı ve ekonomi.

DIN 4109 Ses yalıtımı

DIN 4113 Sürekli statik yük altındaki alüminyum yapılar.

DIN 4420 Çalısma ve emniyet iskelesi.

DIN 4710 Fuga yalıtımı.

DIN 6975 Polisaj isleri

DIN 1690 Plastik parçalar

DIN 16935 Sentetik yalıtım parçalar.

DIN 16937 PVC yalıtımlar

DIN 17611 Eloksallı alüminyum

DIN 17615 Alasımlı profiller

DIN 18055 Fuga geçirgenliği ve yağmur emniyeti.

DIN 18056 Pencere cepheleri.

DIN 18059 Pencereler

DIN 18201 Ebat toleranslan

Ekstrüzyon mamulü profil üretiminde kullanılacak alüminyum ham maddesinin kimyasal bilesimi TS 412 de belirtilen AIMgSi05 alasımında olmalı ve DIN 1748 TEILI, TS EN 755-2, TS 5245 ve TS 5247 prEN 12020-1 sartlarını sağlamalıdır.

Alüminyum profillerin sağlaması gereken mekanik özellikleri asağıda verilmistir:

Çekme: 215 N/mm²

Akma. 160 N/mm²

Kopma %. 12(A5)-10(A10)

Sertlik. 70 Brinell

Isı iletim. 2.0-2.1 W/m²K

Özgül ağırlık: 2. 7 gr/mm³

Alüminyum profiller, TSE veya esdeğeri kalite belgesine, üretildiği tesisler de TSE veya esdeğeri İmalat Yeterlilik Belgesine sahip olacaklardır. Isı yalıtımlı ve ısı yalıtımsız profillerde kasa, kanat ve orta profillerin et kalınlığı minimum 1.8 mm çıta profillerde ise, minimum et kalınlığı 1.5 mm olacaktır. Dıs cephelere takılacak tüm pencere, kasa ve kapılarda üç odacıklı ısı yalıtımlı profiller kullanılacaktır. Isı yalıtımı profiller TS 825 ve DIN 4108 sartlarını sağlamalıdır. Profillerin ekstrüzyonu preste, ısı yalıtımlı olarak gerçeklestirilecektir. İç kapı ve pencerelerde ısı yalıtımsız profiller kullanılacaktır.Isı yalıtımlı doğramalarda; Kasa profillerinin doğrama düzlemine dik ölçüsü 65 mm, kanat profillerinin doğrama düzlemine dik ölçüsü 75 mm olacaktır. Kasa ve kanat profillerinin genisliği 75 mm olacaktır. (Dısa gelen genis taraf genisliğidir.) Isı yalıtım köprüsü 20 mm olacak kompanze profil olarak ısı geçirgenlik katsayıları k = 2,1 değerini sağlayacak. İç kapı ve pencerelerde ısı yalıtımsız profiller kullanılacaktır. Kasa profillerinin doğrama düzlemine dik ölçüsü 55 mm, kanat profillerinin doğrama düzlemine dik ölçüsü 58,5 mm olacak. Kasa ve kanat profillerinin eni 80 mm olacak. Düz alüminyum levha hammadde kimyasal birlesimi TS 412’ye,oluklu alüminyum levha üretiminde kullanılacak alüminyum kimyasal bilesimi TS 7677 ve TS 7678 ‘de verilen değerlere uygun olacaktır. Düz alüminyum levhaların, imal boyut ve toleransları ile teslim ve diğer sartları TS EN 485-1, 2, 3’e uygun olmalıdır.

Kaplamalar

a) Naturel Parlak Eloksal (Anodik Oksidasyon)

Projelerde belirtilen doğramalarda natürel parlak eloksal kaplama kullanılacaktır. Eloksal islemi TS 4922 standardına uygun yapılacaktır. Alüminyum malzemeler eloksal İsleminden önce malzeme yüzeylerini temizlemek için mekanik yüzey İslemine (polisaj) tabi tutulacaktır. Polisaj sonrası sırasıyla 1.yağ giderme,2.yıkama, 3. dağlama, 4.yıkama, 5.nötralizasyon, 6. yıkama islemlerinden geçirilecektir. Eloksal islemi 180-200 gr/lt.h2SO4 ve en çok 15 gr/lt ,Al içeren banyolarda doğru akım uygulanarak yapılacaktır. Banyo sıcaklığı 19±1 ºC olacaktır. Alüminyum malzemelerin eloksal kalınlıkları 20 mikrondan az olmayacak, eloksallı yüzeylere satinaj uygulanacak. Koruyucu islem (eloksal) görmüs malzemelere bükülme islemi yapılmayacak ve eğer bükülme İslemi gerekiyorsa büküldükten sonra koruyucu isleme tabi tutulacaktır.

Conta. Fitil vb

Sistemde kullanılacak fitiller, contalar, bantlar, takozlar vb malzemeler uluslar arası standartlara göre EPDM, PE veya plastik malzemelerden imal edilmis, yangına dayanıklı, günes ısığının ultraviyole ısınlarına mukavim olmalıdır. Yalıtım için kullanılan contalar hiçbir sekilde ısı farklılasması sırasında deformasyona uğramamalıdır.

Aksesuarlar

Kanat kapama mekanizması, kapı kollan, güvenlik sürmesi, menteseler, kilitler vb doğrama aksesuarları, kanat ve camların ağırlığına göre hesaplanacaktır. Menteseler kasa ve kanada vidalanmayacaktır. Tüm aksesuarlar, ulusal veya uluslar arası standartlara uygun olacaktır. Tüm kilitler 5 yıl garanti kapsamında olacak, kapı kollan mekanizmaları CrNi paslanmaz çelik olacaktır. Tüm aksesuarlar ve bu aksesuarlarda kullanılacak yardımcı elemanlar alüminyum ile bağdasabilir, paslanmaz çelik, solmaz, çizilmez vb özellikler tasıyacaktır. Köse takozları ve ''T'' bağlantılar C 13 31 standardına uygun alüminyum alasımdan olmalıdır.

Testler

Alüminyum islerinde kullanılacak her türlü malzeme gerek hammadde, gerekse imalat sırasında TS ve uluslararası standartlara uygun olarak teste tabi tutulacaktır. Bu test raporlan imalata ve montaja baslamadan İdareye sunulacak ve bir sonraki asama için yazılı onay alınacaktır. Doğrama performans değerleri, fonksiyonel özellikler, isçilik ve muayene testlerine ait belgeler doğrama modülü üzerinde yaptırılacak testten önce İdareye sunulacaktır. Rüzgar direnci, TS 4644, hava sızdırmazlığı TS EN 1026 standardına göre test edilecektir.

7 A- 3. İsçilik

Alüminyum isleri, mimari projesindeki görünüslere ve prensip detaylarına uygun olacaktır. Binaların dıs cephelerinde titizlikle uygulanacak olan ısı yalıtımı bohçalaması, kesintiye uğramaksızın alüminyum doğramada da devam ettirilecek, kör kasa ile alüminyum doğrama arasında ısı köprüsü olusmamasına dikkat edilecektir. Özellikle doğrama-bina birlesimlerinde ısı köprüsü olusmaması için mimari projelerde verilen prensip detaylarına ve Mühendis talimatlarına uyulacaktır. Bina birlesimlerinde alüminyum levhalar kullanılarak doğrama sabitlemesi yapılacaktır. Binaya ankraj bağlantıları paslanmaz çelik civata, burç, aderansı temin eden özel pullarla yapılacaktır. Dıs cephelerde doğramadan suyun ve havanın geçisinin engellenmesi için silikon kullanılmayacaktır. Sadece bina-doğrama bağlantılarında, sızdırmazlık sağlamak için toz tutmayan aderansı yüksek özel silikon veya mastik kullanılacaktır. İmal edilecek ısı izolasyonlu doğramalarda DIN 18055’e göre fuga geçirgenlik katsayısı 0,5’ten küçük olacaktır. En büyük serbest açıklıkta 130 kg/m2 yük altında profil sehimi 8 mm’den büyük olmayacaktır.DIN 18055’e göre yapılacak sağanağa mukavemet deneyinde 1100 Pa basınç farkında herhangi bir su girisi olmayacaktır. Alüminyum doğramalar ısı cam takılmasına elverisli olarak detaylandırılıp imal edilecek ve ısı cam sartnamelerine uygun olarak EPDM cam montaj fitilleri ile monte edilecektir. Kasa ve kanat profillerinin birlestirilmesinde alüminyum kösebentlerle hidrolik basınç altında makinalarla sağlanmalıdır. İmalatta kullanılacak vidalar paslanmaz çelik olacaktır. İç mekanlardaki kapı ve pencerelerin montajı için kör kasa kullanılması halinde kullanılacak profiller galvanizli olacaktır. Tüm alüminyum doğramalar birinci sınıf isçilikle, uluslararası normlara uygun kalitede monte edilecektir.

Garanti

Müteahhit, alüminyum doğramaları imal eden firmadan, İsveren lehine, malzeme ve sistemle ilgili en az bes yıllık garanti alacaktır. Malzeme ifadesi, alüminyum profilleri, eloksal kaplamayı, fitil, conta, bant, vida, civata vb malzemeyi, bağlantı parçalarını, aksesuarları ifade etmektedir.

7B – PVC KAPI VE PENCERELER

Kapsam:

Bu Sartname PVC sert plastik kapı ve pencere doğramalarla ilgili tüm teknik standart (TS) ve sartları içerir.

Malzemeler:

1. Sert PVC kapı ve pencere doğramaları ve bu doğramalarla birlikte kullanılan yardımcı profiller,

2. Destek sacları, metal profiller ve kör kasa profil ve saclar.

3. Bağlantı ve doğrama takımları,

4. İzolasyon contaları (EPDM lastik) ve dolgular (Poliüretan, silikon macun v.b.)

Yukarıda 4 (dört) ana grupta toplanmıs olan malzemelerin ayrı ayrı teknik özellikleri belirtilmis olup doğru kapı ve pencere yapımı için gerekli malzemelerdir.

1.1 Profillerin tipleri piyasada mevcut üreticilerin ürettiği profillere, idarece seçilen mimari detay projelerine, mahal listelerine ve anahtar paftalarına uygun olarak yapılacaktır.

1.2 Seçilen profiller TS 5358'e uygun evsafta olacaktır.

1.3 PVC doğramayı olusturan parçalar, her tür doğramanın boyutları uzunluğunda (en çok 6 mt.) kesintisiz tek parça olacak ve parçaların birlestiği köseler (dik veya 45 derece) gönyesinde alıstırılacaktır.

1.4 Birlestirme yerlerinde (45 derece köse) ısı ile yapıstırılacak ve yapıstırma isleminden dolayı olusan çapakları hem dısta hem içte (EPDM fitil olukları dahil) temizlenmis ve su tahliye delikleri endirek olarak açılmıs olacaktır.

1.5 Bu islem iç destek sacları veya metal profiller PVC kasa profilleri içine yerlestirilip, en az 30-40 cm. de bir vidalandıktan sonra yapılacaktır.

1.6 Açılan birimlerde kasa ve kanat profillerine yerlestirilen contalar en az iki yüzden birbirlerine basacaklardır.

1.7 Kullanılacak yardımcı profiller kapı ve pencere ile uyum içinde düzgün intibak edecektir.

1.8 Doğramalar idarece renkli istenirse, bu renklendirme yalnızca ko-ekstrüzyon sistemi

ile Polimetil Metacrylat olacak, bunun dısında tabanca ile atılmıs veya yapıstırma renkli folio seklinde olmayacaktır.

1.9 Yüklenici renkli ko-ekstrozyon örneklerini idarenin onayına sunacaktır.

2.1 Metal takviye sacları, profilin kesit geometrisine bağlı olarak en az

a. orta kayıtlarda 2.0 mm et kalınlığında kutu profil,

b. kasalarda 1,5 mm. et kalınlığında U profil,

c. kanatlarda 1,5 mm. et kalınlığında U profil sac kullanılacaktır.

Atalet momenti hesap sonucu sac kalınlıkları yukarıda 2.1'de belirtilenlerden yüksek çıkarsa, çıkan sonucu uyumlu kalınlıkta saclar kullanılacaktır. Baska kör kasa önerileri idarece değerlendirilecektir.

2.2 Metal takviye sacları ve kör kasalarda kullanılan bükme sac ve metal profiller TS 914'e uygun sıcak daldırma metodu ile yapılmıs galvanizle pasa karsı korunmus olacaktır.

2.3 Bütün PVC doğramalar metalden olusturulmus alt konstrüksiyon olarak olusturulan kör kasa sistemine bağlanacaktır.

2.4 Bağlantılar krom-vanadium sac vidaları veya cıvatalarla en çok 10 cm'de bir olmak sartıyla kör kasalara bağlanacaktır.

2.5 Kör kasalar doğrama profilleri ile uyumlu ölçülerde en az 2 mm et kalınlığında DKP sacdan bükme U kesitli veya kutu profillerden olusacaktır.

2.6 U kesitin açık ucu, kargir yapıdaki doğrama bosluğunun kenarını olusturan duvar kalınlığına bakacaktır.

2.7 Kör kasalar yerlerine konmadan önce korozyonu önlemek amacı ile suya ve neme karsı bir kat sentetik boya ile veya paslı ise iki kat pas durdurucu (Noverox veya Erox) solüsyon ile yalıtılacaktır.

2.9 PVC doğrama kasası T profil ise, dıstan EPDM fitilli kısmı körkasaya basacak yüzü kadar körkasa bitmis kargir yüzden basacaktır. PVC doğrama kasası L profil ise, kör kasa arasında gönye açıklığından dolayı kalan araya hava sızdırmazlığını önlemek amacıyla, ara bosluklar poliüretan köpük veya silikon ile doldurulacak ve duvar doğrama birlesme noktaları, varsa PVC pervaz profilleri ile, yoksa doğrama ile aynı renkte elektro – statik boya ile boyanmıs bükme veya hazır alüminyum profillerle ( projesine göre ) içten ve dıstan çepeçevre kapatılacaktır.

2.10 PVC doğramanın görünen yüzlerinde vida perçin gibi bağlantılar olmayacaktır.

3.1 Doğramalardaki, her pencere kanat çerçevesi doğrama kasasına en az 2 ( İki ), kapı kanat çerçevesi ise en az 3 ( Üç ) mentese ile tespit edilecektir.

3.2 Doğrama takımlarına ait örnekler yüklenici tarafından sağlanacak ayrıca özel nitelikte gereç ve parça kullanılması gereken yerlerde bu gereç ve parçalarda kullanılmadan idarenin onayı alınacaktır.

3.3 Her türlü doğrama takımı 1.sınıf yapım ve nitelikte olacaktır. Görünen parçalar ispanyolet kolu, mentese ve tutamak v.b. TSEK Belgeli ve doğrama ile aynı renkte olacaktır. Projede aksi belirtilmedikçe bu takımlar sarıdan, mat kromajlı veya galvanizli sacdan, sağlam, iyi çalısır olarak yapılmıs olacaktır.

4.1 Kapı pencere kasa birlesimleri ile cam çıtası çerçeve birlesimler EPDM lastik ile iki

sıra izole edilirler.

EPDM lastik contalar TS 2680’ e ve TS4709’a göre testleri yapılmıs TSE Belgeli olacaktır.

4.2 EPDM contalarının oturduğu olukların doğrama köse bağlantısı yapıldıktan sonra köse oluk çapakları temizlenmis olacaktır.

4.3 Bu contalar kesintisiz olarak oluklarına birlestirilecek iki ucu ise hem kasada hem de kapı ve pencere kanatlarında doğramaların üst kısmında ( lento ucunda ) uç uca getirilip siyah veya seffaf silikonla birbirine yapıstırılacaktır.

4.4 EPDM contaların 45° köselerde oluk içindeki kalan profil kısmı hariç, oluk dısında kalan tırnaklı kısımları iki yüzü birbirine intibak edecek sekilde kesilerek birbirlerine, su sızdırmayacak sekilde siyah veya seffaf silikonla yapıstırılacaktır.

4.5 Cam çıtaları 45° köselerde çıta ve EPDM contalar 45° birbirlerine intibak ettirilecek ve cam takıldıktan sonra conta yüzleri birbirlerine siyah veya seffaf silikon ile yapıstırılacak cam ve çıta yüzeylerinde silikon bulasan kısımlar temizlenecektir.

Genel Hükümler:

2.1 PVC doğramalar, normal bütün gerilmeleri ve atalet momentlerinin gerektirdiği kesit ve kalınlıktaki destek sacı ve kutu profilleri içeren dayanaklıkta olacaktır.

2.2 Yüklenici, uygulamaya baslamadan önce, mimari görünüsleri değistirmeden bütün nokta detaylarını hazırlatacak, kullanılacak bütün profillere ait 100 cm.lik uzunlukta ikiser parça ile bağlantı parçalarına ait örnekleri ayrıca kullanılacak profil ve parçalarına ait örnekleri ayrıca kullanılacak profil ve parçaların mt. adet ağırlıklarını gösterir bir listeyi idareye verecektir.

2.3 İdare kullanılacak her tip doğramadan takılmak üzere santiyeye getirildikten sonra en az iki adedini,

rasgele örnekleme yöntemiyle, verilen listelere ( 2.2 ) uyumunu kontrol maksadıyla kesip veya tartıp irdeleyecektir.

2.4. Ayrıca idare üretici firmanın, yüklenici için ürettiği tip pencerelerin kesim mt tul profil destek sacları ve gerekli tüm gereç ve bağlantı donanımını içeren bilgisayar disketlerini madde 2.2’de belirtilen listenin kontrolünü yapmak maksadıyla idare gerekli gördüğü durumlarda doğrudan üretici firmadan isteyebilir.

2.5 İdare gerek görürse dıs doğramaların rüzgara dayanıklılığına ait hesapları ile yetkili kuruluslarda yapılmıs deney raporlarını isteyebilir.

2.6 Uygulamaya 2,2’de belirtilen listenin idarece tasdikinden sonra baslanacaktır.

2.7 Takım ve benzeri donanım parçaları yerlerine bağlanarak son rötus ve ayarlamalar yapılacak ve doğramalar gerektiği gibi çalısır durumda idareye teslim edilecektir.

2.8 Yapımı bitmis ve yerine konmus doğramanın bitmis görünen yüzlerinde kabarıklık, bükülme, yapım, tasıma ve yerine konma sırasında olabilecek çarpma, çizilme, ezilme, çatlak gibi kusur ve eksikler kesinlikle bulunmayacaktır.

Bunu sağlamak amacıyla üreticinin kullandığı, iç ve dıs tüm yüzeylerin kendinden yapısan bantlarla, isin kabulüne kadar kapalı tutulması gereklidir. Bu bantlar doğramalar cilasına zarar vermeden temizlenecektir.

7C - SAC KAPILAR VE SAC KASALAR

7C-1. Genel

Bu sartnamedeki isler, normal ve yangına dayanıklı sac kapı kanatlarını (garaj kapısı dahil) ve soğuk çekme sac kapı kasalarını bütün bileskenleri, madeni aksam, panjurlar ve aksesuarları kapsamaktadır. İmalat çizimleri onay alınmak üzere Kontrol teskilatıe verilecektir. İmalat çizimleri onaylanmadan hiçbir malzeme sahaya sokulmayacaktır. İmalat çizimleri su detayları kapsamalıdır: Sac kapı ve kasaların imalat sekli, metalin kalınlıkları, madeni aksam, takviye yöntemleri, ankraj tip ve yerleri, çesitli kalınlıklardaki duvar ve malzemelerde yerlestirme sartları ve her bir kapının binadaki yerini gösteren kapı yerlesim listesi (doorschedule). Kapı ve kasaların renkleri Kontrol teskilatı tarafından belirlenecektir. Bütün sac kapı ve kasalar, hasar görmemeleri ve deforme olmamaları için dikkatle teslim ve depo edilecek, korunacak ve takılacaktır. Yıpranmıs, çizilmis veya paslanmıs kısımlar tespit edilmesinden hemen sonra temizlenerek tekrar boyanacaktır. Monte edilmeden önce santiyede depolanacak olan malzemeler platformlar veya paletlerde istiflenecek, musamba veya diğer uygun malzemelerle su geçirmez sekilde örtülecek ancak yeterli havalandırma sağlanacaktır. Hırpalanmıs ve hasarlı kapılar İsverene ek bir maliyet getirmeden Müteahhit tarafından değistirilecektir.

7C- 2. Malzemeler

Sac Kapı Kanatları ve Kasaları

Sac kapı kanatlan TS 12655'e ve onaylı imalat resimlerine uygun olarak imal edilecektir. Sac kapı kanatları projelerde gösterilen kalınlıkta, gösterilmediği durumda ise 1.5 mm kalınlığında sacdan iki dıs levhanın kaynaklanıp aynı seviyelerde perdahlanarak bir araya getirilmelerinden olusacaktır. Projelerde gösterilen kapılarda projesine uygun havalandırma panjurları yapılacaktır. Sac kapı kasaları projelerde gösterilen çelik profiller kullanılarak imal edilecektir. Kasalar ve kanatların dıs yüzeyleri sahaya getirilmeden önce kumlanarak pasa karsı metal primer boya ile iki kat boyanacaktır. Montajdan sonra kapı ve kasa 2 kat sentetik boya ile boyanacaktır.

Laminat Kaplı Ahsap Kapıların Sac Kasaları

Sac kapı kasaları TS 1904'e uygun olarak imal edilecektir. Kapı kasaları, soğuk çekme sacdan, daldırma yöntemiyle pasa karsı astarlanmıs temiz, düzgün bir yüzey ihtiva edecektir. Takviye elemanları, kasaların kalıcı bir deformasyona uğramamaları için gereken biçim ve boyutlarda olmalıdır. Sac kalınlığı, projelerde belirtilen kalınlıkta, belirtilmediği durumlarda ise 2,0 mm kalınlığında olacaktır. Pervazlar, sıvadan 15 mm çıkıntı yapacak sekilde uygulanacak, kasalar bitmis sıvanın veya alçı panel duvarın üzerine basacak sekilde yapılacak ve takılmıs kasa üzerinde sonradan sıva yapılmayacaktır. Tamamlanan is hasarlı, eğri ve ezik olmamalıdır. Kaynaklanmıs elemanlar temiz, düzgün ve doğru bitirilecektir. Köseler uygun olarak kesilip birlestirilecek, düzgün ve biçimli olacaktır. Uygun görüldüğünde bağlama elemanları kullanılacaktır. Kilit ve menteseler yerlerine hassas biçimde monte edilmelidir. Çizimlerde gösterilen yerlerde fitiller kullanılmalıdır. Kasa fabrikada boyanarak isyerine getirilecektir. Kasanın hasar görmesi durumunda fabrika boyası tümüyle temizlenecek ve hasarlı yüzeyler doldurulup düzeltilerek pürüzsüz duruma getirilecektir, pas önleyici astar ve sentetik boya ile boyanacaktır.

Aksesuarlar, Fitiller, Contalar

Kanat kapama mekanizması, kapı kolları, güvenlik sürmesi, menteseler, kilitler vb doğrama aksesuarları, kanat ağırlığına göre hesaplanacaktır. Tüm aksesuarlar, ulusal veya uluslararası standartlara uygun olacaktır. Tüm kilitler 5 yıl garanti kapsamında olacak, kapı kolları mekanizmaları CrNi paslanmaz çelik olacaktır. Sistemde kullanılacak fitiller, contalar vb malzemeler uluslararası standartlara göre EPDM, PE veya plastik malzemelerden imal edilmis, yangına dayanıklı, günes ısığının ultraviyole ısınlarına mukavim olmalıdır. Yalıtım için kullanılan contalar EPDM olup hiçbir sekilde ısı farklılasması sırasında deformasyona uğramamalıdır.

Yangın Kapıları, Kasaları ve Saft Kapakları, Kasaları

Projelerde yangına çesitli sürelerde mukavemet istenilen çelik kapılar, saft kapakları ve kasaları galvanize çelik sac kullanılarak imal edilecektir. Kapı ve kasa UNI 9723 standardına uyumlu olacaktır. Kasa içinde ve kapı kanadının mentese tarafına uygun sekilde yerlestirilmis ısı genlesmeli fitiller kullanılacaktır. sıcak ve dumanı önleyecek sekilde eriyerek genlesen ve NFPA 80'e uygun mamuller olacaktır. Kapı etrafındaki bosluklar NFPA 80'e uygun olmalıdır. Kapı ve kasalarda dolgu ve yalıtım malzemesi olarak yanmaz ve yalıtım değeri yüksek tas yünü veya benzeri malzemeler kullanılacaktır. Montajda kullanılacak tüm civata, somun vb ürünler TS 914 EN ISO 1461 EN ISO 1461'e uygun galvanizli olmalı ve montaj NFPA 80'e uygun olarak yapılmalıdır. Kapı kanadı içerisinde kapının daha sıkı kapanmasını sağlayan takviye plakaları bulunacaktır. Projelerde gösterilen kapılarda yangına mukavim camlı (Kısım VE'ye bakınız) pencereler yer alacaktır. Kullanılacak camın yangın sınıfı kapı yangın sınıfına esdeğer olacaktır. Kapı ve kasaların C 476-22 ve NFPA 80'e göre istenilen yangın mukavemetine sahip olduğu belgelenmelidir. Kapı ve kasalar boyalı olarak İsyerine getirilecektir. Saft kapaklarında kapak bitmis yüzeyi laminat kaplı olacaktır. Kapılarda kullanılacak tüm aksesuarlar ve montajları NFPA 80 kosullarını sağlamalıdır. Kapılarda komple kilit yuvası ve silindir kilit olacaktır. Kapı kanatları 2 mentese ile bağlanacak, bir mentese kendini kapatan yaylı, bir mentese dikey ayar için vidalı rulman mentese olacaktır. Yangın kapılan, kendi kendine kapanacak sekilde kapatıcıya sahip olmalı ve bu kapatıcı açık pozisyonunda ise, yangın halinde, otomatik olarak devreye girmeli ve kapıyı kapatmalıdır. Kapıda otomatik esik contası bulunacak ve bu conta 60 dakika yangın dayanımlı kapıda 29,5 120 dakika yangın dayanımlı kapıda ise 30 dB ses yalıtımı sağlayacaktır. Projelerde gösterilen kapılarda panik kollar yer alacaktır. Tüm yangın kapı ve kasaları için, uluslararası kabul edilebilir bir laboratuvardan alınan ve istenilen yangın dayanımına sahip olduğunu belgeleyen test raporları sunulacaktır. Yangın kapı ve kasaları imalatçı öneri ve tavsiyeleri ile onaylı imalat resimlerine uygun olarak monte edilecektir.

Yangın Dayanımlı Kayar Kapılar

Projelerde gösterilen yerlerde yapılacak yangın dayanımlı kayar kapılar ve kasalarının yapısal sistemi yukarıda tariflenen "Yangın Kapıları ve Kasaları" ve çalısma sistemi de Kısım 7H'de açıklanan "Otomatik Kapılar" gibi olacaktır.

7C- 3. İsçilik

Görünen yüzeylerdeki kaynaklar pürüzsüz ve düzgün olacak temiz bir görüntü arzedecektir. Kasaların kenarları emniyetli bir sekilde birbirine kenetlenmeli ve diğer eleman ve parçaların kendi yerlerini bulması sağlanmalıdır. Kasa içine poliüretan köpük enjekte edilecektir. Yukarıda sözü edilen bütün malzemeler düzgün, doğru ve terazisinde olarak, sağlamca yerine konacak, uygun sekilde raptedilerek, hasarsız, temiz, fabrika boyalı ve son boyası yapılmaya hazır biçimde yerlestirilecektir. Yangın kapılarının son kat boyaları da fabrika da yapılacaktır. Montaj isleri imalatçının yazılı talimatlarına ve onaylanacak, imalat detay çizimlerine uygun olarak yapılacaktır.

7D - SAC KASALI, LAMİNAT KAPLI AHSAP KAPILAR

7D-1. Genel

Bu sartnamedeki isler laminat kaplı ahsap kapıların, bütün ilgili elemanları, madeni aksam, aksesuarlar ve camı ile komple imal ve montajını kapsamaktadır. İmalat projeleri ve kullanılacak malzeme ve aksesuarlar Kontrol teskilatıin onayına sunulacaktır. İmalat projeleri ve kullanılacak malzeme ve aksesuarlar onaylanmadan hiçbir malzeme santiyeye sevk edilmeyecektir. Projeler kapı konstrüksiyonunu, kalınlığını, boyutlarını, birlestirme metodunu, burada sözü edilen madeni aksamı ve diğer bütün bilgileri içerecektir. Laminat kaplı ahsap kapıların tesliminden önce, Kontrol teskilatıin onayı alınmak üzere her kapı tipi için yapılarını gösteren birer numune sunulacaktır. Kapılar santiyeye hasarsız olarak teslim edilecek, nem ve tahribata karsı korunacaktır. Bir binada örtülü olarak korunacak, ısı ve nemdeki asırı değismelere maruz bırakılmayacaklardır. Beton, duvar ve sıvanın kurumus olduğu insa halindeki bir binada da muhafaza edilebilirler. Hasarlı ve tahrip olmus kapılar Müteahhit tarafından İsveren'e bir masraf çıkarmaksızın değistirilecektir.

7D- 2. Malzemeler

Çatkı malzemesi: 	Köknar, bilgisayar kontrollü fırında kurutulmus olacaktır.

Dolgu Malzemesi: 	Sunta

Yüzey:			MDF 4 mm

Masif:			Gürgen

Laminat:		Projede gösterilen kalınlıkta, gösterilmemesi durumunda l mm kalınlıkta, desensiz, düz renkli EN 438, Tip S, High Pressure Laminate HPL, yüzey yapısı FK bitisli.

Mentese ve Aksesuarlar:18/10 CrNi paslanmaz çelik, yangına mukavim kapılarda istenilen yangın mukavemetine haiz aksesuarlar kullanılacaktır.

Tekmelik ve sedye bandı: 1mm kalınlıkta ve proje ebadında paslanmaz çelik.(Islak hacimlerin dıs kapılarında ve Kontrol teskilatıce gerekli görülen kapılarda kapının içine, dısına ve alt alnına yapılacaktır)

Kapı Kasaları: 87B sartnamesinde tanımlanmıstır.

Cam: 8E sartnamesinde tanımlanmıstır.

Bu sartname içinde yer alan madeni aksam kalemleri tam bir uygulama için gerekli olan bütün vidaları, cıvataları, diğer takviye elemanlarını, kilitleri ve menteseleri ve diğer gerekli tüm aksesuarları kapsar. Müteahhit tarafından madeni aksam, anahtar ve kilitler ile ilgili bir cetvel hazırlanacak ve Kontrol teskilatı tarafından onaylanacaktır. Bu cetvelde her elemanın miktarı, imalatçının katalog numarası, boyutlar, yerleri ve diğer bütün gerekli bilgiler yer alacaktır. Tüm malzemeler ilgili Türk Standartlarına ve uluslararası standartlara uymalıdır.

7D- 3. İsçilik

Serenler ve baslıklar 60x32 mm kalınlıktaki elemanlardan çatılacaktır. Yapılan çatkı arasına 32 mm kalınlıkta delikli suntadan kesilen 20/32 mm lik çıtalarla 20 mm aralıkla meydana getirilen iskeletin iki yüzüne 4 mm kalınlıkta MDF prese edilecektir. l mm kalınlıkta HPL laminat ile kapı iki yüzü kaplanacaklar. Pencereli kapılarda cam bosluğu köknar masif ile takviye edilecektir. Kapılar kenarlardan ve üstten 2'ser mm, döseme kaplamasından ise 10 mm aralık bırakılarak monte edilecektir. Cam isleri imalatı yazılı talimatlara, listelere ve detay çizimlere ve ilgili sartnamesine uygun olarak yürütülecektir.

7E - KOMPAKT LAMİNAT KAPILAR, BÖLMELER(cubical)

Genel

Bu sartnamedeki isler kompakt laminat kapılar, bölmeler ile ilgili elemanları, madeni aksam ve aksesuarları ile komple imal ve montajını kapsamaktadır. Müteahhit İmalat projelerine göre hazırlayacağı malzeme numunelerini, aksesuarlarını İdarenin onayına sunacaktır. İdare tarafından onaylanmayan hiç bir imalat yapılmayacaktır. Tüm malzemeler santiyeye hasarsız olarak teslim edilecek, kapalı bir alanda üstü örtülü olarak, ısı, nem ve tahribata karsı korunacaktır. Hasarlı ve tahrip olmus malzemeler Müteahhit tarafından İsveren'e bir masraf çıkarmaksızın değistirilecektir.

Malzemeler

Kapı ve bölmelerdeki tüm kompakt lamine imalatları 12 mm kalınlığında, projede belirtilen yükseklikte, EN 438 normlarına uygun, min. 1,4 gr/cm3(DIN 53479) yoğunlukta, min.80 N/mm2 (DIN 53455) gerilme mukavemeti ile > 100 N/mm2 (DIN 53452) eğilme mukavemetine sahip, > 11 000 N/mm2 (DIN 53457) elastisite modüllü, yüksek basınçta

elde edilmis masif laminat olacaktır. Duvara ve diğer panolara bağlantısı için U profili kullanılacaktır. Montaj elemanları ile madeni aksam ve aksesuarları 304 kalite paslanmaz çelik olacaktır. Kapı binilerine fitil yerlestirilecek ve kapı bunun üzerine kapanacaktır. Kapı kanadının açıldığı duvar veya orta panoya, kapı açılınca çarpmaları önlemek için stoper görevi görecek eleman takılacaktır. Kabin ayak yükseklikleri 5 cm ile 15 cm arasında ayarlanabilir olacaktır.

İsçilik

Kesim islerinde yüksek devirli freze kullanılacak, pürüzsüz ve temiz kenar yüzeyi elde edilecektir. Kompakt laminatların açıkta kalan kenarlarına ve yere paralel kanarlarına oval form verilerek el zımparası ile kenarlarının pürüzsüzlüğü ve siyah rengi sağlanacaktır. Kapı ve bölme ünitelerin yekpare olması sağlanacak, yapıstırarak birlestirmeye izin verilmeyecektir. Kompakt laminatın her iki yüzünde renk veya desen vermek amaçlı boya veya folyo kullanılmayacaktır. Kapı kilit mekanizması herhangi bir problem olması halinde dısarıdan müdahale edilebilir olacak. Kilit mekanizması içeriden ve dısarıdan çevirmeli sekilde olacak, ön tarafında dolu veya bos olduğunu gösteren renkli gösterge olacaktır. Kapı ve bölmelerin montajı, projede gösterilen kot ve akslarda, sakulunde ve terazisinde imalatçı firma tavsiyelerine uygun olarak yapılacaktır. Tüm kullanılacak montaj elemanları paslanmaz çelik olacaktır. Kapı menteseleri kapı kanadına geçirilen boydan mentese ile milli olarak çalısacaktır. Bu mentesede kapının içeri ve dısarı açılmasında görüntüde bir değisiklik olmayacaktır. Menteseler ağırlık merkezine göre ayarlanacak ve kapının kendiliğinden kapanması sağlanacaktır. Mentese profili alttan ve üstten sabitlenecektir. Yapılacak imalatlar için 5 yıl paslanmazlık ve mekanik servis garantisi olacaktır.

7F - CAM İSLERİ

7F-1. Genel

Bu sartnamedeki isler bina içinde ve dıs cephesinde kullanılacak çesitli cam islerini kapsamaktadır. Kullanılacak tüm malzemeler ve örnekleri Kontrol teskilatıin onayına sunulacaktır. Onaylanmadan hiçbir malzeme santiyeye sevk edilmeyecektir. Tüm malzemeler santiyeye hasarsız olarak teslim edilecek ve imalatçı tavsiyelerine uygun olarak stoklanarak korunacaktır. Hasarlı ve tahrip olmus malzemeler Müteahhit tarafından İsveren'e bir masraf çıkarmaksızın değistirilecektir.

7F- 2. Malzemeler

Düz Cam:				 TS 10288 EN 572/2

Yalıtımlı Cam (Isıcam): 		 TS 3539 prEN1279

Reflekte Renkli Cam: 		 TS EN 1096

Temperli Cam:			 TS EN 12150

Yangına Mukavim Cam. Yangına mukavim kapılarda ve iç demir pencerelerde kullanılacak camlar, kapı ve pencere ile aynı yangın mukavemetine sahip olacaktır. Camlar TS EN 1364-1

ve C 476 Kısım 22'ye göre test edilecektir.

Macun; fitil: Sistemde kullanılacak fitiller, contalar, bantlar, takozlar vb malzemeler uluslararası standartlara göre EPDM, PE veya plastik malzemelerden imal edilmis, yangına dayanıklı, günes ısığının ultraviyole ısınlarına mukavim olmalıdır. Yalıtım için kullanılan contalar hiçbir sekilde ısı farklılasması sırasında deformasyona uğramamalıdır. Cam kalınlıkları ve yalıtımlı camlarda bosluk aralıkları projelerde gösterilmistir. Cam kalınlıkları, kullanıldıkları mahallerdeki kosullara uygun sekilde Tüm camlar, imalatçısı tarafından 10 yıl garanti kapsamında bulunmalıdır.

7F- 3. İsçilik

Kapı, pencere ve bölme panellere takılacak tüm camların kenarları düzgün kesilmis ve düzeltilmis olmalıdır. Cam takılması isleri üretici tavsiyelerine uygun olarak yapılmalı ve montaj sırasında kullanılan tüm macun, fitil vb malzemelerin de en az 10 yıl kullanım ömrü olduğu belgelenmelidir. Projelerde baska türlü belirtilmediği takdirde normal doğrama camları 6mm reflekte+12mm hava bosluğu+4 mm düz cam, 4mm düzcam+12mm HB+4mm düzcam giydirme cephe camları (strüktürel silikon ve kapaklı sistem) 6mm temperli reflekte+12 mm hava bosluğu+6mm düz cam, alüminyum çatı ısıklığı camları 6mm temperli reflekte+12 mm hava bosluğu+6mm lamine cam seklinde imal edilmis yalıtımlı cam olacaktır. Transparan cephe camları ise yapılacak hesaplar sonunda belirlenecektir. Danısma bankosu gibi yerlerin etrafındaki alüminyum doğramalarda projelerde gösterildiği sekilde 6 mm kalınlıkta düz ve temperli cam kullanılacaktır. Büyük açıklıklarda gerekli cam kalınlığı hesabın kontrol teskilatıce onayıyla kesinlesecektir. Projelerde baska türlü belirtilmediği takdirde iç camlar 6 mm düz cam olarak uygulanacaktır. Projelerinde belirtilen mahallerinde aluminyum doğrama mikrojaluzili cam kullanılacaktır.

7G -4.GİYDİRME DIS CEPHE

Giydirme dıs cephe, projesine uygun olarak kuru sistem strüktüel silikon sistem olacaktır. Belirtilen açıklıklarda ve her kat döseme betonuna detaylarda belirtildiği gibi ayar imkanı veren alüminyum veya galvenizli çelikten mamul ankrajlarla binaya bağlanmıs, ek yerlerde diletasyonu sağlanmıs tasıyıcı düsey elemanlar ile bunlar arasında belrtilen yüksekliklerde ısıcam veya sandeviç panel takabilmek ve bunları tasımak üzere, düsey tasıyıcı elemenlara özel bağlantı elemanları ile bağlanan yatay kayıtlardan olusur. Sistemin teskilinde silikon yapıstırmaları tamamen fabrika özel kilimatize ve tozsuz odalarda uygulanacaktır. Statik tahkik ve mukavemet hesaplamalarında TS 498 ve DİN 1055 dikkate alınmalıdır. Giydirme cepheyi yaprya ankre etme sistemi, döseme veya parapet alnında düsey yada döseme alt ve üstünden yatay baslamaya uygun olmalıdır. Ankraj sistemleri sabit yada ara mesnet (hareketli mesnet) olarak kullanılabilmelidir. Ankrajların binaya bağlantıları özel paslanmaz çelik dübel ve civatalar ile yapılacaktır. Profillerin ankraja bağlantıları özel paslanmaz cıvata, burç, her iki basta aderası temin eden özel pullarla yapılır. Yatay kayıt bağlantıları paslanmaz çelik vidalarla bağlanmalıdır. Giydirme cephelerin tasıyıcı sistemi DİN 10055’e uygun statik hesap yapılarak belgelendirilmelidir. Statik hasaplamalarda, cephenin kendi ağırlığında daha önemli olan rüzgarın cephe üzerinde yaptığı basın ve emme kuvvetleri, binanın yüksekliği, sekil ve cephe üzerine binen statik yükün hesaplanmasına, alüminyumdüsey tasıyıcıların tek veya iki mesnetli açıklıkla cepheye bağlanmıs olmasına dikkat edilmelidir. İki mesnetli tasıyıcılarda ikinci mesnedin düsey profilin ısıya bağlı hareketlerini engellemeyecek tarzda kayar mesnet olarak konulması gereklidir.

7G -4.A) PARAPET VE KİRİS YALITIMI (TEMPERED CAM)

( Pencere dısında kalan tüm alanlarda yalıtım yapılacaktır.) Dısta 6 mm reflektif lamine tek cam (arkası polyester film tabakası ile opaklastırılmıs), içte 0,5 mm kalınlıkta tava haline getirilerek giydirme cephe profili arasına oturacak tarzda bükülmüs, köseleri kesin buhar geçirimsizliği sağlanacak sekilde, bir yüzü alüminyum folyo kaplı polyizobutilen bantlarla izole edilmis galvenizli sac levha 5 cm kalınlıkta tas yünü ile olusturulup, cam montajına paralel olarak monte edilecektir.

7G -4.B) YANGIN TUTUCULAR

Düsey ve yatay tasıyıcıların montajını müteakip yerinde alınan ölçülere göre 2 mm galvanizli sactan bükülüp parepet altı ve üstüne, giydirme cephe profiline bağlanmadan metelik temas kesen polyizobutilen bantlarla yanastırılacaktır. Bu lavhaların hem parapet/kiris, hem de yatay profiller arasındaki fuga slikon tipi mastiklenecek ve kesin duman geçirimsizliği sağlanacaktır.

7G -4.C) SES İZELASYONU

Katlar arasında ses geçisini önlemek için her kat kiris seviyesinde yangın kesicinin üzerinden baslamak üzere döseme kalınlığı kadar cam yünü doldurulacaktır.

7G -4.D) ISI CAM (6+12+6 MM)

Giydirme cephelerde dıs, 6 mm temperli reflekte (Renk santiye tarafında seçilecek), temperli ara bosluk 12 mm ve iç 6 mm düz cam combinasyonlu ısı camların, kenarları rodajlı olacak projesine ve strüktürel silikon yapıstırma sartnamesine uygun olarak fabrikada tozdan arındırılmıs klimaze odalarda yapıstırılacaktır. Tasıyıcı çerçeve tesbit edilmemis eloksal olarak bilahare üzeri istenilen renkte kaplanacaktır. Sistem cam takıldıktan sonra DIN 18055’e uygun fuga geçirimsizliğini sağlamış olacaktır. Bina dıs cephesinde görünür vida veya herhangi bir alüminyum kapak kullanılmayacaktır. (Bina bitisleri hariç). Alüminyum doğramlarda camların yaslandığı yanaklar özel silikon fitillere geçirimsiz bir baskı ile basacaktır. Kullanılacak alüminyum profiller, üzerindeki eloksal ve elektrostatik toz boyama islemi, belirtilen TSE belgelerine, üretici firmalar da TSE imalat yeterlilik belgesine sahip olmalıdır.

7H – PANİK BARLI YANGIN KAPILARI

7H-1. Genel

Bu sartnamedeki isler panik barlı yangın kapıları ile ilgili elemanları, madeni aksam, aksesuarlar ile komple imal ve montajını kapsamaktadır. İmalat projeleri ve kullanılacak malzeme ve aksesuarlar kontrolun görüsü doğrultusunda hazırlanarak, idarenin onayına sunulacaktır. İmalat projeleri ve kullanılacak malzeme ve aksesuarlar onaylanmadan hiçbir malzeme santiyeye sevk edilmeyecektir. Projeler kapı konstrüksiyonunu, kalınlığını, boyutlarını, birlestirme metodunu, burada sözü edilen madeni aksamları ve diğer bütün bilgileri içerecektir. Kapılar santiyeye hasarsız olarak teslim edilecek, nem ve tahribata karsı korunacaktır. Bir binada örtülü olarak korunacak, ısı ve nemdeki asırı değismelere maruz bırakılmayacaklardır. Beton, duvar ve sıvanın kurumus olduğu insa halindeki bir binada da muhafaza edilebilirler. Hasarlı ve tahrip olmus kapılar Müteahhit tarafından İsveren'e bir masraf çıkarmaksızın değistirilecektir. Panik barlı yangın kapıları standartlara uyacak ve bunu belgeleyecektir.

7H-2. İsçilik

Panik barlı yangın kapıları ve kasaları, imalatçı tavsiye ve önerilerine ve onaylı imalat resimlerin uygun olarak gerekli tecrübeye sahip kisiler tarafından monte edilecektir.

7I-1.Mobilya Kapılar

Güvenlik ve ses izolasyonu sağlayan kapı kasalarının kayın ve MDF üzeri papel doğal ahşap kaplama üzeri ceviz eskitme cilalı, pervazların 18 mm MDF üzeri doğal ahşap kaplama ve kabartmalı ses izolasyonu ve kapı içi delikli yonga levha üzerine iki tarafı 4 mm MDF kaplama üzeri ahşap kaplama olacak. Ayrıca kapı yanları 8 cm kayın masif olarak düzenlenecek ve kapı üzeri kabartmaların 8 mm MDF üzeri ahşap kayın papel kaplama olarak yapılacaktır. Kapıların kilit ve menteşeleri teknik olarak TSE standartlarına uygun olarak yapımı sağlanacaktır.

BÖLÜM 8: AHSAP VE PLASTİK İSLERİ

8A - AHSAP BANKOLAR, TEZGAHLAR (DOLAPLAR) VE SAFT KAPAKLARI

8A-1. Genel

Bu Sartnamede, projelerde gösterilen yerlerde uygulanacak ahsap banko, dolap ve saft kapaklarının yapımı için malzeme ve metodlar tanımlanmaktadır. Müteahhit kullanacağı tüm malzemeleri ve gerekli imalat resimlerini Kontrol teskilatına onay için sunacaktır. Müteahhit, ayrıca yapılacak isin yapım yöntemini ve kalitesini gösteren örnekleri ise baslamadan önce Kontrol teskilatıe sunarak onayını alacaktır. Kullanılacak renklere Kontrol teskilatı karar verecektir.

8A- 2. Malzemeler

Bankoların kapak ve gövdeleri ile parapetler MDF olacak ve her iki yüzeyine düz renkli EN 438, Tip F, High Pressure Laminate, HPL, yapıstırılacaktır. Dolaplar 18mm E1 kalite suntadan olacak ve üzeri 1mm laminat kaplanacaktır. Dolapların arka yüzeyleri 8mm çift yüz suntalam olacaktır. Dolap rafları 18mm çift yüz sunta üzeri laminat kaplama olacaktır. Dolap ayakları ayarlı metal ayak (Cr Ni) olacaktır. Gömme dolapların önüne paslanmaz çelik kaplı baza konulacaktır. Mentese baslantılarındaki vidalar dübelli olacaktır. Bazalar bağımsız sökülüp takılabilir olacaktır. Kapak kenar folyosu 3mm gövde cumbaları l mm PVC ile yapılacaktır. Kullanılacak MDF ve laminat kalınlıkları projelerde gösterilmistir. MDF ve sunta kalınlıkları genellikle 18mm olarak belirlenmis olup laminat kaplama kalınlığı projelerde verilmeyen yerlerde l mm lik laminat kullanılacaktır. Banko dolaplarının kapak ve tezgahları projelerde gösterilen yerlerde post forming uygulamalı olacaktır. Üzerine doğal granit gelecek bankolarda kullanılacak granit tip ve kalınlıkları (20 ve 30 mm) projelerde belirtilmistir. Granit tipi belirtilmeyen bankolarda kullanılacak granit, kullanılan laminat rengine bağlı olarak Kontrol teskilatı tarafından belirlenecektir. Projede gösterilen bankoların tezgahlarında temperlenmis, renkli sablajlı cam kullanılacaktır. Kullanılacak tüm mentese ve aksesuarlar, Kontrol teskilatı tarafından baska türlü istenilmediği taktirde, 18/10 CrNi paslanmaz çelik, olacaktır. Çekmeceler ithal raylı olacaktır.

8A- 3. İsçilik

Tüm banko ve laboratuvar dolapları, benzer konularda yeterli deneyime sahip bir imalatçı tarafından kalite standartına sahip tesislerde projelerine uygun olarak imal edilecektir. Ürünler İsyerine bitmis sekilde gönderilecek ve sadece ufak montaj isleri İsyerinde yapılacaktır. İmal edilen malzemelerin hasarlanmadan nakli için gerekli koruma önlemleri alınacaktır. Duvara asılacak üniteler çelik dübeller kullanılarak monte edilecektir. Yere monte edilecek banko ve dolaplar terazisinde ve sallanmayacak sekilde sabitlenecektir.

BÖLÜM 9: KAPLAMA İSLERİ

9A - DOĞAL TAS KAPLAMA

9A-1. Genel

Bu Sartnamede, projelerde gösterilen yerlerde uygulanacak doğal granit kaplama yapımı için malzeme ve metodlar tanımlanmaktadır. Müteahhit kullanacağı tüm malzemeleri ve gerekli imalat resimlerini Kontrol teskilatına onay için sunacaktır. Müteahhit ayrıca yapılacak isin imalat yöntem ve kalitesini gösteren örnekleri ise baslamadan önce yaparak Kontrol teskilatıin mutabakatını alacaktır.

9A- 2. Malzemeler

Projede gösterilen yerlerde döseme ve duvar kaplaması olarak kullanılacak doğal taslar 2-3 cm kalınlığında projelerde belirtilen (Griggio_Perla, andezit) veya Kontrol teskilatının onaylayacağı tiplerde olacaktır. Merdiven basamaklarında kullanılan taslar 3 cm, rıhtlarda ise (sahanlıklar dahil) 2 cm olacaktır. Merdivenlerde, projelerde gösterilen yerlerde limonluk da yapılacaktır. Müteahhit Onay için 3 numune getirecek ve santiyeye indirilen malzeme bu 3 tas numunesinden farklı olmayacaktır. Kullanılacak plaka boyutları projelerde gösterildiği gibi serbest kenar diğer kenardan en az 5 cm uzun olacaktır. Süpürgeliklerde aynı malzemeden ve projelerde gösterilen yükseklikte (8 cm) ve sekilde fabrikada imal edilecektir. Merdiven kaplaması olarak kullanılacak granitler, merdiven yatay ve düsey yüzünde parçasız olacak, 2 m’ yi geçenler parçalı olabilecektir. Merdiven basamaklarında, projesinde gösterildiği sekilde kaymayı önlemek için basamak yakılacaktır. İç mekanlarda kullanılacak taslar cilalı, dıs mekanlarda kullanılacak taslar ve merdiven basamakları yakılmıs olarak İsyerine getirilecektir.

Döseme Harcı:

Portland Çimento: 		TS 19 PÇ 325

Kum: 				TS 706, TS 2717 yıkanmıs ve elenmis tabii kum,

Su: 				TS 266, Temiz ve zararlı maddelerden arınmıs

Duvar Askı Sistemi:

Çelik Profiller: 		Derin daldırma galvanizli profil.

Askı, Civata, Somun: 	Paslanmaz çelik

9A- 3. İsçilik

Doğal tas döseme islemi ve sonrasında 48 saat süresince ortam sıcaklığı 5° C altına düsmemelidir. Döseme yapılacak yüzeyler süpürülerek toz, harç vb atıklar temizlenecektir. Doğal tas plaklar, 400 dozlu döseme harcının üzerine yapıstırılacaktır. Plaklar kot ve terazisinde derzsiz olarak dösenecektir. Zorunlu durumlarda plakları kesme islemi sulu sistem testere ile yapılacaktır. Süpürgelikler de aynı harç ile duvara yapıstırılacaktır. Tas dösenen alanlara 48 saat süreyle girilmemelidir. Tüm isler bitirildikten sonra yüzeyler temizlenecektir. Yüzeylerin son derece pürüzsüz ve düzgün olması sarttır. Merdivenlerde duvara yapılacak kaplama basamak genisliğinde düsey bantlar halinde olacaktır. Doğal tas döseme kaplamalarının baska malzeme ile birlestiği yerlerde farklı malzeme geçis profili kullanılacaktır.

Duvar Kaplaması

Betonarme yüzeylerdeki kaplamalar, duvara çelik dübeller ile monte edilmis ayarlı paslanmaz çelik askılar kullanılarak yapılacaktır. Örme duvarlardaki Tas kaplamalar, sıcak daldırma galvanizli çelik profiller ile olusturulan tasıma sistemine paslanmaz cıvata ve somunlar ile monte edilecek ayarlı paslanmaz çelik askılar kullanılarak yapılacaktır. Duvar kaplamaları terazisinde ve düzgün olacaktır.

9B - SERAMİK VE FAYANS KAPLAMA İSLERİ

9B-1. Genel

Bu Sartnamede, projelerde gösterilen yerlerde uygulanacak yer ve duvar seramik kaplama yapımı için malzeme ve metodlar tanımlanmaktadır. Müteahhit kullanacağı tüm malzemeleri ve gerekli imalat resimlerini Kontrol teskilatına onay için sunacaktır. Kullanılacak malzemelerin renk ve desenleri önerilen imalatçıların üretim yelpazesi içinden Kontrol teskilatı tarafından seçilecektir. Müteahhit ayrıca yapılacak isin yöntem ve kalitesini gösteren örnekleri ise baslamadan önce hazırlayarak, Kontrol teskilatıin mutabakatını alacaktır. Yer ve duvar kaplaması olarak kullanılacak seramik boyutları projelerde belirtilmistir. Seramiklerde renk ve ton farkı kabul edilmeyecektir.

9B- 2. Malzemeler

Yer Seramikleri EN 176-B1 standartına uygun ve kaymaz (DIN51097'e göre AB sınıfı) özellikte olacaktır. Seramiklerin sağlaması gereken asgari özellikler asağıda verilmistir. Asağıdaki özelliklere ilave olarak, projelerde mat ve parlak granit seramik olarak gösterilen mahallere dösenecek seramiklerin su emme oranı EN 99'a göre ağırlık olarak % 0.05'ten az ve kaymazlık özelliği DIN51130'a göre R 9 olmalıdır. Kullanılacak yer seramiklerinin boyutları 20x20 cm, granit seramiklerin boyutları ise 30x30/60x60 cm olup kullanılacakları yerler projelerde gösterilmistir.

| Teknik Özellik | Test Metodu | İstenilen Değer |
| --- | --- | --- |
| En ve Boy | EN 98 | Maksimum ± % 0.25 |
| Kalınlık | EN 98 | ±%5 |
| Dik Köselilik | EN 98 | ± % 0.6 |
| Yüzey Düzgünlüğü Su Emme (e) % (ağırlık olarak) | EN 98 % EN 99 | 0,50 |
|  |  | Ortalama : < 3 |
|  |  | Tek olarak: |
|  |  | Maksimum %3,3 |
| Kırılma Modülü | EN 100 | Minimum 40 N/ mm2 |
| Asınma Mukavemeti | EN 154 | II-V |
| Sırlı Yüzeyin Çizilme Sertliği | EN 101 | Minimum 5 MOHS |
| Boysal Isıl Uzama | EN 103 | Maksimum 9xlO"6 K"' |
| Isı Şok Dayanımı | EN 104 | istenilmektedir |
| Çizilme Dayanımı | EN 105 | istenilmektedir |
| Dona Mukavemet | EN 202 | istenilmektedir |
| Leke Mukavemeti | EN 122 | Minimum Sınıf 2 |
| Evsel Kimyasallara Dayanıklılık | En 122 | Minimum Sınıf AA |

Duvar seramikleri EN 159 BIII standartına uygun dekoratif ve düz renkli seramik olacaktır. Seramiklerin sağlaması gereken asgari özellikler asağıda verilmistir.

| Teknik Özellik | Test Metodu | İstenilen Değer |
| --- | --- | --- |
| En ve Boy | EN 98 | ± % 0.5 |
| Kalınlık | EN 98 | Maksimum ± % 0,5 mm |
| Dik Köselilik | EN 98 | ± % 0,5 |
| Yüzey Düzgünlüğü | EN 98 | +% 0,5.-%0,3 |
| Su Emme (e) % (ağırlık olarak) | EN 99 | % 15 |
| Kırılma Modülü | EN 100 | Ortalama. 15N/mm2 |
| Sırlı Yüzeyin Çizilme Sertliği | EN 101 | Minimum 3 MOHS |
| Boysal Isıl Uzama | EN 103 | Maksimum 9x l0-6K-1 |
| Isı Şok Dayanımı | EN 104 | istenilmektedir |
| Çizilme Dayanımı | EN 105 | istenilmektedir |
| Dona Mukavemet | EN 202 | istenilmektedir |
| Leke Mukavemeti | EN 122 | Minimum Sınıf 2 |
| Evsel Kimyasallara Dayanıklılık | En 122 | Minimum Sınıf B |

Kullanılacak duvar seramiklerinin boyutları kullanılacakları yerler projelerde gösterilmistir. Dıs köselerde PVC köse profili kullanılacaktır. Yapıstırma macunu, imalatçı tarafından önerilen kalite ve standartta, derz dolgu macunu da su geçirmez özellikte olacaktır. Tüm malzemeler İsyerinde uygun sekilde depolanacak, üzerleri direkt günes ısığı almasını önleyecek sekilde kapatılacak ve yeterli havalandırma temin edilecektir. Döseme için kullanılacak yapıstırma malzemesi hertürlü nem ve rutubetten korunacaktır. Seramik dösenecek yüzeylerde yapılması gereken tesviye betonu, sap ve su yalıtımı isleri Teknik Sartname 3D, 3E ve 6D'de anlatıldığı sekilde yapılacaktır. Islak hacım duvarları köselerinde h:2.30 mt ye kadar 23.242/3 pvc köse profili kullanılacaktır.

9B- 3. İsçilik

Seramik dösenecek yüzeylerde gerekli tüm isler ve tesisat tamamlanmıs olmalıdır. Seramik döseme isleri çevre ısısı 10° C ve üzerinde olduğu ortamda yapılacaktır. Dösenecek seramikler kırık, hasarlı, çizik vb olmayacaktır. Duvar seramiği dösenecek çimento esaslı sıvası veya alçı macunu yapılmıs yüzeyler temizlenip, kir, toz vb maddelerden arındırıldıktan sonra yapıstırma macunu yüzeye sürülerek özel tarak ile yivlendirilecektir. Seramikler projede gösterilen sekilde, tam sakulunde ve hizasında istenilen derz aralığı sağlanarak dösenecektir. Seramik kesimi için sulu sistem testere kullanılacaktır. Dıs köselere onaylı köse profilleri yerlestirilecektir. Tamamlanan yüzeylerdeki derzler, onaylanan renk ve kalitede derz dolgu malzemesi ile doldurulacaktır. Derzler kuruduktan sonra yüzeyler ıslak bez ile temizlenecektir. Yer seramiği dösenecek yüzeyde yapılacak isler (sap, izolasyon vb) tamamlandıktan sonra yapıstırma macunu yüzeye sürülerek özel tarak ile yivlendirilecektir. Seramikler projede gösterilen sekilde, tam kot, hiza ve meyilinde, istenilen derz aralığı sağlanarak dösenecektir. Seramik kesme islemi sulu sistem testere ile yapılacaktır. Döseme islemi tamamlandıktan sonra derz araları renk ve kalitesi onaylı derz macunu ile doldurulacaktır. Derzler kuruduktan sonra yüzeyler ıslak bez ile temizlenecektir. Duvar birlesimlerinde süpürgelik yapılmayacaktır. Seramik döseme kaplamalarının baska malzeme ile birlestiği yerlerde farklı malzeme geçis profili kullanılacaktır.

9C - ALÇI SIVA

9C-1. Genel

Bu Sartnamede, projelerde gösterilen yerlerde uygulanacak alçı sıva yapımı için malzeme ve metodlar tanımlanmaktadır. Müteahhit kullanacağı tüm malzemeleri ve gerekli imalat resimlerini Kontrol teskilatıe onay için sunacaktır. Müteahhit ayrıca yapılacak isin yapım yöntemi ve kalitesini gösteren örnekleri ise baslamadan önce hazırlayarak, Kontrol teskilatıin mutabakatını alacaktır. Bütün malzemeler zarar görmemeleri için dikkatle depo edilecek, korunacak ve kullanılacaktır. Kullanmadan önce santiyede depolanacak olan malzemeler platformlar üzerinde istiflenecek, musamba veya diğer uygun malzemelerle su geçirmez sekilde örtülecek ancak yeterli havalandırma sağlanacaktır. Çesitli nedenlerle bozulmus malzemeler İsverene ek bir maliyet getirmeden Müteahhit tarafından değistirilecektir. Alçı sıva ve alçı plaka kullanımı Kontrol teskilatıin insiyatifindedir. Duvarları granit kaplı olmayan merdiven kovalarında alçı plak kullanımına Kontrol teskilatı karar verecektir.

9C- 2. Malzemeler

Perlitli sıva alçısı, TS 6433'e uygun olmalı ve basınç mukavemeti 25-55 kgf/cm2, eğilmede çekme mukavemeti 10-25 kgf/cm2 değerlerini sağlamalıdır. Saten alçı perdahı da uluslararası standartlara uygun imalat yapan bir üretici ürünü olmalı ve basınç mukavemeti 25-35 kgf/cm2 değerini sağlamalıdır. 3-F’de belirtilen kaba sıva malzemeleri. File ve dıs köse profilleri üretici firma tarafından önerilen mamuller olmalıdır.

9C- 3. İsçilik

Alçı sıva ortam sıcaklığının uygulama ve sonrasındaki 24 saat içerisinde 35° C'ın üzerine çıktığı ve 5° C'ın altına düstüğü dönemlerde yapılmamalıdır. Sıva yapılmadan önce yağlı ve kirli yüzeyler iyice temizlenmelidir. Yüzeyler tozdan arındırılmalıdır.Duvar yüzeylerine çimento harçlı kaba sıva atıldıktan sonra köselere çatlamaya karsı file ve dıs köselere profiller yerlestirilerek alçı sıva ile sıvanacak yüzey mastarlarla anolara ayrılır. Duvardaki su, elektrik, telefon vb tesisata ait bosluklar var ise bunlar kalınlığı l cm yi asmayacak sekilde aynı alçı ile doldurularak üzerine derz bandı yapıstırılacaktır. Aynı sekilde duvarın perde, kolon ve kiris birlesimlerinde farklı çalımsa nedeniyle olusacak çatlamaları önlemek için bu kısımda kalın derz bandı uygulanacaktır. Yapılacak alçı sıva kalınlığı 1-1.5 cm arasında olacak mümkün olduğunca 1.5 cm yi geçmeyecektir. Alçı sıva kalınlığının 1.5 cm'den fazla olması gereken yerlerde gerekli önlemler alınarak uygulama yapılacaktır. Sıvanacak yüzey kontrol edilip alçı sıva kalınlığı, yüzey düzgünlüğüne göre, belirlendikten sonra bu kalınlığa uygun anolar mastar boyunu geçmeyecek aralıklarla ve yüzey yüksekliğini 3'e bölecek sekilde yerlestirilecektir. Anolar arası düsey olarak doldurulacaktır. Sıvanacak yüzeyler uygulama öncesi su ile ıslatılacaktır. Alçı sıvalarda Kontrol teskilatıin belirleyeceği sekilde derzler olusturulacaktır. Alçı sıva harcı, üretici firma talimatlarına uygun olarak temiz bir kapta karıstırılarak sıva yapılacak alana sıva küreği ile bastırılarak veya malayla atılarak yayılır. Alüminyum mastarlar anolara dayanarak ve bastırılmadan mastarlanır. Harcın fazlası sıyrılarak atılır. Harç ön prizini yapmaya baslamadan önce yüzey mala ile perdahlanır. Alçı sıva prizini aldıktan sonra son derece pürüzsüz ve düzgün bir yüzey elde etmek için yaklasık 2 mm kalınlıkta saten alçı kaplama uygulanacaktır.

9D - BOYALAR

9D- 1. Genel

Bu Sartnamede, projelerde gösterilen yerlerde uygulanacak boya isleri için malzeme ve metodlar tanımlanmaktadır. Müteahhit kullanacağı tüm malzemeleri Kontrol teskilatıe onay için sunacaktır. Müteahhit ayrıca yapılacak isin yapım yöntemini, kalitesini ve rengini gösteren örnekleri ise baslamadan önce hazırlayarak, Kontrol teskilatıin onayını alacaktır. Renk seçimleri Kontrol teskilatı tarafından yapılacaktır.

9D- 2. Malzemeler

Plastik Astar: TS 5808 akrilik esaslı, katı madde miktarı (TS 1762) ağırlık olarak maksimum %43, yoğunluk (ASTM D 1475) 1.03-1.09 gr/cm3

Plastik Boya: TS 5808 Akrilik bağlayıcılı, katı madde miktarı (TS 1762) ağırlık olarak maksimum %58, yoğunluk (ASTM D 1475) 1.35-1.40 gr/cm3, parlaklık 60° (TS 4318 EN ISO 2813/4320)0-10

Su bazlı boya: TS 5808e uygun, bağlayıcısı akrilik kopolimer, bağlayıcısı özel

granülemetride kalsit olan, nefes alma ve silinebilirlik özelliğine sahip, çevreye zararlı solvent içermeyen, sürüldüğü yüzeylerde küf, mantar vb. mikroorganizmaların gelisimini engelleyen akrilik esaslı esnek iç mekan boyası.

Silikon Esaslı Dıs Cephe Boyası Hazırlanmıs sıva yüzeylerinin, kağıt maske ile  maskelenmesi, silikon esaslı koruyucu astar (renkli) ile 1 m2 yüzeye ortalama 0,250 kg gidecek sekilde fırça, rulo, tabanca vb. araçlarla sürülmesi, 24 saat geçtikten sonra üzerine en az iki kat olmak üzere fırça, rulo veya tabanca ile slikon esaslı boya 1 m2'ye yüzeye 0,600 kg gidecek sekilde tatbik edilerek yüzeyin  boyanması;

9D - 3. İsçilik

Boyanacak yüzeyler yağ, kir, pas, toz veya zayıf malzemeler ihtiva etmeyecektir. Gerekli yerlerde, yüzey düzensizlikleri ve delikler onaylanmıs yöntemler ile doldurulacak veya kaldırılacaktır. Boyanmıs yüzeylerde akma, damla, çıkıntı, fırça izleri, renk ve desen değisikliği gibi belirtiler bulunmayacaktır. Kapatma özelliği tam olacak ve her kat düzgün bir tabaka olusturacak sekilde uygulanacaktır. Yeterli kurumanın sağlanması için birbirini izleyen

tabakalar arasında yeterli süre bırakılmalıdır. Boyanacak yüzey ve dıs hava sıcaklığı 5 °C ve üzerinde olmalıdır. Harici su emilsiyonlu boyalar havadaki nem oranının % 80'i astığı durumlarda kullanılmamalıdır.

Plastik boya

Plastik boya ile boyanacak yüzeyler boyadan önce temizlenerek kuru ve temiz bir duruma getirilmelidir. Boyanacak yüzeylere önce bir kat plastik astar ve sonra iki kat plastik boya uygulanacaktır. Plastik boya, üretici tavsiyesine uygun olarak ve yaklasık %30 oranında su ile seyreltilerek uygulanacaktır.

Yüzey Hazırlığı

Uygulamaya baslamadan evvel yüzeyin kirden, tozdan ve olabilecek en küçük toz parçacıklarından arındırılmıs olması gerekmektedir.

Astar

Bir kat Primer’ın bir litresi 8 metrekare alanı kaplayacak sekilde yüzeye uygulanır.(m2 ‘ye 0.125 litre). Uygulamadan sonra yüzey 1 ila 2 saat süresince kurumaya bırakılır.

Boya

Astar uygulamasının yapıldığı yüzeye önce bir kat püskürtme yolu ile uygulama yapılır. Her m2’ye yaklasık 0.275 litre yani her 3.6 m2’ye 1 litre malzeme uygulanır. Böylelikle ilk tabakada 275 mikron kalınlığa ulasılır. İkinci katı sürülmeden kurumaya bırakılır. Kaplama malzemesi kuruduktan sonra önce yüzey kontrol edilir eğer yüzeyde benekçikler ve iğne ucu gibi kusurlar kalmıs ise bunlar kaplama malzemesi kullanılarak düzeltilir. Yüzey kuruduktan sonra çok ince bir zımpara kağıdı ile (P400 derece) yüzey zımparalanır. Ardından yüzey bütün tozlardan arındırılır ve ikinci tabaka uygulanır. Uygulama bitiğinde uygulanan tabakanın yaklasık 325 mikron kalınlığında olması gerekmektedir. Eğer yüzeyde pürüzler veya benekler bulunuyorsa yüzey tekrar kaplama malzemesi kullanılarak düzeltilir.

Dış Cephe Kaplaması

Dış cephe kaplaması öncesi yüzeyin yağlardan, mantardan veya diğer yosun gibi üremelerden, nemden ve pul pul olmus tabakadan arındırılması ve gerekli yerlerin onarılması gerekmektedir. Uygulamaya geçmeden önce yüzeyin üzerinde bulunabilecek kablo veya diğer monte edilmis elemanların yüzeyden çıkarılması ve bunların dıs cephe kaplaması uygulaması gerçeklestikten ve malzeme 7 gün boyunca tamamen kuruduktan sonra yüzeye tekrar monte edilmesi gerekmektedir. Bütün bu temizlik ve onarım islemleri bitikten sonra yüzeyin 2000psi basınçlı bir su ile yıkanması ve kurumaya bırakılması, ardından onarım yapılan bölgelere macun çekilmesi gerekmektedir.

Astar

Primer yüzeye 8 m2 ‘ye bir litre seklinde ( 0.125 litre her metre kare için) olarak uygulanır. Uygulamadan sonra yüzey kurumaya bırakılır. Gerekli bölgelerin kuvvetlendirilmesi

- Çatlaklar ve ek yerleri: Yüzeyde bulunan çatlaklar ve ek yerleri onarıldıktan sonra çatlak ve ek yerlerinin üzerine bir kat kaplama ve sistemin özel donatı filesi uygulanır (Donatı filesi’nin genisliğinden yaklasık % 33 daha fazla bir alana kaplama malzemesi çatlaklar ve ek yerleri tam ortalanarak yüzeye uygulanır).

- Donatı filesi, kaplama uygulamasının yapıldığı ve uygulama yapılması sırasında ıslak olan yüzeye çekilme ve gerilme yapılmaksızın iç kısmı dısa bakar sekilde direk olarak eklenir. Yüzeyde yapılan uygulama kuruduktan sonra meydana gelen hatları yok etmek ve düz bir satıh elde etmek için yüzey hafif bir sekilde zımparalanır.

Kaplama malzemesi

Temizlenmis ve onarılmıs olan bu yüzeye ilk kat kaplama malzemesi her m2’ye 0.25 litre düsecek sekilde fırça ya da havasız püskürtme yolu ile uygulanır. Uygulama sonunda ilk tabakanın kalınlığı 250 mikron olmalıdır. Uygulama bittikten sonra yüzey kontrol edilir, eğer yüzeyde herhangi bir toplu iğne bası gibi delikler veya kabarcıklar olusmus ise bunlar biraz daha malzeme sürülerek düzeltilir ve yüzey kurumaya bırakılır.

Yüzey kuruduktan sonra yukarıda belirtilen sekilde ikinci kat bir kaplama uygulanır ve uygulama sonunda yüzey kalınlığı 315 mikrona ulasır.

9E - MERMER VE MOZAİK İSLERİ

9E-1. Genel

Bu Sartnamede, projelerde gösterilen yerlerde uygulanacak mermer denizlik, parapet, harpusta ve tezgah isleri ile mozaik harpusta isleri için malzeme ve metodlar tanımlanmaktadır. Müteahhit kullanacağı tüm malzemeleri ve gerekli imalat resimlerini Kontrol teskilatına onay için sunacaktır. Müteahhit ayrıca yapılacak isin yapım yöntemi ve kalitesini gösteren örnekleri ise baslamadan önce hazırlayarak, Kontrol teskilatıin mutabakatını alacaktır. Kullanılacak renkler Kontrol teskilatı tarafından belirlenecektir.

9E- 2. Malzemeler

Mermer: TS 2513, özgül ağırlığı 2,5 gr/cm3, basınç mukavemeti en az 600 kg/cm2.

Beyaz Çimento: TS 21

Portlant çimento ve kum Kısım 3A da açıklandığı gibi olacaktır.

9E- 3. İsçilik

Mermerler projede gösterilen boyut ve kalınlıkta fabrikada kesilip, kenarları yuvarlatılıp, pahları açılıp, cilalanarak isyerine getirilecektir. Denizlikler, parapetler ve harpustalar mümkün olduğu ölçüde eksiz ve monolitik olacaktır. Tezgahlar ise eksiz olacaktır. Mermer denizlik ve harpustalar yaklasık 2-3 cm kalınlığında 400 kg dozlu harç üzerine terazisinde ve kotunda yerlestirilecektir. Mermer banyo tezgahları projede gösterildiği sekilde ve Kontrol teskilatı talimatlarına uygun olarak monte edilecektir. Parapet ve denizliklerin pencere ile birlesim noktaları Kontrol teskilatıin onaylayacağı malzeme ile yalıtılacaktır. Mozaik harpusta yapılacak yerin altına projesine göre Kısım 3D'de açıklandığı gibi tesviye betonu döküldükten sonra l m3 doğal mermer princine 650 kg beyaz çimento katılarak hazırlanan harç ile projesine uygun olarak harpusta dökülecektir. Gerekli kür islemi en az üç gün süresince uygulanmalıdır. Mozaik prizini aldıktan sonra yüzey silinerek mermer prinçlerinin görünmesi sağlanacak ve daha sonra yüzey taraklanacaktır. Mermer döseme ve mozaik isleri yapılması sırasında ve sonrasındaki 3 gün boyunca ortam sıcaklığının 5 °C'ın altına düsmemesi sağlanmalıdır.

9F - LAMİNAT PARKE

Bu Sartnamede, projelerde gösterilen yerlerde uygulanacak laminant parke. isi için malzeme ve metodlar tanımlanmaktadır. Müteahhit kullanacağı tüm malzemeleri ve gerekli imalat resimlerini Kontrole onay için sunacaktır. Müteahhit ayrıca yapılacak isin kalitesini gösteren örnekleri ise baslamadan önce hazırlayarak, Kontrolün mutabakatını alacaktır.

Laminant Parke yapısı:

Yüksek yoğunluğa sahip yonga levhanın (HDF) alt kısmında kraft kağıdı, üst kısmında ise laminat kaplı olan malzemelerdir. Orta ve yüksek yoğunluk da ki lif levhaların üzerinde dekor kağıd suretiyle ve daha sonra sertlestirilerek imal edilecektir. Üst yüzeyde parke yüksek yüzeysel dirence (asınma sertlik, çizilme ve kimyasal maddelere suya, sigara atesine, günes ısınlarına) dayanıklı olacaktır. Kalınlık minimum 7 mm, boyutları ise190-200 /1200 mm olacaktır Uygulama normal klima kosullarında yani yaklasık 20 °C sıcaklıkta ve %50-60lık nem oranında yapılacaktır. Parke paketleri uygulamadan en az 48 saat önce aynı klima kosullarındaki bir mekana konulacak, depolama ve bekletme sırasında paketler mutlaka temizlenmis olacaktır, Zemin üzerine hem rutubeti hem de nemi kesmek için en az 2 mm kalınlığında polietilen folyo serilecektir. Döseme sırasında duvar kenarlarından yaklasık 15 mm bosluk bırakılacaktır. 40 m² den büyük mekanlarda, 6 m'yi geçen uzunlukların ortasında en az 10 mm'lik çalısma derzi bırakılacaktır. Eğer yanyana birkaç mekanda parke uygulaması yapılacaksa, kapı esiklerinde de çalısma derzi bırakılacak ve bosluk esik profili ile kapatılacaktır. İlk sıranın dösenmesi sırasında artan parça, ikinci sıranın ilk parçası olarak kullanılacak ve her sırada aynı islem tekrarlanarak minimum zaiyat sağlanacaktır. Yanyana iki sıradaki parke boyları arasındaki kaydırma aksı 30 cm’den az olmayacak; ayrıca 30 cm’den küçük parkeler kullanılmayacaktır. Döseme sırasında parke boyları kinis-zıvana seklindeki kenarlarından birbirlerine geçirilerek yapıstırılacak ve zemin üzerine serbestçe oturan yüzer bir döseme kaplaması elde edilecektir. Yüzeye tasan yapıstırıcı kurumadan nemli bir bezle silinecektir. Ek yerlerinin sıkıstırılmasında mutlaka ahsap veya plastik takoz kullanılarak, kirislerin hasar görmesi önlenecektir.

9G – RENKLİ MERMER

İnsaatta kullanılacak renkli mermer gayet kesif bir kalker, nesci ince daneli billuri ve mütecanis, plâk halinde kullanılacaklar yatak yüzüne paralel olacak, 2 cm. veya daha fazla kalınlıkta katraklarda kesilmis olacaktır. Plaklardaki damarlar uzunluğuna paralel olarak az bulunacak, katiyen bulutlu, benekli ve çarpık olmayacaktır. Kesafeti 2500 kg/m³ den, tazyike mukavemeti ise 600 kg/cm² den az olmayacaktır. Çatlak, çukur ve fazla damarlı ve içinde kil ve diğer yabancı maddeleri havi olmayacaktır. Kaplamada kullanılacak tortul veya volkanik renkli taslar, en az renkli mermer vasıf ve dayanıklılığında, ocağın özel renginde ve deseninde olacaktır.

9H – TRAVERTEN

Traverten kalsiyum karbonat (CACO3) ihtiva eden kaynak suları ile bilhassa sıcak su kaynaklarının, hava ile temasında, karbondioksitin (C02) uçmasından sonra, tabakalar halinde birikmesinden meydana gelmis bir kalker tasıdır. Bu taslar, sünger gibi delikli ve hafiftir. Delikler, hava kabarcıklarından, içindeki nebat ve hayvan kalıntılarının, zamanla çürümesinden meydana gelmistir. Mermer kadar sert olmayıp, Ocaktan çıktığı zaman yumusak ve islenmesi kolaydır. Hava ile temasında, ocaktaki rutubetini kaybederek sertlesir. Kâfi miktarda sertlesmemis ve kesif olmayanlar insaat islerinde kullanılamaz. Bu taslar çatlaksız ve homojen sertlikte olmalıdır.

Porozite % 12 den az

Su emme ağırlığının % 5 den az

Basınç mukavemeti 200 kg/cm² den fazla olmalıdır.

Bu taslar, yoğunluğuna göre mermerler gibi, katraklarda 2 cm. ye kadar levhalar halinde kesilebilirler. Renkleri sarı, krem, bej, yesil ve kahverengi olur. (Genellikle kaplama islerinde kullanılır.)

9I – MERDİVEN KAPLAMALARI

Mermer, Mozaik, doğal tas ve suni mermer plâklarla yapılan merdiven kaplamaları, döseme ve duvar kaplamaları sartnamesine uygun olarak yapılacaktır.

a - Mozaik, kaplama, mevcut beton basamaklar üzerine temizi 2,5 cm. kalınlıkta olmak üzere yapılacak yeteri kadar sertlestikten sonra silinip perdahlanacaktır. İstenildiği takdirde ufkî kısımların kenarlarında bordür bırakmak sureti ile orta kısımları taraklanabilir. Basamak dıs köseleri keskin veya yuvarlak olmak üzere düz veya çıkıntılı olarak yapılacaktır.

b - Mermer kaplamalarında basamak kısımları en az 3 cm. rıht ve süpürgelikler 3 cm. kalınlığında olmak üzere tafsilat resimlerine uygun olarak yapılacaktır.

c - Doğal tas ve traverten kaplamaların basamak kısımları en az 4 cm. rıht ve süpürgelikleri ise 3 cm. kalınlığında plaklarla yapılacaktır. Basamak boyu 1,5 m. kadar olan kaplamalar tek plaktan, daha uzun olanlar ise, boyları 1 m. civarında olmak üzere ekleri sasırtmalı olarak yapılacaktır. Ancak basamak genisliğinde ek yapılmayacaktır.

d - Suni mermer kaplamaların basamak kısımları en az 5 cm. rıht ve süpürgelik ise 3 cm. kalınlığında olacaktır. Basamak kısımları ile rıht kısımları birlesmeyecek, aralarında 2 mm. kadar bir aralık bırakılacaktır. Basamak ve rıhtları birlikte yapılmıs gönyeli suni mermer plaklarla yapılan kaplamalarda, plaklar mevcut beton basamak yüzleri üzerine harçla oturtulacak, rıht kısımlarına harç konulmayacaktır ve rıhtlar alttaki basamaklar üzerine binmeyecektir. Gerek rıhtlar ve gerekse süpürgelikler ile basamaklar arasında en az 2 mm.'lik bir aralık bırakılacaktır.

e - Mermer, traverten, doğal tas veya suni mermer plaklarla yapılacak iç ve dıs denizlikler detay resimlerine tamamen uygun ve kendi sartnamesinde yazılı evsaf ve nitelikte olacaktır. Kaplama iti sona erince, kaplanan yüzeyler tamamen tahta veya benzeri bir malzeme ile örtülecek, teslim zamanına kadar bu tekilde muhafaza edilecektir.

## 10.ŞANTİYE KURULUMU

### 10.1 Şantiye Bina ve Tesisleri

Yüklenici, açık ve kapalı depolar, atölyeler, idare binaları ve kendisi için gerekli gördüğü her türlü tesis ve binayı inşa edecektir. Tesislerin yerleri, Kontrol Teşkilatı ile birlikte önceden belirlenecektir. Toprak, yüzey altı toprağı ve yeraltı suyunun kirlenmesin önlemek için, yakıt ve yağlama maddelerinin sızdırmaz depolarda güvenli şekilde depolanmasına özel itina gösterilecektir. Aynı koşul, atölyeler veya diğer onarım tesisleri için de geçerlidir.

Yüklenici, görevlendirdiği tüm personele, yeraltı suyunun korunması yönetmeliğine uyulması konusunda kesin talimat verecektir. Su ve toprak kaynaklarının kirliliğinin önlenmesi için yeterli önlem almaması sonucu kirlenen toprakları Yüklenici, masrafı kendisine ait olmak üzere değiştirecek ve yeraltı suyunun herhangi bir şekilde katkılanmasına ilişkin her türlü sorumluluğu taşıyacaktır.

### 10.2 Şantiye Binaları

Yüklenici, şantiyedeki personeli için büroların yanı sıra, Kontrol teşkilatı ve şantiyedeki temsilcisi için ayrı büro ile araç parkını masrafları kendisine ait olmak üzere sağlayacak ve bakımını üstlenecektir.

Kontrol teşkilatın 'in şantiye tesisleri en az 25 m2 genişliğinde büro ile uygun Sıhhi Tesisat ve en az iki oto'luk bir park sahasını kapsayacaktır. Büro, en az 2,4 m baş üstü boşluğuna sahip olacak, dış hava şartlarından etkilenmeyecek, iyi havalandırılmış, iklimlenmiş, yeterince aydınlatılmış, güvenli kilitli kapılar, pencereler ve 2 masa, 2 dolap ve 6 sandalye ile donanımlı olacaktır.

Yüklenici, Kontrol teşkilatı 'nın büro ve sıhhi tesisatının kağıt, soğutulmuş içme suyu, ısıtma, serinletme, aydınlatma ve temizlik ile ilgili giderlerini karşılayacaktır.

### 10.3 Güvenlik ve Barınma

Yüklenici, şantiyede alacağı önlemlerin, sağlık, güvenli çalışma, rahat çalışma ortamı ve yeraltı suyunun korunmasına ilişkin yürürlükteki yönetmeliklere kesinlikle uygun olmasını sağlayacaktır.

Yüklenici, masrafları kendisine ait olmak üzere, işçilerinin güvenliği bakımından tüm açık kazılarda yeterli önlemleri alacağı gibi şantiye etrafının geçici çitlerle çevrilmesini, işçileri ve kontrol personeli için uygun barınak ve/veya yemekhanelerin ve banyo, tuvalet gibi tesislerin yapımını sağlayacaktır. Şantiyede, yeraltı suyunun korunması yönetmeliğine uygun yeterli sayıda tuvalet bulunacaktır. Yüklenici'nin bu konulan ihmal etmesi durumunda Kontrol Teşkilatı, söz konusu tesislerin, masrafları Yüklenici'ye ait olmak üzere yapılmasını sağlar.

### İlk Yardım Malzemesi

Yüklenici, masrafı kendisine ait olmak üzere inşaat süresince, bütün inşaat yerlerinde yeterli ilk yardım ekipmanı bulunduracak ve ihtiyaçlarını temin edecektir.

### Şantiyenin Temiz Tutulması

Yüklenici, iş yerini temiz ve derli toplu tutmak için elinden geleni yapacak ve zeminin ve yeraltı suyunun kirlenmesine karşı bütün tedbirleri alacaktır.

Yüklenici, masrafı kendine ait olmak üzere, katı ve sıvı atıkların uzaklaştırılması için gerekli tedbirleri almaktan sorumlu olacaktır. Ayrıca, çalıştırdığı bütün personele iş yerinde sağlanan sağlık tesislerinin kullanılması için kesin talimat verecektir.

### Su ve Elektrik Temini

Yüklenici, masrafı kendine ait olmak üzere, Kontrol Teşkilatı ofisine ve inşaat sahasına yeterli su ve elektrik temini için gerekeni yapmakla sorumludur. İdare elektrik ve su temini noktasında yükleniciye bedel karşılığında yardımcı olabilir ancak idare elektrik ve su temini noktasında yükleniciye vermek zorunda değildir. Bu sebepten yüklenici her türlü tedbiri almak zorundadır. Yüklenici, aynı zamanda, şantiye personeli, beton hazırlanması ve bakımı ve boruların ve yapıların denenmesi için gerekli iyi vasıflı suyu temin edecektir.

### Ulaşım Yolları

Yüklenici, gereğinde kendisinin kullanacağı, masrafı kendisine ait olmak üzere, inşaatın yapılması için gerekli geçici ulaşım yollarını inşa edecek, bakımını yapacak ve işin sonunda da ortadan kaldıracaktır.

Yüklenici, umumi caddelerde geçerli bütün yol işaretlerine uyacak ve Mühendis ve idare tarafından konulan bütün kısıtlamalara riayet edecektir. Geçici trafik lambaları konulması ve gereken yerlerin, barikat vs. ile korunması da bu kapsama dahildir.

Yüklenici, Kontrol teşkilatının yazılı müsaadesi olmaksızın ve de onların öngöreceği şartlara uymak üzere, herhangi bir umumi yola, paletli araçları veya paletli inşaat elemanlarını sokmayacaktır.

Yüklenici tarafından kullanılan umumi yollar ve diğer satıhlar, çamur ve çöpten arındırılacak ve Kontrol Teşkilatının isteği üzerine uygun bir teçhizatla temizlenecektir.

### Geçici Çit Yapımı ve Şantiyelerde Uyarı İşaretleri

İnşaat sahasında geçici çitler yapılacaktır. Çitler 2 m de bir dikme olacak şekilde, dışarıdan inşaat sahası gözükmeyecek bir malzeme ve yükseklikte yapılacaktır. Ayrıca çitler kurulacak olan şantiye sahasını çevreleyecek şekilde yapılacaktır. Bütün açık kazılar, işçilerin korunması için, öğrenci veya personelin girmesini önleyecek şekilde ve yeterince korunacaktır.

Umuma açık yerlerdeki bütün inşaat sahalarında, Yüklenici gözetleme ve ışıklandırmadan sorumlu olacak ve işveren'in, İdarenin isteklerine uyacaktır. Buna, geçici trafik lambaları ve barikatları da dahildir.

### İşaret Levhaları

Yüklenici, masrafı kendisine ait olmak üzere, iş yerlerinde gerekli işaret levhaları sağlayacak, dikecek ve işin sonunda söküp alacaktır, işaret levhaları 2.0 m x 3.0 m ebadında olacak Türkçe olarak aşağıdaki bilgileri verecektir.

- Projeyi Uygulayan Makam (T.C. Niğde  Ömer Halisdemir Üniversitesi, Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı)

- Yüklenicinin Adı

- İşin Başlangıç Tarihi ve Bitiş Tarihi

- İhale Bedeli

11.1 KARAYOLU DEMİR YOLU VB. YERL. ZEMİN ALTINDAN YATAY DELGİ METODU İLE DELİNEREK GEÇİLMESİ Ø500 MM BORU SÜRÜLMESİ

Kanalizasyon, içme suyu ve yağmursu borularının yolun yapısal özelliğini bozmadan karayolunu veya demiryolunu enine kesen yatay delgi metodu ile çakılan veya itilen çelik boru içinden geçirilmesi işi ile ilgili olarak delme ve çakma işinde kullanılacak her cins makinenin ve bu işte kullanılmak üzere bilumum diğer alet ve edevatın iş yerinde çalışır hale getirilmesi, tasdikli projesine ve teknik şartnamesine göre çalışma odası kenarındaki çelik borunun çalışma odası içine indirilmesi, gerekmesi halinde boru ucuna kaynak ağzı açılması, boru uçlarının kesilmesi, düzeltilmesi, kesim sırasında oluşan çapakların temizlenmesi, boru başlarındaki ovallığın giderilerek dairesel eksene alınması, boruların kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, kaynakla ilgili norm ve fenni şartnamesine uygun olarak çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre icap ettiği kadar sıralar halinde ark kaynağı ile birleştirilmesi, geçiş işlemi için her cins yatay boru çakma makinesinin veya yatay hidrolik itme makinesinin çakma, itme ve delgi işlemi için iş yerinde hazırlanması, zeminin yapısal özelliğini bozmadan borunun zemin içine itilmesi veya çakılması, boru içine giren kazı malzemesinin çalışma odasına atılması ve 25 m ye ötelenmesi ile Ø 500 mm çapındaki borunun zemine itilmesi veya çakılması için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil,  ihale kapsamı içinde yapılacaktır.

11.2 AĞAÇLARIN TAŞINMASI

Bina oturum alanlarına denk gelen ağaçların ağaç sökme makinesi ile yerinden sökülerek projede belirtilen yerlerde yumuşak ve sert toprak zeminde; makine ile kazının yapılması ağaçların kazılan yerlere bozulmadan taşınarak dikilmesi ve can suyunun verilmesi için her türlü işçilik, malzeme ve kayıpları, makine, araç ve gereç giderleri ile her türlü yükleme, taşıma, boşaltma, yüklenici karı ve genel giderler İHALE KAPSAMINDADIR.

SON HUSUSLAR

Projesindeki ve mahal listesindeki görülen imalatların, bu TEKNİK ŞARTNAMEDE tarifi ve yapım şartları yazılı olmayanlar için ilgili Resmi Kurumun Yayımlamış olduğu Teknik Şartnamesi, tarif ve yapım şartları geçerlidir.

İstekli teklifini hazırlarken; proje, mahal listesi, Teknik Şartname, imalatları birbirini tamamlayan bir bütün olarak değerlendirip çalışmalarını bu doğrultuda yapması gerekmektedir.

İş kalemleri ve iş gruplarına ait imalatların bedelleri içinde nakliye bedelleri dahil olup,  İstekli iş kalemleri ve iş gruplarına ait tekliflerinde imalatlar için gerekli nakliyeleri teklif fiyatlarına dahil edecektir. Sözleşmenin uygulaması aşamasında pursantaj tablosunda nakliye pursantajı olsun veya olmasın nakliyeler için her hangi bir bedel talep etmeyecektir.

Teknik Şartnamedeki her hangi bir imalata ait tarif ve yapım şartı, projesindeki, mahal listesindeki, Teknik Şartnamedeki POZ NUMARASI ile uyuşmuyor ise, imalata ait öncelik sıralaması proje, mahal listesi, Teknik Şartnamedir.

Yapılan İhale Anahtar Teslimi Götürü Bedel esasına göre olduğundan, yüklenici işi proje ve şartnamelerine uygun şekilde yapması esastır. Pursantaj tablosu ödeme dilimlerini gösteren bir ölçü olup ödemeye esastır. Pursantaj tablosunda olsun veya olmasın proje, detay, mahal listelerinde ve teknik şartnamede belirtilen işlerin fen ve sanat kurallarına uygun bir şekilde yüklenici tarafından yapılması zorunludur. Pursantaj tablosunda veya yaklaşık maliyet çalışması esnasında idarenin tespit ettiği imalat miktarları ile yapılan yaklaşık maliyet ihale sonuçlanıncaya kadar gizliliği bulunduğundan, sözleşmeden sonra yerinde yapılan imalatlarla idarenin hesapladığı miktarın farklılığı sebep gösterilerek ek ödeme talep edilmesi mümkün değildir.

İş bu teknik şartnamede anılmamış fakat Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İlgili Bakanlık pozları ile tanımlanan tüm imalatlar için Çevre Bakanlığı Yapım İşleri Genel Teknik Şartnamesinde ve İlgili Bakanlık Teknik Şartnamesinde anılan esaslar dikkate alınacaktır. Proje, mahal listesi ve teknik şartname birbirinin tamamlayıcısıdır. Proje uygulama için esastır. Mahal listesi veya teknik şartnamede anılmamış fakat projesinde belirtilmiş olan tüm imalatlar uygulanacak olup, iş bu imalatlar ilk sözleşme kapsamına dâhildir.